ING. MARIE PSOTOVÁ, STUDIO P, Nádražní 52, 591 01 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

TEL/FAX 566 626 748		e-mail: m.psotova@iol.cz			IČ: 13648594

Ú   Z   E   M   N   Í      P   L   Á   N

O B C E

ROZSOCHY

- textová a tabulková část

Zpracovatelský kolektiv:      	       	Ing. arch. Jan Psota, Ing. Marie Psotová,

Vladan Latzka, Petr Piechula DiS., Pavel Ondráček

Datum: prosinec 2004	Zakázkové číslo: 1/VII/2001

| # S C H V A L O V A C Í D O L O Ž K A |  |
| --- | --- |
| SCHVALOVACÍ ORGÁN | Razítko: |
| Zastupitelstvo obce Rozsochy |  |
| Číslo usnesení: 6/04 |  |
| Datum schválení: 16. 12. 2004 |  |
| Starosta obce: Augustin Holý ..…………………….. |  |
| podpis |  |
| POŘIZOVATEL | Razítko: |
| Obecní úřad Rozsochy |  |
| Oprávněná osoba: Augustin Holý |  |
| Funkce: starosta obce |  |
| Podpis: ………………….………… |  |
| NADŘÍZENÝ ORGÁN ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ |  |
| Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu |  |
| Stanovisko nadřízeného orgánu k návrhu ÚPO |  |
| KUJIP007058S ze dne 14. 12. 2004 číslo jednací KUJI 18270/2004 OÚP-Mal |  |
| ZPRACOVATEL | Razítko: |
| Ing. Marie Psotová, Nádražní 52, 591 01 Žďár nad Sázavou |  |
| IČ: 13648594 |  |
| Hlavní projektant: Ing. arch. Jan Psota ………………………… |  |
| podpis |  |

OBSAH

A.	ZÁKLADNÍ ÚDAJE

1.  Hlavní cíle řešení	str.	  4

2.  Zhodnocení dříve zpracované ÚPD, jiné technické podklady	str.	  4

2.1. Vazba na ÚPD vyššího řádu

2.2. ÚPD případně ÚPP řešeného území

2.3. Jiné významnější technické podklady

3.  Vyhodnocení splnění souborného stanoviska	str.	  4

4.  Vyhodnocení souladu s cíli územního plánování	str.	  5

5.  Vymezení pojmů	str.	  5

5.1. Základní pojmy

5.2. Ostatní pojmy

B.	ŘEŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

1.  Vymezení řešeného území	str.	  6

1.1. Výčet katastrálních území

1.2. Širší vztahy, zájmové území

2.  Základní předpoklady a podmínky vývoje obce	str.	  6

2.1. Identifikace území

2.2. Přírodní podmínky

2.3. Urbanistická struktura

2.4. Kulturní hodnoty

2.5. Demografický a sídelní potenciál

2.6. Ekonomické aktivity

2.7. Bariéry a stimuly rozvoje obce - souhrn

3.  Návrh urbanistické koncepce	str.	13

3.1. Urbanistická koncepce

3.2. Prostorové uspořádání

4.  Návrh členění obce na funkční plochy a podmínky jejich využití	str.	16

4.1. Území zastavitelné

4.2. Území nezastavitelné

4.3. Společná ustanovení

5.  Limity využití území	str.	22

5.1. Normativně určené

5.1. Určené řešením územního plánu

6.  Přehled a charakteristika vybraných ploch zastavitelného území	str.	24

6.1. Plochy bydlení

6.2. Plochy výroby

6.3. Plochy zeleně

7.  Sport, tělovýchova a rekreace	str.	26

8.  Návrh koncepce dopravy, občanského a technického vybavení, nakládání s odpady	str.	27

8.1. Doprava a dopravní zařízení

8.2. Občanská vybavenost

8.3. Vodní hospodářství

8.4. Technické vybavení

8.5. Odpadové hospodářství

9.  Vymezení ploch přípustných pro dobývání nerostů a ploch pro jeho technické zajištění	str.	36

10. Návrh územního systému ekologické stability	str.	37

10.1. Nadregionální a regionální ÚSES

10.2. Místní ÚSES

10.3. Navrhovaná opatření

11. Vymezení ploch VPS, asanací a asanačních úprav	str.	38

12. Návrh řešení požadavků CO	str.	39

13. Vyhodnocení důsledků navrhovaného řešení na životní prostředí 	str.	40

14. Zvláštní zájmy	str.	41

15. Vyhodnocení důsledků navrhovaného řešení na ZPF a PUPFL	str.	41

  - Zemědělský půdní fond

  - Pozemky určené pro funkci lesa

16. Návrh lhůt aktualizace	str.	50

17. Obsah dokumentace	str.	50

C.	ČÍSELNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ NAVRŽENÉ ÚZEMÍ

Číselné údaje charakterizující navržené území jsou součástí textu

Tabulka ploch zastavitelného území

D.	ZÁVAZNÁ ČÁST VE FORMĚ REGULATIVŮ

# 1.    Účel regulativů

# 2.    Rozsah platnosti

# 3.    Vymezení pojmů

# Závazná část územního plánu

# Urbanistická koncepce

# Funkční využití ploch a jejich uspořádání

# Vymezení zastavitelného území

# Zásady uspořádání dopravy

# Zásady uspořádání technického vybavení

# Limity využití území - ochranné režimy

# Péče o životní prostředí

# Územní systém ekologické stability

# Plochy pro veřejně prospěšné stavby a asanační úpravy

# Lhůty aktualizace územního plánu

E.	PŘÍLOHY ÚPO

1.	Sídlo ve struktuře osídlení 1 : 200 000

2. 	Vymezení části sídla ve vztahu k jeho prostorovému uspořádání

# A) ZÁKLADNÍ  ÚDAJE

1.	Hlavní cíle řešení

Územní plán obce Rozsochy je pořizován na základě usnesení zastupitelstva obce č. 3/01 ze dne 29.3.2001, jako základní rozvojový materiál koordinující rozhodující zájmy v území v duchu trvale udržitelného rozvoje, stanovující pro obec optimální urbanistickou koncepci v souladu se současnými předpoklady a výhledovými možnostmi obce.

Za hlavní cíle řešení územního plánu obce (ÚPO) je možno považovat :

-	navržení dalšího rozvoje obce tak, aby byla vytvořena nejvhodnější urbanistická a organizační skladba funkčních zón s ohledem na identitu, tradici a společenské podmínky

- 	prověření obsluhy řešeného území

- 	zhodnocení podmínek životního a přírodního prostředí s návrhem úprav a doporučení

- 	zpracování regulačních zásad rozvoje daného území

- 2.	Zhodnocení dříve zpracované ÚPD, jiné technické podklady

- 2.1. Vazba na ÚPD vyššího řádu

- Celé území obce není pokryto žádným platným územním plánem velkého územního celku, avšak v návrhu ÚP VÚC CHKO Žďárské vrchy (SURPMO Hradec Králové 5/2000) je zahrnuto k.ú. Kundratice. Pro toto území však nejsou stanoveny žádné zvláštní požadavky vymykající se ÚPO. Rovněž návrh zadání ÚP VÚC Kraje Vysočina (12/2002) nestanovuje pro území řešené územním plánem zvláštní požadavky a K ÚP VÚC na území obce neřeší nadmístní zájmy.

- 2.2. ÚPD případně ÚPP řešeného území

- V roce 1996 byla firmou STUDIO P- ing. M.Psotová vypracována urbanistická studie obce, která sloužila též jako podklad pro akci Obnova vesnice a podklad pro zpracování návrhu zadání ÚPO. Zásady dané touto US budou v souladu se schváleným zadáním pro zpracování ÚPO zahrnuty do ÚP obce. Jiná ÚPD či ÚPP pro území obce nebyla vypracována ani schválena.

- 2.3. Jiné významné významnější technické podklady

- Zadání ÚP obce Rozsochy (usnesení ZO Rozsochy č.1/03 ze dne 31.1.2003)

- Strategie rozvoje Jihlavského kraje (Garep Brno 1999)

- Program rozvoje Jihlavského kraje (Garep Brno 2000)

- Program hospodářského a sociálního rozvoje okresu Žďár nad Sázavou (OkÚ RRR Žďár nad Sázavou + Garep s. r. o. Brno 1997)

- Program rozvoje mikroregionu Bystřice nad Pernštejnem (Garep s. r. o., Brno 2001)

- Regionální surovinová studie okresu Žďár nad Sázavou (Geofond Praha 1992)

- Územně technický podklad - NR - R ÚSES ČR (MMR ČR + MŽP ČR 1996)

- Mapový podklad v měř. 1 : 2 880; 1 : 10 000; 1 : 50 000; 1 : 200 000

- SLDB 1970, 1980, 1991, předběžné výsledky SLDB 2001

- Výstavba a architektura 3/94

- Územní plán VÚC CHKO Žďárské vrchy - návrh  (Surpmo, H. Králové - 2000)

- Územní plán VÚC CHKO Žďárské vrchy(Surpmo, H. Králové - 1985)

- Grafický přehled parcel (ObÚ Rozsochy)

- Generel MÚSES pro k. ú. Albrechtice, Branišov, Blažejovice, Kundratice, Křídla, Rozsochy, Vojetín (Agroprojekt PSO Brno 1999)

- Generel ÚSES pro okr. Žďár n. S. (Ageris Brno 2002)

- Zátopové území vodního toku Nedvědičky (Povodí Moravy 1999)

- Zátopové území vodního toku Bystřice (Povodí Moravy 1999)

- 3.	Vyhodnocení splnění souborného stanoviska

- Požadavky dané v souhlasném stanovisku schváleném zastupitelstvem obce Rozsochy č. 4/6/04 dne 29. 7. 2004 jsou splněny.

- 4.	Vyhodnocení souladu s cíli územního plánování

- Územní plán obce Rozsochy plní úkoly a cíle dané §1 odst. 2 zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, jak vyplývá z pozdějších změn.

- 5.	Vymezení pojmů

- 5.1. Základní pojmy

- Jsou dány zákonem č. 50/1976 Sb. v platném znění a vyhláškou č. 135/2001 Sb.

- 5.2. Ostatní pojmy

- Pro účely tohoto ÚPO jsou použity tyto pojmy:

- hospodářské zvířectvo  - skot, prasata, ovce, kozy

- drobné hospodářské zvířectvo - králíci, drůbež, apod.

- drobná pěstitelská činnost - pěstování plodin a produktů samozásobitelského charakteru

- zemědělská malovýroba - podnikatelské pěstování na úrovni rodinných farem zaměřené jak na živočišnou, tak rostlinnou výrobu (i jednotlivě)

- drobná výrobní činnost - činnosti nemající charakter výroby tovární, spíše blížící se výrobě řemeslnické

- obtěžující služby a řemesla - činnosti jejichž účinky narušují obytnou pohodu sousedů (hluk, zápach, prach, výpary, světelné efekty, aj.)

- drobná obtěžující výroba - činnosti jejichž účinky narušují obytnou pohodu sousedů (hluk, zápach, prach, výpary, světelné efekty, aj.)

- činnosti náročné na přepravu zboží - sklady, výrobní či jiná zařízení event. služby vyžadující denní obsluhu vozidly skupiny 2, podskupiny N1 a N2

- činnosti s vyššími nároky na přepravu zboží - sklady, výrobní či jiná zařízení event. služby vyžadující občasnou obsluhu vozidla skupiny 2, podskupiny N1 a N2 a skupiny 3, podskupiny T a S

- stavby skladovací s nízkými nároky na skladovací plochy - sklady do 250 m2 skladovací plochy

- stavby skladovací s nízkými rušivými vlivy na ŽP - skladované látky neohrožují ŽP             na pozemku vlastníka a neobtěžují obytnou pohodu souseda

- komerční aktivity - stavby pro obchod a obdobné činnosti s celkovou prodejní plochou      nad 250 m2

- malé prostory obchodu a služeb - stavby pro obchod a obdobné činnosti s celkovou prodejní plochou do 250 m2

- přípustná míra - míra přípustnosti je daná individuálním posouzením konkrétní situace       dle zvláštních předpisů a vyhlášek (např. nařízení vlády č. 502/2000 Sb.)

- index zastavění - poměr mezi zastavěnou plochou pozemku a celkovou plochou pozemku

- stavební čára - udává hranici plochy určené k zastavění a polohu hlavního objektu. Stavební prvky, které mohou vystupovat před stavební čáru určí podrobnější územně plánovací dokumentace či podklad

- výška zástavby - je stanovená počtem podlaží u objektů sloužících pro bydlení, v ostatních případech, je-li to nutné, je výstavba stanovena v metrech ke konkrétnímu bodu. Jde o nepřekročitelnou hranici.

- podkroví - do plného podlaží se započítává podkroví v případě, když více než 3/4 podkroví (vztaženo na plochu pod ním ležícího podlaží) má normovou výšku obytné místnosti.

- podzemní podlaží - do plného podlaží se započítává podlaží v případě, když vystupuje více jak 1,0 m nad úroveň průměrné výšky terénu.

B. ŘEŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

1. Vymezení řešeného území

1.1. Výčet katastrálních území

Územní plán obce Rozsochy řeší území, které sestává z těchto katastrálních území: Rozsochy, Albrechtice, Blažejovice u Rozsoch, Kundratice u Rozsoch a Vojetín. Takto vymezené území je zobrazeno na mapách v měřítku 1 : 5 000. V měřítku 1 : 50 000 jsou vyznačeny zájmy obce v širších souvislostech.

1.2. Širší vztahy, zájmové území

Obec Rozsochy je zařazena do správního obvodu obce s rozšířenou působností Bystřice nad Pernštejnem v kraji Vysočina. V Bystřici nad Pernštejnem se nachází většina zařízení tzv. vyšší občanské vybavenosti, která je z obce dobře dostupná. Obec Rozsochy je součástí zájmového sdružení obcí mikroregionu Bystřice nad Pernštejnem, pro které je zpracován program rozvoje.

Na polnostech hospodaří především Agro Rozsochy a několik soukromých zemědělců. V řešeném území jsou lesní pozemky v následné držbě - 38,5% vlastní Lesy ČR, obec Rozsochy 17,5% a 44% je v tzv. drobné držbě.

Napojení obce na dopravní a technickou infrastrukturu je zřejmé z kapitol textu popisující jednotlivé dopravní a technické sítě.

2. Základní předpoklady a podmínky vývoje obce

2.1. Identifikace území

| Název obce | Rozsochy |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Katastrální území | Rozsochy | Albrechtice | Blažejovice u Rozsoch | Kundratice u Rozsoch | Vojetín |
| Kód k.ú. | 371414501 | 371414502 | 371414503 | 371414504 | 371414505 |
| Části obce Rozsochy (sídla) | Rozsochy | Albrechtice | Blažejovice | Kundratice | Vojetín |
| Kód ČSÚ | 742431 | 742406 | 742414 | 742422 | 742449 |
| Číslo hydrolog. pořadí | 4 - 15 - 01 - 068 |  |  |  |  |
| Bioregion | 1.50 Velkomeziříčský |  |  |  |  |
| Rozloha katastru (ha) | 634,8880 | 209,8762 | 125,3544 | 352,2333 | 242,0875 |
| Rozloha ZPF (ha) | 496,8131 | 175,3154 | 115,1459 | 269,5017 | 169,0124 |
| Rozloha PUPFL (ha) | 74,5805 | 20,7609 | 4,1519 | 58,3158 | 59,4640 |
| nadm.výška(m n.m) | 522 | 530 | 522 | 573 | 505 |
| Hodnota KES | 0,4312 | 0,4951 | 0,3179 | 0,5375 | 0,7408 |
| Kategorie KES | málo stab. | málo stab. | nestabilní | málo stab. | málo stab. |
| cena zemědělských pozemků (Kč/m2) | 4,10 | 3,98 | 4,07 | 2,87 | 3,72 |
| Počet osob s trvalým pobytem (2001) | 441 | 96 | 46 | 97 | 23 |
| Počet trvale obydlených bytů (2001) | 144 | 37 | 13 | 31 | 8 |
| Počet obyvatel na byt (2001) | 3,06 | 2,59 | 3,54 | 3,13 | 2,88 |

2.2. Přírodní podmínky

Dotčené území leží v mírně vlhkém vrchovinném okresku mírně teplé oblasti v klimaregionu MT3 a MT5 s průměrnými ročními teplotami kolem 6,5°C. Průměrný úhrn ročních srážek se pohybuje kolem 650 mm. Léto je normálně dlouhé, mírně suché, zima pak normální dlouhá, mírná a suchá.

Osou řešeného území protéká říčka Nedvědička vytvářející široké údolí se svahy na levém břehu, orientovanými k jihozápadu. Protější svahy jsou orientovány směrem severozápadním. Příznivé orientace využívá i osídlení území, kde převážná část výstavby(Kundratice, Rozsochy, Vojetín) je situována právě na jihozápadních svazích. Nejvyšším bodem řešeného území je vrch Strážnice(611,7 m n.m.), nejnižší pak v údolní nivě Nedvědičky ve Vojetíně(492 m n.m.). Území je poměrně silně poznamenáno lidskou činností, která se zejména projevuje v detailu krajinného reliéfu -jako např. výstavba železnice, scelování zemědělských pozemků, likvidace mezí apod.

Předmětné území náleží k moldanubiku Českého masivu. Skalní podloží je tvořeno migmatizovanými biotitickými pararulami. Celý krystalický komplex leží na složité hranici strážeckého moldanubika svrateckého krystalinika. Kvartérní pokryv reprezentují diluviální písčito-hlinité sedimenty s úlomky matečné horniny.

Na území nebyl krom lokality RD v Rozsochách(cca před 30 lety) dělán stavebně geologický průzkum. Z dříve realizovaných staveb lze usuzovat, že pro zakládání jednoduchých staveb jsou zde vyhovující podmínky (mimo údolní nivy).

Území náleží do povodí Svratky s dílčím povodím Nedvědičky (Divišovský potok) a jejích přítoků na větší části území a vodoteče Bystřice za hřebenem na severní hranici k.ú. Rozsochy. Na řešeném území je několik drobných rybníčků.

Biota území odpovídá trvalému hospodářskému využívání(nadužívání). Lesy jsou pěstovány jako stejnověké monokultury jehličnanů. Zcela nepřirozená biota ve volné krajině je složena z monokultur zemědělských plodin a plevelů. Relativně nejpřirozenější je biota v nivách toků, která při odpovídajícím režimu využívání může tvořit součást kostry ekologické stability.

2.3. Urbanistická struktura

Přírodní podmínky ovlivňují polohu sídel jejich prostorové uspořádání, ale i způsob obhospodařování krajiny. Toto platilo odedávna a půdorys obce je její nejstarší tradicí. V druhé polovině 20. století však v  obrazu obce, jejího zapojení do krajiny, došlo k radikálním změnám.

Rozsochy

Největší sídlo na řešeném území. Jádro sídla bylo tvořeno selskými usedlostmi majícími do návsi obytné průčelí. Jádro je na jihovýchodě ohraničeno areálem hřbitova s kostelem a na straně severozápadní ho můžeme omezit silnicí do Kundratic. Lineární tvar návsi byl postupem času zaplněn četnými stavbami pro bydlení i občanskou vybavenost, takže náves lze jen stěží rozeznat. Pozdější zástavba je situována podél výpadových komunikací, tj. v našem případě silnice III. třídy. Tento způsob zástavby byl tak intenzivní, že došlo téměř ke stavebnímu propojení s obcí Albrechtice. Zde se jedná o novější zástavbu, která je typická volně stojícími domky situovanými po obou stranách zmíněné silnice.

Občanská vybavenost je lokalizována ve dvou od sebe oddělených prostorech. První prostor je dán kostelem se hřbitovem, farou, školou, hotelem(penzion), hospodou a prodejnou. Velice příznivě se zde uplatňuje soulad původních staveb - kostel, škola, fara a hospoda včetně uspořádání nástupního prostoru ke kostelu. Tento citlivý přístup již není zcela dodržen u "novostaveb", tj. penzionu a prodejny. Zajistit soulad s původní zástavbou bude jedním z programů  obnovy vesnice. Druhý prostor soustředění občanské vybavenosti je při Orlovně. Zde se nachází administrativní budova ZD (v objektu ObÚ, knihovna aj.), hasičská zbrojnice s poštou a objekt MŠ. Rovněž tento prostor, kterému dominují patrové objekty, si vyžádá podrobnější urbanisticko architektonický pohled. Na administrativní budovu bývalého ZD navazuje areál Agro Rozsochy, který vznikl využitím objektů jednoho z největších statků v obci. Ač tento areál vrostlý do ZÚO nepůsobí zvláštní problémy, doporučuje se navrhnout pro jeho využívání omezující limitní regulativy. Největší výrobní plochy, tj. areál firmy AGRO Rozsochy, a. s. a areál firmy AGROFARM, a. s. jsou umístěny oboustranně při silnici III. třídy mezi zástavbou u zastávky ČD a severním okrajem popisované vesnice.

Zvláště původní zástavba je většinou jedno ev. dvoupodlažní a velice dobře osazená do reliéfu krajiny. Výjimečné místo v obci je kostel s nástupním prostorem. Velice dobře se uplatňuje v dálkových pohledech. Výškové zónování převážně 1-2 NP.

Albrechtice

Na půdorysném uspořádání vesnice se výrazně podepsala konfigurace terénu. Sídlo je založeno na příčném údolí k údolí Nedvědičky. Při ústí do místní vodoteče (dnes z velké části zatrubněné) do Nedvědičky vzniklo soustředěné zastavění, kterému dodnes dominují na severozápadní straně selská stavení a bývalým mlýnem. Další zástavba se řadila vedle sebe podél cesty a vodoteče. Na jihovýchodním okrají obce byl pro potřeby zemědělské velkovýroby založen areál. Tento areál nedostatečně využívá přidělené pozemky a je bohužel bez jakékoliv vzrostlé zeleně. Velmi nepříznivě se projevuje při dálkových pohledech na obec. Zvláště je to patrné při průhledu údolím Nedvědičky od kostela sv. Bartoloměje v Rozsochách. Zastavění návesního prostoru se v poslední době začíná uvolňovat a na místě původního objektu vznikl parčík. Neobnoven je rybník na návsi, který je zavezen a opatřen parkovou úpravou. Výškové zónovaní je o 1-2 nadzemních podlažích.

Blažejovice u Rozsoch

Sídlo bezprostředně navazující na jižní okraj Rozsoch, od kterých je odděleno Nedvědičkou. Způsob zastavění podél silnice, která stoupá do svahu, vzdáleně připomíná dvorcové uspořádání zástavby. Zástavba dále na jih je prostě řazena podél výše zmíněné silnice. Stavební aktivity jsou nízké a spočívají v dostavbě proluk. Na severním okraji obce se rozvíjí rodinná farma soukromého zemědělce. Dostavba farmy navazuje na stávající hospodářskou část statku. Dostavba musí zohlednit nejen zástavbu v obci, ale respektovat relativní blízkost kostela sv. Bartoloměje. Zástavba obytných domů je o 1-2 nadzemních podlažích.

Kundratice u Rozsoch

Na půdorysném uspořádání obce je dosud dobře čitelný tradiční způsob soustředěné zástavby kolem návsi, která má tvar obdélníku. Náves obklopují selské usedlosti orientované obytným průčelím se štíty do centrálního prostoru. Za obytnou částí jsou orientovány chlévy, na které navazuje stodola mnoha případech příčně postavená. Jak bývá zvykem, prostor návsi byl později zastaven drobnějšími staveními. Pro špatný technický stav byly některé asanována a na jejich místě je dnes neudržované hřiště.

Na jižním okraji obce v samostatné poloze vznikl shluk několika drobnějších stavení. Na severu obec končí hřbitovem. Plošně rozsáhlý areál zemědělské výroby byl založen severovýchodně od obce. Areálu "vévodí" hmota seníku viditelná z velké dálky. Areál je opět bez jakékoliv vzrostlé zeleně. Zástavba obytných domů je do 2 nadzemních podlaží.

Vojetín

Sídlo sestávající z volně situovaných jednotlivých usedlostí (gruntů) lemujících tok Nedvědičky (v roce 1 663 bylo ve Vojetíně 5 svobodných dvorů). Grunty mají půdorys uzavřených dvorů na čtvercovém nebo čtverci se blížícím půdorysu. Zejména u hospodářských částí je na první pohled zřejmá zanedbaná údržba, která má za následek i úplnou likvidaci křídla dvora (Karasův dvůr, panský dvůr). Pro Vojetín je charakteristická vazba dvorů na aleje kolem cest a solitery stromů. Nevhodná je i výstavba dvoupodlažního domu "čtyřbytovky" v návaznosti na panský dvůr. Ostatní domy jsou o 1 nadzemním podlaží.

Ve všech sídlech je významným kompozičním prvkem zeleň - ať již jsou to zahrady nebo množství solitérních stromů. Faktem však zůstává, že zejména v nejvíce se rozvíjejícím sídle Rozsochách došlo k degradaci zejména vysoké zeleně lemující cesty, zahrady. Dochází k náhradám původních vysokokmenů ovocných stromů za jejich nízké formy. Nevhodné je rovněž užívání nepůvodních dřevin (např. konifery).

2.4. Kulturní hodnoty

Na základě informací SPÚ Brno se na řešeném území nacházejí tyto objekty evidované v ústředním seznamu nemovitých kulturních památek.

Rozsochy	- 4402 farní kostel sv. Bartoloměje s ohradní zdí

- 4403 socha sv. Archanděla Michaela u kostela

- 4404 socha sv. Jana Nepomuckého u kostela

- 4405 kříž u kostela

Blažejovice	- bez nemovitých kulturních památek

Albrechtice	- kaplička sv. Cyrila a Metoděje

Kundratice	- 4406 kaple na návsi

Vojetín	- bez nemovitých kulturních památek.

Za zmínku stojí pro tento kraj ojedinělé prostorové uspořádání zástavby spolu s bohatými dějinami osídlení

V řešeném území se nenacházejí žádná pásma podléhající ochraně dle zák. č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči a ani se s jejich vyhlášením neuvažuje.

Územní plán plně respektuje veškeré nemovité památky zapsané v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek. V územním plánu je v co možná nejvyšší míře respektováno historické jádro sídel a měřítko objektů.  Jejich tvar a použité materiály se budou odvíjet od místních tradic. Stavby tzv.drobné architektury, boží muka a jiné artefakty jsou obecně zahrnuty do ochrany památek tzv. místního významu.

Přestože se na řešeném území nepředpokládá výskyt archeologické lokality, je nutno upozornit na existenci zák. č. 20/1987 Sb., s příslušnými § 26 a 27.

2.5. Demografický a sídelní potenciál

Vývoj počtu obyvatel v jednotlivých částech obce

| Část obce | 1850 | 1869 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1921 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozsochy | 624 | 651 | 644 | 651 | 630 | 631 | 638 |
| Albrechtice | 245 | 227 | 215 | 194 | 210 | 186 | 202 |
| Blažejovice | - | - | - | - | - | - | - |
| Kundratice | 254 | 234 | 235 | 227 | 241 | 210 | 213 |
| Vojetín | 110 | 167 | 136 | 120 | 130 | 122 | 107 |
| Celkem | 1233 | 1279 | 1230 | 1192 | 1211 | 1149 | 1160 |

| Část obce | 1930 | 1950 | 1961 | 1970 | 1980 | 1991 | 2001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozsochy | 610 | 446 | 497 | 497 | 453 | 462 | 441 |
| Albrechtice | 205 | 165 | 159 | 129 | 125 | 101 | 96 |
| Blažejovice | - | - | - | - | 47 | 38 | 46 |
| Kundratice | 209 | 136 | 139 | 121 | 125 | 106 | 97 |
| Vojetín | 97 | 87 | 50 | 36 | 34 | 24 | 23 |
| Celkem | 1121 | 834 | 845 | 783 | 784 | 731 | 703 |

Věková struktura obyvatelstva:

| rok | předproduktivní |  | produktivní |  | poproduktivní |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | abs. | % | abs. | % | abs. | % |
| 1980 | 199 | 25,4 | 402 | 51,3 | 183 | 23,3 |
| 1991 | 160 | 21,9 | 413 | 56,5 | 158 | 21,6 |
| 2001 | 133 | 18,9 | 411 | 58,5 | 159 | 22,6 |

Věkový index obyvatelstva:	1980.......	108,7	- nepříznivý

1991.......	101,3	- nepříznivý

2001.......	  83,7	- velmi nepříznivý

Průměrné hodnoty (r.2001) :	Česká republika....................…	  90,4 	- velmi nepříznivý

kraj Vysočina............................	  96,3 	- velmi nepříznivý

okres Žďár nad Sázavou............	101,4	- nepříznivý

Index růstu obyvatel (IR):

| období | 2001/91 | 2001/80 | 2001/70 | 1991/80 | 1991/70 | 1980/70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### IR | 0,962 | 0,897 | 0,898 | 0,932 | 0,934 | 1,001 |

0,95   <   IR   <   1,049   stabilizovaný

0,85   <   IR   <   0,949   regresivní

Obyvatelstvo dle pohlaví

| část obce | rok | celkem obyvatel | muži | ženy | z úhrnu ženy (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozsochy | 1980 | 453 | 226 | 227 | 50,11 |
|  | 1991 | 462 | 235 | 227 | 49,13 |
|  | 2001 | 441 | 224 | 217 | 49,21 |
| Albrechtice | 1980 | 125 | 61 | 64 | 51,20 |
|  | 1991 | 101 | 47 | 54 | 53,46 |
|  | 2001 | 96 | 49 | 47 | 48,96 |
| Blažejovice | 1980 | 47 | 25 | 22 | 46,81 |
|  | 1991 | 38 | 21 | 17 | 44,74 |
|  | 2001 | 46 | 22 | 24 | 52,17 |
| Kundratice | 1980 | 125 | 66 | 59 | 47,20 |
|  | 1991 | 106 | 51 | 55 | 51,89 |
|  | 2001 | 97 | 49 | 48 | 49,48 |
| Vojetín | 1980 | 34 | 16 | 18 | 52,94 |
|  | 1991 | 24 | 11 | 13 | 54,17 |
|  | 2001 | 23 | 11 | 12 | 52,17 |
| Obec celkem | 1980 | 784 | 394 | 390 | 49,74 |
|  | 1991 | 731 | 365 | 366 | 50,07 |
|  | 2001 | 703 | 355 | 348 | 49,50 |

Vývoj domovního fondu

| Část obce | 1850 | 1869 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1921 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozsochy | - | 87 | 86 | 83 | 86 | 90 | 95 |
| Albrechtice | - | 33 | 34 | 37 | 34 | 34 | 35 |
| Blažejovice | - | - | - | - | - | - | - |
| Kundratice | - | 42 | 42 | 42 | 46 | 44 | 42 |
| Vojetín | - | 17 | 16 | 14 | 14 | 14 | 13 |
| Obec celkem | - | 179 | 178 | 176 | 180 | 182 | 185 |

| Část obce | 1930 | 1950 | 1961 | 1970 | 1980 | 1991 | 2001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozsochy | 107 | 122 | - | 129 | 119 | 119 | 113 |
| Albrechtice | 34 | 39 | - | 35 | 33 | 30 | 30 |
| Blažejovice | - | - | - | - | 14 | 14 | 13 |
| Kundratice | 46 | 40 | - | 32 | 37 | 29 | 29 |
| Vojetín | 13 | 12 | - | 9 | 9 | 7 | 8 |
| Obec celkem | 200 | 213 | 204 | 205 | 207 | 199 | 193 |

Trvale obydlené byty

| Část obce | 1980 | 1991 | 2001 | 1980- 2001 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozsochy | 137 | 146 | 144 | +7 |
| Albrechtice | 38 | 35 | 37 | -1 |
| Blažejovice | 16 | 14 | 15 | -1 |
| Kundratice | 37 | 33 | 31 | -6 |
| Vojetín | 11 | 8 | 8 | -3 |
| Obec celkem | 239 | 237 | 235 | -4 |

Průměrná plocha bytu v obci:	r. 1980...............	45,5 m2

r. 1991...............	49,3 m2

r. 2001...............	50,2 m2

Počet obytných místností nad 8m2 na byt:	r. 1980...............	2,50

r. 1991................2,83

r. 2001................2,80

Důvody neobydlenosti bytů v obci (r.2001)

| celkem neobydlené |  | obydlené přechodně |  | slouží k rekreaci |  | nezpůsobilé k bydlení |  | jiný důvod |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| abs. | % | abs. | % | abs. | % | abs. | % | abs. | % |
| 61 | 100 | 3 | 4,9 | 28 | 45,9 | 10 | 16,4 | 20 | 32,8 |

Stáří bytového fondu (k roku 1991):

| rok výstavby | počet bytů |  |
| --- | --- | --- |
|  | abs. | % |
| byty postavené do r. 1919 a nezj. | 80 | 33,9 |
| 1920 - 1945 | 57 | 24,0 |
| 1946 – 1970 | 57 | 24,0 |
| 1971 - 1980 | 25 | 10,5 |
| 1981 – 1991 | 18 | 7,6 |
| celkem | 237 | 100 |

Bytů postavených do r.1919 vč. bytů nezjištěného stáří bylo v jednotlivých částech obce následovně :	Rozsochy........................................................	34,2 %

Albrechtice.....................................................	42,9 %

Blažejovice.....................................................	40,0 %

Kundratice......................................................	15,2 %

Vojetín............................................................	50,0 %

Pro výhled. období byly stanoveny následné údaje, se kterými počítá směrně územní plán obce

| rok | 1980 | 1991 | 2001 | 2005 | 2010 | 2015 | výhled |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| obyvatel | 784 | 731 | 703 | 715 | 735 | 750 | 780 |
| byty | 239 | 237 | 235 | 240 | 250 | 265 | 275 |
| obyvatel/byt | 3,28 | 3,09 | 2,99 | 2,98 | 2,94 | 2,83 | 2,83 |

Pro dostatečné dimenzování technických sítí je uvažováno s tzv. urbanistickou rezervou ve výši 5% z navrhovaných hodnot (750x1,05 = 780 obyvatel).

2.6. Ekonomické aktivity

Obec disponovala a disponuje následnými zdroji pracovních sil

Ekonomická aktivita obyvatelstva EAO- obec

| ú d a j | rok 1980 |  |  | rok 1991 |  |  | rok 2001 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | celkem | muži | ženy | celkem | muži | ženy | celkem | muži | ženy |
| počet obyvatel | 784 | 394 | 390 | 731 | 365 | 366 | 703 | 355 | 348 |
| počet EAO | 374 | 206 | 168 | 336 | 183 | 153 | 269 | 152 | 117 |
| % EAO | 47,70 | 52,28 | 43,08 | 45,96 | 50,14 | 41,80 | 38,26 | 42,82 | 33,62 |

Vyjížďka EAO za prací z obce

| rok 1980 |  |  | rok 1991 |  |  | rok 2001 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| celkem EAO | EAO vyjíždí |  | celkem EAO | EAO vyjíždí |  | celkem EAO | EAO vyjíždí |  |
|  | abs. | % |  | abs. | % |  | abs. | % |
| 374 | 188 | 50,28 | 336 | 184 | 54,76 | 269 | 175 | 65,06 |

Podíl EAO z celkového počtu obyvatel v r. 2001 :	Česká republika...................	45,0 %

kraj Vysočina......................	44,8 %

okres Žďár n./Sáz................	43,8 %

EAO vyjíždějící za prací z obce v r. 2001 :	Česká republika...................	36,7 %

kraj Vysočina......................	42,4 %

okres Žďár n./Sáz................	47,8 %

Z porovnání statistických údajů jednoznačně vyplývá podprůměrná ekonomická aktivita obyvatelstva spolu s vysokou vyjížďkou za prací. Situace v obci je ovlivněna především strukturálními změnami hospodářství ČR za posledních 10 let, které se mikroregionu Bystřice nad Pern. dotkly velmi výrazně. Vyjížďka za prací směřuje do Bystřice nad Pernštejnem, Nového Města na Moravě a Dolní Rožínky.

Nedostatek pracovních míst v obci a s tím spojenou vysokou vyjížďkou za prací se ÚP snaží řešit územní přípravou vhodných míst pro podnikání, které by se mohly uplatnit zejména při lepším napojení oblasti mikroregionu Bystřicko na dálnici (vyhledávací studie nové trasy silnice II/360 Letohrad - Polička - Nové Město na Moravě - Velké Meziříčí - Třebíč - Jaroměřice nad Rokytnou).

Nejvýznamnější výrobní aktivity v obci jsou lokalizovány v Kundraticích v návaznosti na areál zemědělské výroby. Mimo tuto lokalitu ÚP předpokládá rozvoj drobných podnikatelských aktivit i v ostatních k tomu účelu vhodných funkčních částech obce - zejména smíšených (SV). Využitím alespoň některých možností nabízených ÚP  by mohlo snížit vyjížďku za prací  a snížit nezaměstnanost. Realizací nové trasy silnice II/360 by se zajisté ovlivnil i směr vyjížďky do míst s vyšší ekonomickou základnou.

Bližší charakteristika ekonomického potenciálu viz. kapitola B6.

2.7. Bariéry a stimuly rozvoje obce

Silné stránky

- vyšší intenzita mezilidských vztahů

- v obci se nevyskytují rizikové minority

- dočasnou výhodou je levná pracovní síla

- občanská vybavenost obce na vyhovující úrovni co do šíře i kapacity

- rozhodující část obce má možnost napojení na funkční ČOV

- dostatečná kapacita vodovodu

- přenos el. energie distribuční sítí je bez vážných problémů

- vyhovující pokrytí území telefonní sítí

- velká část obce je plynofikována

- řešeným územím prochází železniční trať se železniční zastávkou

- účinná jednání představitelů mikroregionu o lepším dopravním zpřístupnění regionu

- nízké zatížení území objekty individuální rekreace

- významná pozitivní dominanta kostela

Slabé stránky

- obec se nachází v periferní poloze ve vztahu k dopravní síti

- depopulační vývoj obce

- nepříznivý až velmi nepříznivý věkový index obyvatelstva obce

- nízký ekonomický potenciál nejen obce, ale i celého regionu

- velmi nízká míra ekonomické aktivity obyvatelstva

- vysoký podíl obyvatel ekonomicky aktivních vyjíždějících za prací

- nejsou plně využívány stávající kapacity občanské vybavenosti

- omezená dopravní obslužnost území

- nízký až velmi nízký stupeň ekologické stability území

- narušení a ochuzení lučních ekosystémů intenzifikací zemědělské výroby, vysoké % zornění ZPF, omezená prostupnost krajiny

- částečná plynofikace obce

- část Vojetín nelze připojit na centrální ČOV

- tendence narušit významný pohled na panorama obce s kostelem výstavbou hospodářských objektů

- územní nepřipravenost pro rozvoj ekonomického potenciálu i výstavby bytů

3. Návrh urbanistické koncepce

3.1. Urbanistická koncepce

Územní plán obce vytváří územní předpoklady pro rozvoj obce ve vazbě na přírodní podmínky území , jeho historický a kulturní vývoj, hospodářské zdroje a reálné potřeby s požadavky na odpovídající obsluhu území dopravní a technickou infrastrukturou v úzké vazbě na tvorbu a ochranu životního prostředí.

Urbanistická koncepce urbanizovaného území vychází ze stávajícího stavu sídel, kdy jejich zastavěné území je v zásadě stabilizované. V souladu s požadavky péče o krajinu a přírodu jsou v územním plánu vymezeny potřeby pro uchování genofondu, zvýšení biodiverzity, ekologické stability včetně uchování produkčních a kulturních hodnot území.

Rozsochy

Základní komunikační skelet včetně prostorového a funkčního uspořádání zástavby zůstává v územním plánu bez významných změn. Navrhuje se zvýraznění jádra obce s dominantou kostela a se zapojením navazujících objektů občanské vybavenosti. Rozvoj některých funkčních složek území se odehrává i mimo současně zastavěné území obce, ale v těsné vazbě na něj. Rozhodující lokalita pro bydlení je situována na severozápadním okraji sídla mezi silnicí do Kundratic a stávajícími RD k Albrechticím. Nové plochy s funkcí smíšenou výrobně obytnou vyplňují zejména prostor mezi sil. III/3853 a silnicí III/3855. Pro obytné ani výrobní funkce nebude rozšiřováno odloučené zastavění při polní cestě severně od sídla, kde ÚP potvrzuje skutečnou funkční náplň lokality tj.funkci rekreační. V souladu se zadáním ÚP je rozšiřována sportovní vybavenost sídla, kde je nutno při jeho rozvoji respektovat ochranné pásmo venkovního el. vedení VN 22kV.

Část sídla u železniční zastávky zůstává bez významných územních změn. Z hlediska segregace dopravy je však nutné zřízení alespoň jednostranného chodníku při silnici mezi touto odloučenou částí sídla a jejím jádrem.

Albrechtice

Stabilizované sídlo, kde se nepředpokládá s jeho extenzivním rozvojem. Nejvýznamnější změnou je úprava dopravního napojení stávajícího areálu zemědělské výroby na jihovýchodním okraji sídla. Úpravy směřují k omezení průjezdu zemědělské techniky obcí. Centrální část obce, která prošla v minulém čase úpravami, je nutno dořešit v podrobnější ucelené dokumentaci

Blažejovice

Územní plán obce zde nepředpokládá významných změn. Vymezují se plochy pro potřeby rozvoje zemědělského podnikání ve vazbě na současně ZÚ obce. V zadání ÚP obce požadovaná výstavby zemědělské účelové stavby na části pozemku p.č. 45 se projeví jako negativní krajinotvorný prvek. Změnu funkce na plochy bydlení navrhuje ÚP na pozemcích , kde se dnes nacházejí zbytky lehkých zemědělských staveb.

Kundratice

Základní kompoziční osou sídla zůstává nadále silnice III. třídy s navazující místní komunikací ke hřbitovu. Nově se významně projeví v obrazu obce požadovaná výstavby sanatoria na severozápadním okraji obce. Jedná se o nejvýznamnější zásah do urbanistické struktury sídla. Bližší řešení musí být ověřeno dálkovými pohledy, neboť se jedná o jednu z nejexponovanějších poloh Kundratic. Druhou významnou lokalitou bude dostavba zemědělského areálu spolu s přístupovou zemědělskou cestou do Rozsoch. Plochy vymezené pro tuto dostavbu logicky uzavírají tento zemědělský areál. Bytová zástavba v zásadě směřuje do využívání  ploch v zastavěném území obce či ploch bezprostředně na toto území navazujících. Urbanistická koncepce předpokládá jednoznačnou definici centrálního prostoru - návsi pro veřejnou zeleň s možností umístění menších hřišť apod. Zvážit zde možnost částečné obnovy vodního prvku.

Vojetín

V urbanistickém řešení této místní části Rozsoch se nepočítá se změnou urbanistické struktury obce. Dochází pouze k jemné funkční diferenciaci území při zachování prostorového uspořádání.

Ve všech pěti místních částech Rozsoch se významně v kompozici sídel uplatňují plochy zeleně, kdy zejména zeleň izolační potlačuje účinek negativních dominant obce. Tato zeleň vesměs kromě optické clony plní i funkci hygienickou.

Ve volné krajině se obecně neuvažuje s umisťováním staveb (krom doplňující sítě polních cest, staveb drobné architektury, případně staveb pro zajištění ochrany ŽP). Dále zde nejsou kladeny zvláštní podmínky pro výstavbu podzemních sítí tech. infrastruktury.

Obec Rozsochy se tedy ve své podstatě bude rozvíjet jako souvislé osídlení na k.ú. Rozsochy, k.ú. Albrechtice a k.ú. Blažejovice u Rozsoch. Části obce Kundratice u Rozsoch a Vojetín se budou rozvíjet jako samostatná sídla.

Územní rozvoj obce a činnosti s ním související jsou v grafické části a následujících kapitolách textu náležitě vymezeny, takže při jejich respektování by nemělo dojít k narušení hlavních cílů řešení.

3.2. Prostorové uspořádání

Sídlo můžeme z hlediska prostorového členit na jednotlivé části, které v sobě nesou jisté znaky podobenství a stejnorodosti (homogenitu prostorového uspořádání). Z hlediska rozvojových předpokladů sídla pak rozeznáváme plochy (území).

Plochy stabilizované - za plochy stabilizované budeme považovat území, jehož rozvoj nevyvolává zvláštní konflikty, tj. ÚP zde uvažuje pouze s modernizací (např. zlepšením standartu bydlení) a údržbou. Ve výjimečném případě výstavby nového objektu je nutno zamýšlený záměr porovnat měřítkem a výrazem s okolní zástavbou, ovšem nepřizpůsobovat se negativně působícím objektům.

Plochy aktivní - do ploch aktivních se v ÚP zařazují plochy rozvojové a přestavbové (i likvidace staveb). Zejména pro tyto plochy je určena prostorová regulace, která vyjadřuje objemové prostorové vazby mezi jednotlivými prvky urbanistické struktury.

Vymezení částí sídla blízkých si svou homogenitou je vyznačeno v příloze této zprávy.

Část R1 - rozšířená centrální část

Tato část sídla je považována za stabilizované území. Vznáší se požadavek na zachování půdorysné stopy zástavby. Neuvažovat se zvyšováním podlažnosti. Nutno zamezit narušení stávajícího měřítka staveb včetně hmotového členění, odstraňování dosud kvalitních architektonických detailů. Obecně platí, že zástavbu je nutno očistit od různých přístavků sporadického využití a kvality. Upravit veřejné plochy kolem kostela, prodejny smíšeného zboží. Objekt stáčírny alkoholu a prodejny upravit tak, aby se objekty začlenily do okolní zástavby. Na místě případných zborů zbudovat objekty stejných proporcí jako objekty původní. Respektovat morfologii terénu.

Část R2 - chalupy

Stabilizované území. Postupná změna bytového fondu na fond rekreační nevyvolá potřebu výrazné změny vnějšího měřítka staveb. Součástí území je území stavební uzávěry, plochy budou doplněny rozptýlenou zelení, resp. zalesněny

Část R3 - severní část sídla

Území je tvořeno objekty občanské vybavenosti, mechanizačním dvorem zemědělské organizace, sportovištěm a výrobně obytnou zónou. U ploch v současně zastavěném území se nepředpokládá s významným zvyšováním indexu zastavění. Pro plochu mechanizačního dvora stanovit jasnou koncepci a areál doplnit vhodnou zelení zvláště vzrůstnou. Rozvoj sportovního areálu řešit jako jeden soubor staveb s možností dílčího využívání. Respektovat ochranné pásmo vzdušného vedení VN 22kV. Součástí řešení bude návrh patřičného počtu parkovacích míst a sadové úpravy. Území s funkcí plochy smíšené - výrobně obytné je třeba prověřit podrobnějším územním podkladem či dokumentací, kde se prokáže nejvhodnější využití tohoto území. Výšková hladina zástavby bude odpovídat výšce stávajících objektů (ne bývalé administrativní budově ZD). Index zastavění pozemku se neurčuje, měl by se pohybovat u nových ploch kolem0,5. Tvar střech se rovněž nespecifikuje, směřováno by však mělo být ke střechám sedlovým o sklonech místně obvyklých.Hledat souvislosti s půdorysným tvarem objektu.

Část R4 - rodinné domy

Lokalita je tvořena bytovou výstavbou převážně ve formě izolovaných rodinných domků. U stávající zástavby se neuvažuje se zvyšováním podlažnosti. Nová zástavby bude o 1nadzemním podlaží. Pro bytové účely lze využít i podkroví v sedlové či polovalbové střeše. Pro nové aktivní plochy je třeba vyhotovit dokumentaci řešící souvislosti rozvojové plochy jako celku (urbanismus, architekturu, dopravu, inženýrské sítě atd.). Charakter zástavby může být sevřený či otevřený. Forma zástavby na nových plochách bude koncipována tak, aby přednostně vytvářela obytné ulice se zelenými pásy a omezovala průjezdnou dopravu.

Část R5 - výrobní zóna

Situována oboustranně při silnici III/3853. Významné zastoupení stávající zemědělské výroby . V těchto areálech nutno odstranit dožilé objekty včetně provizorií, opravit a modernizovat ostatní objekty včetně zlepšení jejich vnějšího výrazu. Řešit vnitroareálovou dopravu s následnou výsadbou vnitroareálové zeleně a dosadbou izolační zeleně.

Část R6 - nádraží

Stabilizované území. Rekonstrukcí či modernizací nedojde ke zvýšení výšky objektů. Jižní část území je vyhrazená pro stavby technické infrastruktury. Území technické infrastruktury dokomponovat zelení.

Část R7 - ČOV

Technologické zařízení, stabilizované území, změny možno očekávat pouze v technologickém vybavení.

Část A - Albrechtice

Respektovat prostor návsi (vyžaduje podrobnější řešení), dodržet původní orientaci štítu, nedopustit hmotové narušení struktury zástavby včetně udržení stávající výškové hladiny zástavby. Nepřipouští se situovat jakoukoli zástavbu respektive stavbu nad hranu jihozápadního svahu na rozhraní zastavěného území obce a volné krajiny. Řešit nově dopravní napojení zemědělského areálu s ponecháním co největšího odstupu nezastavitelného území (zahrada, zeleň) od obytné zóny.Nepředpokládat územní rozšiřování areálu. Eventuelní výška nových staveb nesmí překročit výšku kravínu. Odstranit provizorní stavby, modernizovat stávající stavby. řešit doplnění areálu zelení vnitroareálovou i izolační.

Část B - obytné území

Dodržovat uliční a stavební čár. Chránit stávající výraz a hmotové uspořádání původní zástavby. Nová zástavba bude vnějším výrazem a měřítkem vycházet z tradičních vzorů. Tato podmínka platí i pro soukromou farmu, kde je nutno navíc možnosti dostavby prověřit z dálkových pohledů od místní trati zvané "Za žleby" na kostel. Většina zastavěného území obce je stabilizována.

Část K1 - obytné území

Krom jižní části zastavěného území obce je možno území považovat za stabilizované. V centrální části obce dodržet původní stopu zástavby,měřítko objektů, architektonický detail včetně orientace střech a štítů. Prostor návsi upravit.Nová zástavba nebude narušovat stávající výškové zónování, tzn. uvažovat s výstavbou domů 1.NP + podkroví. Na plochách určených pro výrobně obytný charakter vycházet při zástavbě ze vzoru selských stavení.Všechny objekty budou ukončeny sedlovými či polovalbovými střechami.

Část K2 - sanatorium

Z rozhodující části rozvojové území. Největší aktivity se očekávají na plochách vymezených pro sanatorium. Zde se způsob zástavby neurčuje. Pro exponovanost polohy se na urbanistickou a architektonickou úroveň řešení kladou mimořádné nároky. Výškové zónování zástavby musí vhodně doplnit sídlo včetně přechodu zastavěného území do volné krajiny. Areál doplnit dostatkem zeleně. Řešit vhodně přístupy s odstavnými plochami. Řešení RD bude vycházet z místních stavebních tradic. Sadovnickým plánem řešit hřbitov i jeho okolí.

Část K3 - zemědělský areál

Odstranit dožilé objekty včetně provizorií, opravit a modernizovat ostatní objekty včetně zlepšení jejich vnějšího výrazu. Zmírnit negativní účinek rušivé dominanty sídla - seníku. Řešit vnitroareálovou dopravu ve vztahu k novým rozvojovým plochám síti polních cest. Nová zástavba nebude svým měřítkem překračovat měřítko stávajících staveb v areálu (není myšlen seník). Sklon střech bude odpovídat charakteru stavby. Celé území bude doplněno zelení ať již vnitroareálovou tak zejména izolační.Respektovat ochranné pásmo vedení VN 22 kV

Část V - Vojetín

Rozptýlená zástavba převážně hospodářských dvorů na pohledově exponovaných svazích. Příkladná ukázka sepjetí lidského díla s krajinou. Stavební úpravy, rekonstrukce včetně modernizace jsou nutné. Při těchto pracích je nutno respektovat půdorys staveb, měřítko staveb včetně jejich architektonických detailů. Neuvažovat s dalším územním rozvojem. Vysokou zelení odclonit objekt s funkcí bydlení . Nerozšiřovat zastavěné území obce, nezvyšovat podlažnost objektů.

Společná ustanovení

Pokud není uvedeno jinak, tvar střechy se odvíjí od místních tradic, tj. střechy sedlové, event. polovalbové ve sklonu (40° - 45°). Upřednostňuje se při využívání podkroví použití střešních oken před vikýřovými nástavbami (prosvětlení podkroví pokud možno orientovat mimo veřejný prostor). Preferovat užívání hladkých štukových omítek bez keramických obkladů, rovněž tak užívání dřevěných výplní otvorů je přirozené. Oplocení - postupně zvl. ve vztahu k veřejným prostorám přejít na ploty dřevěné, event. dřevěné s jinými přírodními místně se vyskytujícími materiály.

S rozvojem drobných struktur osídlení, chatových a zahrádkářských osad se ve volné krajině (neurbanizovaném území) neuvažuje.

Pro nové aktivní plochy větší 0,5 ha je žádoucí zhotovit podrobnější dokumentaci na řádných měřených geodetických podkladech.

Umisťování reklamních poutačů se zakazuje v jádru obce, ve volné krajině je nutné posouzení dle § 12 zák. č. 114/1992 Sb.

V rámci zpracování podrobnější ÚPD či ÚPP je možno některé podmínky regulace zpřesnit       dle místních podmínek, nesmí však v žádném případě dojít k potlačení záměru ÚPo obce a narušení prostorového uspořádání území.

4.  Návrh členění obce na funkční plochy a podmínky jejich využití

Řešené území je členěno na funkční zóny se shodnými nebo blízkými podmínkami pro využívání území. Vymezení funkčních zón (ploch) je graficky znázorněno v hlavním výkrese   (č. 1), kde je funkce plochy vyznačena barvou, šrafou a písemnými znaky. Barva, šrafa a velká písmena abecedy značí závaznou funkci, malá písmena pak fci směrnou - podřazenou.

Funkční zóny, které jsou v území zastavěném či k zastavění určeném, tvoří tzv. urbanizované území, ostatní území je neurbanizované - volné. Specifické postavení je u ploch zeleně a vodních ploch, které z volné krajiny pronikají do urbanizovaného území.

Funkční charakteristiky výše uvedených ploch obsahují stručný popis a výčet činností, které   v příslušné funkční ploše lze realizovat bez omezení (je přípustné), které je možno připustit (podmíněně přípustné) a které jsou zakázané (nepřípustné). U každé funkční plochy jsou tedy tři možnosti využití.

- stupeň přípustné	- optimální využití plochy

- stupeň podmíněně přípustné	- využití plochy přípustnou činností nenarušující funkci území jako celku

- stupeň nepřípustné	- zakázaný způsob využití či využívání

V charakteristice jednotlivých funkčních ploch u stupně nepřípustné jsou uvedeny jen ty činnosti, které díky své podstatě by mohly vést k polemice, zda ta či ona činnost je v území přípustná. Nejsou zde tedy uvedeny činnosti stojící v jasném protikladu s činností, pro které je plocha určena.

Podmínkou umisťování staveb musí být respektování omezení vyplývající z práv. předpisů.

4.1. Území současně zastavěné a zastavitelné:

a) Plochy smíšené (S)

b) Plochy bydlení (B)

c) Plochy občanského vybavení (O)

d) Plochy sportu a tělovýchovy (TS)

e) Plochy rekreace a CR (R)

f) Plochy výroby (V)

g) Plochy zahrad a sadů (Z)

h) Plochy zeleně sídelní (ZS)

ch)Vodní toky a plochy (H)

i) Plochy sídelní ostatní (PO)

ad a) Plochy smíšené (S)

přípustné:	pro mnohočetné využití zahrnující především bydlení, malé prostory obchodu a služeb, veřejné stravování a ubytování, administrativu, správu, kulturu a osvětu, zdravotnictví v kapacitách odpovídajících velikostí a objemu budov

podmíněně přípustné:	stavby pro sociální péči, výchovu, tělovýchovu, řemeslnickou případně drobnou výrobní činnost, stavby skladovací s nízkými nároky na skladovací plochy tedy aktivity, které musí být bez negativních vlivů na pozemek souseda a nenáročné  na přepravu zboží. Výjimečně lze připustit rekreaci ve stávajících objektech

nepřípustné:	hromadná pozemní parkoviště, čerpací stanice pohonných hmot včetně zařízení pro manipulaci s nimi, mycí rampy, servisy a jiné komerční aktivity. Nepřípustné jsou obtěžující služby a řemesla včetně obtěžující drobné výroby, činnosti náročné na přepravu zboží, stavby s vysokými plošnými nároky na pozemky, stavby pro sport

Podřazené funkce:

Sc - smíšená centrální území tvořící společensko obslužné centrum obce s požadovanou podporou služeb pro obyvatele. Významným způsobem spoluvytváří image sídla.

Sv - smíšené výrobně obytné území slouží pro bydlení provozovatele drobných výrobních činností, zcela výjimečně i provozovatele zemědělské malovýroby (zde se připouští i služby agroturistiky).

ad b) Plochy bydlení (B)

přípustné:	pro plochy sloužící k uspokojování potřeb na úseku bydlení. Jiné integrované funkce se podřizují obytné pohodě území

podmíněně přípustné:	plochy veřejné zeleně i soukromé zeleně, zařízení služeb a činností s funkcí bydlení souvisejících, které nepřesahují význam daného místa. Malé prostory obchodu a služeb, zařízení sociální péče, stravovací a ubytovací zařízení, doplňkové prostory pro zájmovou činnost, správu, zařízení dopravní a technické infrastruktury

nepřípustné:   	činnosti, které svojí podstatou jsou neslučitelné s určující funkcí plochy jako obtěžující služby a řemesla, zemědělská malovýroba, sklady, činnosti s vyššími nároky na přepravu zboží

Podřazené funkce:

Br -	plochy bydlení individuálního charakteru (různé typy rodinných domů) se zázemím užitkových zahrad případně hospodářským zázemím. Ve vhodných případech je přípustná i drobná výrobní činnost bez negativního dopadu na pozemek souseda

Bh - plochy hromadného bydlení v blocích domů o počtu více jak 3 bytů. Součástí těchto ploch jsou místa pro parkování či odstavování motorových vozidel, hřiště pro děti a mládež. Nepřipouští se zde chov drobného hospodářského zvířectva ani drobná výrobní činnost.

ad c) Plochy občanského vybavení (O)

přípustné:	pro školství a výchovu, zdravotnictví a sociální péči, kulturní zařízení, církevní nevýrobní zařízení, administrativu a veřejnou správu, obchod, ubytování a stravování včetně nevýrobních služeb

podmíněně přípustné:	pro stavby na bydlení, kde je to ke stavebnímu a funkčnímu charakteru hlavní stavby vhodné, řemesla a služby bez negat. vlivu na ŽP, plochy pro sport a tělovýchovu, veřejná i vyhrazená zeleň, plochy pro dopravu a tech., sítě

nepřípustné:	drobná výroba, obtěžující služby a řemesla, drobná pěstitelská činnost, chov drobného hospodářského zvířectva (neplatí pro potřeby výuky ve škole)

Podřazené funkce:

Oa - plochy pro administrativní zařízení a případná účelová zařízení (hasičské zbrojnice, apod.)

Oc - plochy pro zařízení církevní nevýrobní

Oz - plochy pro zařízení zdravotnická nebo sociální péče

Oš - plochy školy, školská zařízení

Ok - plochy pro kulturní zařízení

Od - plochy distribuce do 250 m2 brod. plochy a stravovací a ubytovací kapacity

On - plochy nevýrobních služeb

ad d) Plochy sportu a tělovýchovy (TS)

přípustné:	pro umisťování staveb a činností sloužících k uspokojování tělovýchovných a sportovních potřeb obyvatel na úrovni organizované i neorganizované. Jde o otevřená i krytá sportoviště, zařízení zájmových klubů.

podmíněně přípustné:	stavby doplňkové k určující funkci, tj. stravovací, dočasné ubytování, jiné služby bez negativního vlivu na ŽP vážící se k určující funkci (služební byt, parkoviště pro obsluhu území, apod.)

nepřípustné: 	drobná pěstitelská činnost, chov drobného hospodářského zvířectva, obtěžující služby a řemesla, stavby skladovací s nízkými nároky na skladovací plochy, stavby pro bydlení, čerpací stanice PHM s doprovodnými činnostmi, zábavní centra

ad e) Plochy rekreace (R)

přípustné:	pro rekreaci střednědobou a dlouhodobou s umisťováním zařízení a staveb potřebných pro tyto činnosti a aktivity

podmíněně přípustné:	komunikace a parkoviště pro obsluhu území, rozptylové prostory, plochy pro slunění a rekreační sport, zeleň, stavby příslušné technické infrastruktury, trvalé bydlení správce či majitele zařízení

nepřípustné:	nové stavby pro trvalé bydlení, chov drobného hospodářského zvířectva, výrobní činnost a sklady, zábavní centra, čerpací stanice PHM a stavby jiné nesouvisející  s relaxační funkcí plochy

Podřazené funkce:

Ri	- 	plochy rekreace individuální (mimo tzv. chalupaření) jsou určeny pro individuální rekreaci

osob v samostatných rekreačních objektech s vlastním sociálním zařízením

ad f) Plochy výroby (V)

přípustné:	plochy pro umisťování ekonomického a hospodářského potenciálu obce. Negativní vlivy na okolí nesmí překročit limitní OP, které je dáno hranicí výrobního areálu

podmíněně přípustné:	pro obchodní činnosti a činnosti přímo související s určující fcí území (respektovat limitní OP). Případné závodní stravování, eventuálně působení závodního lékaře je možné, stejně jako byty pro osoby zajišťující dohled či byt majitele firmy, pokud bydlení nebude narušujícími funkcemi rušeno nad přípustnou míru. Vyhrazené plochy pro odstavování motorových vozidel. Výjimečně přípustné ČSPH.

nepřípustné:	bydlení, občanské vybavení(mimo nevýrobní služby a administrativu), plochy rekreace, sportu a tělovýchovy, činnosti nenarušující primární funkci plochy, výroba ze silným negativním dopadem na ŽP

Podřazené funkce:

Vd -  plochy drobné výroby a služeb slouží k umisťování provozoven obvykle s výrobní náplní na bázi kusové či malosériové výroby, blíží se spíše výrobě řemeslnické pro navazující sklady a služby.

Vz -  plochy výroby zemědělské - slouží k umisťování ploch pro rostlinnou a živočišnou výrobu včetně doprovodných aktivit. Respektovat stanovené pásmo hyb. ochrany od střediska živočišné výroby, u kterého lze zdůvodnit překročení hranic výrobního areálu.

Vp -  plochy výroby průmyslové a skladování - slouží k umisťování průmyslové výroby továrního charakteru, stavebnictví, opravárenství, služeb a činností náročných na přepravu zboží a velikost skladovacích ploch

ad g) Plochy zahrad a sadů (Z)

přípustné:	pro zahrádkářskou činnost na větších užitkových zahradách, případně zemědělská rostlinná činnost samozásobitelského charakteru bez negativního dopadu na obytné prostředí. Touto plochou je definována též nezbytná část stavebních pozemků v ZÚO, kterou je nutno z hlediska ochrany ŽP, krajinného rázu případně ochrany tech. infrastruktury nechat nezastavěnou.

podmíněně přípustné: 	účelové stavby pro zahrádkaření charakteru drobné stavby

nepřípustné: 	stavby pro bydlení, rekreaci, podnikání a jiné stavby a činnosti nesouvisející s určující funkcí plochy

ad h) Plochy zeleně sídelní (ZS)

přípustné:	vesměs veřejně přístupné plochy tvořící významný kompoziční prvek sídla plnící funkci rekreační, pietní a ekologickou s uplatněním autochtonních dřevin

podmíněně přípustné:	zřízení pěších event. cyklistických stezek, výstavba sítí technické vybavenosti, zřizování objektů drobné architektury, vodních prvků, umisťování mobiliáře obce

nepřípustné:    	jakákoliv výstavba mimo uvedených případů, jiné činnosti narušující prostředí

Podřazené funkce

ZSp -	plochy zeleně parkové jsou upravené plochy s komponovanou výsadbou vegetačních   prvků reprezentované kvalitními trávníkovými plochami, vzrůstnými dřevinami a nízkou doplňkovou zelení

ZSh -	plochy zeleně hřbitovní slouží k začlenění hrobů do celkové koncepce hřbitova,                 k umocnění celkového estetického a citového dojmu z pietního místa. Přípustná je výstavba staveb příslušných k charakteru místa.

ZSi -	plochy zeleně izolační tvoří hygienickou případně estetickou clonu. Plně zapojená výsadba stromového patra s podsadbou keřového patra, většinou veřejně nepřístupná. Přípustné je zřizování oplocení.

ad ch)  Vodní plochy a toky (H)

přípustné:  	pro vodohospodářské účely, utváření krajinného rázu, ekologickou stabilitu území

podmíněně přípustné:	činnosti související s údržbou, chovem ryb případně vodní drůbeže, vyjímečně přípustné jsou činnosti spojené s rekreací

nepřípustné:	činnosti negativně ovlivňující čistotu vod a vodní režim v území

Podřazené funkce

Hv -	vodní tok představuje složitý ekosystém zahrnující složku vodního prostředí a složku suchozemskou

Hn -	vodní nádrž tvoří významný prvek ekologické stability, obnova či výstavba nových malých vodních nádrží je jedním z efektivních prvků revitalizace krajiny

ad i) Plochy sídelní ostatní (PO)

přípustné:	úpravy a činnosti směřující ke zlepšení ekologické stability území a pro dotváření prostoru v obrazu sídla

podmíněně přípustné: 	stavby pro místní obsluhu území nenarušující životní prostředí

nepřípustné: 	činnosti narušující prostředí přímo či druhotně, děje nesouvisející s přípustnou fcí plochy

4.2. Území nezastavitelné(volné)

j)  I. krajinná zóna

k)  II. krajinná zóna

l)  III. krajinná zóna

ad j) - I. zóna - přírodě blízké nebo člověkem málo pozměněné ekosystémy

zahrnuje:		do plochy I. zóny jsou včleněny plochy s významnou funkcí ochrany přírody i prvků ÚSES, které jsou v současné době částečně funkční nebo nefunkční, ale jejichž zvýšenou ochranou a ekologickými zásahy člověka přispějeme postupně ke vzniku přírodě blízkých společenstev.

zásady využití:- 	veškerá zemědělská půda pokud nebude vyňata ze ZPF pro účely ŽP bude převedena do luk a pastvin s účelovým hospodařením

-	vyloučení těžby nerostů a neumisťování nových staveb, skládek včetně vyloučení rozsáhlejších terénních úprav

- u vodních ploch udržet, případně zlepšit kvalitu vody a udržet druhové bohatství

příbřežních porostů i na ně vázaných živočichů, účelově obhospodařovat mokřady

- zakázáno je hnojení průmyslovými hnojivy, aplikace kejdy, silážních šťáv a ostatcích tekutých odpadů se nedovoluje a vyloučeno užití pesticidů

- u lesních porostů je cílem dosažení prostorově i výškově diferencovaného lesa s porostní skladbou plně odpovídající stanovišti s uplatněním výběrného hospodářského způsobu

- rekreační využívání je usměrněno na nejšetrnější nepobytové formy(turistické                                                                                                                    stezky)

ad k) - II. zóna - člověkem částečně pozměněné ekosystémy

zahrnuje:         		ekologicky stabilní plochy, které jsou již ovlivněny činností člověka

zásady využití:-	zajistit, aby nedocházelo k urbanizaci krajinného prostředí s žádoucím zvyšováním ekologické stability zóny. Případné umisťování nových staveb je omezeno na účelové stavby pro lesní a zemědělské hospodaření a ŽP, případně stavby dopravní a technické infrastruktury pro místní obsluhu území. Stavby budou ekologicky bezpečné a esteticky hodnotné.Nerozvíjet urbanizaci prostoru

-	hospodářské lesní porosty mají cíl podporovat ostatní funkce lesa a zvýšení 	 jeho odolnosti dostatečným zastoupením zpevňujících zejména listnatých dřevin. Podrostní hospodářský  způsob s využitím přirozené obnovy.

-	plochy trvale travních porostů budou tradičně obhospodařovány s cílem udržet jejich druhové bohatství, zachovat vhodné porosty dřevin rostoucích mimo les.

- uchování vodního a vláhového režimu. U vodních toků a ploch stabilizovat hladiny, zajistit minimální průtoky. Obnovit jejich přirozené funkce včetně ochranných zasakovacích pásů. Členitostí dna a břehů podporovat samočisticí schopnost vody, udržet popřípadě zlepšit kvalitu vody, zajistit druhové bohatství příbřežních porostů a na ně vázaných živočichů

- velikost pozemkových bloků bude přizpůsobena konkrétním podmínkám území se zohledněním protierozních opatření

- bude hnojeno organickými hnojivy, používání průmyslových hnojiv bude

omezeno na přihnojování podle pedologických rozborů půd, bude vyloučena

aplikace tekutých odpadů, používání pesticidů je možné zcela výjimečně

ad l) - III. zóna - člověkem silně pozměněné ekosystémy

zahrnuje: 	 	plochy ekolog. málo až velmi málo stabilní, či ekolog. nestabilní

zásady využití:	- hospodaření na zemědělské půdě je bez zvláštních omezení, organizaci půdního fondu řešit s požadavkem na minimalizaci erozních jevů (opatření organizační, agrotechnická i biotechnická). Dodržet resp. zvyšovat podíl trvale travních porostů na celkové výměře zemědělské půdy.

- obhospodařování lesů je běžné s uplatněním melioračních dřevin při horní hrani-

ci předepsaného zastoupení a minimalizovat podíl geograficky nepůvodních

dřevin, zejména druhů s invazním chováním, jež ohrožuje domácí genofond

- úpravy vodního a vláhového režimu budou minimalizovány

- běžné obhospodařování luk a pastvin při dodržení jejich plošného zastoupení

- úpravy vláhového a vodního režimu budou minimalizovány

- přednostně bude hnojeno organickými hnojivy, průmyslová hnojiva budou používána na doplnění optimálního množství živin v dávkách dělených v průběhu vegetace, nepřipustit zásobní hnojení

- pesticidy budou používány ve výjimečných případech (při nadměrném výskytu plevelů a přemnožení škůdců)

- veškeré nově budované stavby zemědělské lesní výroby případně stavby ŽP, budou ekologicky bezpečné, esteticky a krajinářsky vhodně řešené

-	výstavba dopravní infrastruktury se připouští včetně staveb včetně staveb technické infrastruktury avšak se zohledněním daného krajinného prostředí.

- požaduje se celkové zvyšování ekologické stability zóny

-	respektovat omezení vyplývající z faktu, že řešené území leží ve III. PHO vodárenského odběru Brno-Pisárky

4.3 Plochy obsluhy území

m) Plochy dopravy a dopravních zařízení (D)

n)  Plochy technické infrastruktury (T)

ad m) Plochy dopravy a dopravních zařízení (D)

přípustné:	pro umisťování staveb pro dopravu silniční, železniční, zemědělskou, případně jinou účelovou, dopravu hromadnou, dopravu v klidu, dopravu pěší a cyklistickou

podmíněně přípustné:	zařízení a činnosti bezprostředně související s určující funkcí v odpovídajících kapacitách a intenzitách

nepřípustné:	ostatní činnosti a stavby

ad n) Plochy technické infrastruktury (T)

přípustné:	pro umisťování staveb, zařízení a sítí technického vybavení na úseku vodního hospodářství, energetiky a spojů

podmíněně přípustné:	pouze výstavba zařízení bezprostředně souvisejících s určující funkcí

nepřípustné:	ostatní činnosti a děje a stavby

Podřazené funkce:

Tv	-	zásobování pitnou vodou

Tč	-	čištění a odvádění odpadních vod

Tp	-	zásobování plynem

Tt	-	telekomunikace a spojení

Tr	-	trafostanice

4.4. Společná ustanovení

Jednotlivé funkční plochy jsou od sebe odděleny hranicí. Tuto hranici je nutno brát směrně, neboť podrobnost zpracování odpovídá stupni ÚPD měřítku mapového podkladu a technickým možnostem vyhotovení. Tyto hranice je možno přiměřeně zpřesňovat v rámci podrobnější ÚPD či ÚPP eventuelně v dokumentaci pro ÚŘ. Funkce ploch však musí být zachována stejně jako i koncepce řešení. Jednotlivé krajinné zóny nejsou od sebe většinou odděleny ostrou hranicí, upřesnění bude předmětem odborně náročných prací a průzkumů přírodních podmínek se zohledněním majetkoprávních vztahů.

Dosavadní způsob využívání ploch, který neodpovídá vymezenému funkčnímu využití dle ÚP, lze trpět, pokud není narušen veřejný zájem (důvody hygienické, bezpečnostní, požární, provozní, ohrožení ŽP a etické) a zde prováděné činnosti nepoškozují ŽP nad přípustnou míru.

Charakteristika funkčních ploch je v grafické části vyznačena barvou šrafou i písemným označením, kde písmeno velké abecedy znamená základní (závaznou) funkci a písmeno malé abecedy podřazenou (směrnou) funkci.

Doprovodná a rozptýlená zeleň bude tvořena autochtonními dřevinami. Výsadba stromů a keřů nebude stereotypní.

Vymezením krajinných zón v územním plánu obce nedochází ke změně režimu zón ochrany přírody v chráněné krajinné oblasti.

Posouzení přiměřenosti a případů, které by mohly vést k polemice o umisťování činností rozhoduje pořizovatel po dohodě se stavebním úřadem.

Konkrétní využití všech následně řešených staveb bude posuzováno samostatně v rámci stavebního a územního řízení pracovištěm krajského hygienika.

5. Limity využití území

Limitem využití území se rozumí zákonem či jiným obecně platným předpisem ohraničená mezní hodnota využití území. Územní plán obce Rozsochy rozeznává limity:

a) které jsou vstupem do územního plánu (normativní)

b) které jsou výstupem z územního plánu jako projev záměru územního plánu konkrétního území (lokální). Stávají se závaznými v okamžiku schválení územního plánu

5.1. Normativně určené

Hranice územních jednotek

- hranice katastrálních území

- hranice řešeného území = hranice obce

Ochrana technické a dopravní infrastruktury

- silnice I. třídy 	50m od osy na obě strany mimo ZÚO

- silnice III. třídy	15 m od osy na obě strany mimo ZÚO

- rozhledové trojúhelníky 	dle konkrétního případu

- železnice	60 m od krajní koleje na obě strany

- rr trasa RS Buchtův kopec -  RS Sýkoř	spodní okraj ve výšce 683 m n. m

- nadzemní vedení VN 22 kV		7 m od krajního vodiče na obě strany

(zák. č.458/2000 Sb. i zák. č.222/1994 Sb.)

10m od krajního vodiče na obě strany

(vládní nařízení 80/57)

- stožárové TS 22/0,4 kVA	viz nadzemní vedení VN 22 kV

- nadzemní vedení do VVN 110 kV	12 m od krajního vodiče na obě strany

(zák. č.458/2000 Sb. i zák. č.222/1994 Sb.)

15 m od krajního vodiče na obě strany

(vládní nařízení 80/57)

- VTL plynovod	4 m od povrchu plynovodu na obě strany

- kat. ochrana VTL plynovodu	1 m na obě strany

- STL plynovod ve volné krajině	4 m (od povrchu plynovodu na obě strany)

- STL plynovod v zástavbě	1 m (na obě strany)

- kanalizační stoka do  500 mm vč.	1,5 m od povrchu potrubí na obě strany

- kanalizační stoka nad  500 mm	2,5 m od povrchu potrubí na obě strany

- vodovodní řad do  500 mm vč.	1,5 m od povrchu potrubí na obě strany

- vodovodní řad nad  500 mm	2,5 m od povrchu potrubí na obě strany

- DK podzemní	1,5 m na obě strany

- kabel OSŽT	1,5m na obě strany

- bezpeč. p. plynovodu do DN 100	15 m od povrchu na obě strany

- bezpeč. p. plynovodu nad DN 250	40 m od povrchu na obě strany

- bezpeč. p. regul stanice VTL/STL	10m od obrysu

Ochrana podzemních a povrchových vod

- PHO 3° vod. zdroje Brno - Svratka - Pisárky	rozh. Jm KNV OŽP ze dne 19.9.1990 pod č.j. Vod 1581/1990-235-233/1-HO

- OP 1° studní	10 m od okraje studny

- OP vodojemu	5 m od objektu

- zátopové (záplavové) území	tok Bystřice		rozh. 1.11.1999 č.j. ŽP-VOD 2684/99-Vr

tok Nedvědička		rozh. 1.11.1999 č.j. ŽP-VOD 2685/99-Vr

- provozní pásmo pro úpravu toků 	6 m od břehové strany

Ochrana přírodních hodnot, ŽP

- severní část k.ú. Kundratice	CHKO Žďárské vrchy, výnos MK ČR č.j. 8908/1970

- významný krajinný prvek	§ 9 odst. b, zák. č. 114/92 Sb. v pl. znění

- ochranné pásmo lesa	50 m od okraje PUPFL

- PHO Agrofarm a.s.	530 m od ES . nepřekročitelné

- radioaktivní suroviny	CHLÚ Rožná

- bezpečnostní pásmo důlního díla	viz. grafická část

- PHO ČOV	75 m od obvodu

Ochrana kulturních hodnot

- nemovité kulturní památky 	USKP ČR

- archeologické nálezy 	zák. č. 20/1987 Sb. v platném znění

- ochranné pásmo hřbitova 	100 m od obvodu hřbitova

5.2. Určené řešením územního plánu

Ochrana přírodních hodnot, ŽP

- ochrana ZPF 	zábor ZPF viz grafická a text. část ÚPO

- lokální ÚSES - biocentra, biokoridory	nezastavitelné plochy

- OP ČOV nádraží	25 m od obvodu zařízení

- OP Agro Rozsochy	- větší stř. Rozsochy	leží v PHO fy Agrofarm

- menší stř. Rozsochy	viz. grafická část

- mech. stř. Rozsochy	po hranicích vlastního pozemku

- střed. Kundratice	viz. grafická část

- střed. Albrechtice	viz. grafická část

- OP od ostatních výr. ploch	po hranicích vlastního pozemku

- OP od ploch smíšených 	po hranicích vlastního pozemku

- vodní plochy a toky	do 15 m od břehové hrany neumisťovat žádné stavby (kromě staveb pro ŽP, drobnou architekturu, výjimečně stavby liniové)

Ochrana kulturních hodnot

- půdorys sídla	respektovat půdorysné schéma obce (historická kvalita sídel)

- hladina zastavění	dodržet maximální přípustnou výšku objektů i tvar střech uvedených v ÚPO

- drobná architektura	žádoucí je ochrana drobných staveb (kapličky, boží muka) a jiných artefaktů jako památek místního významu

6.	Přehled a charakteristika vybraných ploch zastavitelného území

6.1.	Plochy bydlení

Převážná část zastavitelného území obce slouží a nadále bude sloužit bydlení a                                                           to ať je funkčně specifikována jako plochy smíšené či jako plochy bydlení.

Rozhodující část nových ploch je vymezena v sídle Rozsochy mezi silnicí do Kundratic a stávající zástavbou RD při silnici do Albrechtic na místní trati zvané Zahrady. Tato zcela nová lokalita má kapacitu cca 33 rodinných domů. Forma zástavby bude převažovat otevřená před sevřenou. Součástí obytného souboru jsou plochy pro občanskou vybavenost místního, případně nadmístního významu situované při silnici. Dopravní propojení ploch bydlení a občanské vybavenosti se zde předpokládá pouze pěší. Pro celý obytný soubor je nutno vyhotovit ucelenou ÚPD či ÚPP na geodeticky zaměřeném podkladu se zvýšenými nároky na řešení kanalizace (rovinaté území).

Na plochách ÚPO vymezených pro plochy smíšené (SV) se uvažuje s výstavbou cca 3-4 bytů (sídlo Rozsochy) a se dvěma b.j. v Blažejovicích.

V Kundraticích jsou pro novou výstavbu vyčleněny plochy bezprostředně navazující na současně zastavěné území či vněm, umožňující výstavbu cca 10 b.j.

V Albrechticích a Vojetíně se s výstavbou staveb pro bydlení nepočítá.

ÚP obce samozřejmě preferuje využívání stávajících ploch pro bydlení, neklade významné bariéry modernizaci bytového fondu. Jistá omezení jsou dána regulativy ÚPO co do výrazu  upravovaných staveb zvláště pak výškové hladině zástavby.

Předpokládané počty bytů v nové zástavbě: (ozn. lokalit ve výkrese záboru ZPF)

| - lokalita |  | - výměra plochy (ha) | - funkční omezení | - předpokl. počet b.j. | ###### poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - označení | - název |  |  |  |  |
| - 1 | - Zahrady | - 5,51 | - Br | - 33 | - řešit podrobnější ÚPD, ÚPP |
| - 2-5 | - Na podrychtí | - 2,92 | - Sv, Br | - 5 | - Br pouze pl. č. 2 - 0,23 ha |
| - 13 | - Blažejovice | - 1,09 | - Sv | - 2 |  |
| - 15-9 | - Kundratice | - 1,64 | - Br | - 10 |  |
| - Celkem |  | - 11,16 | - Br, Sv | - 50 |  |

6.2.	Plochy výroby

Nejvýznamnější výrobní plochy v obci jsou vymezeny pro zemědělskou výrobu. Krom Vojetína a Blažejovic jsou v každém sídle areály živočišné a rostlinné výroby, které byly založeny v době kolektivizace zemědělství se všemi z toho vyplývajícími důsledky i problémy.

V zadání ÚPO se uplatnil požadavek fy Agro Rozsochy a.s.na rozšíření areálu v Kundraticích, který je v návrhu ÚP akceptován. Areál v Albrechticích po provedených úpravách, které vyžaduje ÚP je stabilizován co se týká územního rozvoje.

Sídlo Rozsochy má mezi jádrem sídla a železniční zastávkou situovány zemědělské areály, které jsou do jisté míry stabilizovány. Celé toto výrobní území obce leží v PHO, které je stanoveno v rozsahu kružnice o r = 530m od emisního středu střediska živočišné výroby (Agrofarm a.s.). Právě toto pásmo je limitující pro způsob využití ploch. Pro menší z areálů fy Agro Rozsochy a.s. je stanoveno územním plánem limitní PHO ve vzdálenosti 75 m od okraje areálu.

Mezi obytnou zástavbou a objekty občanské vybavenosti je vklíněno administrativně mechanizační středisko fy Agro Rozsochy a.s.. Organizačním a technickým opatřením je zde nutno eliminovat jeho vliv na okolí tak, aby nepřípustné vlivy a efekty nepřekročily hranice tohoto střediska.

Společnost Agro Rozsochy a.s. vznikla v roce 1995, hospodaří na těchto katastrech : Rozsochy,Albrechtice, Kundratice, Blažejovice, Vojetín, Rovné, Divišov, Domanínek, Vojtěchov, Branišov, Horní Rožínka a Olešná. Společnost se zabývá výlučně zemědělskou výrobou a obhospodařuje 1280 ha půdy, z toho 948 ha orné. Počtem zaměstnanců (80) patří k nejvýznamnějším zemědělským subjektům na území obce s rozšířenou působností Bystřice nad Pernštejnem.

Výrobní plochy ve Vojetíně jsou co do územního rozsahu stabilizovány, nezbytná rekonstrukce celého objektu. Soukromě hospodařící zemědělci využívají převážně bývalá hospodářská stavení v ZÚO. Krom dvou výrobně obytných ploch soukromě hospodařících rolníků v Blažejovicích se nepředpokládá u ostatních s územním rozvojem. Rozvojové plochy v Blažejovicích logicky navazují na stávající ZÚO. Pouze požadavek na výstavbu stavby pro skladování slámy v odtržené poloze od sídla naruší krajinný ráz i dálkové pohledy na Rozsochy. Umístění stavby je konkrétně určeno schváleným zadáním pro zpracování ÚPO.

Pro všechny hospodařící subjekty platí, že zemědělská produkce v těchto ztížených podmínkách stojí před nezbytnou restrukturalizací. Je třeba očekávat útlum původního intenzivního hospodaření a přechod na moderní formy extenzivního hospodaření kdy zemědělská činnost bude ve zvýšené míře plnit i svou mimo produkční funkci, tedy i krajinotvornou.

V obci je málo rozvinutá řemeslná a zemědělská výroba. Tento nedostatek se snaží ÚPO eliminovat návrhem nových ploch (funkční označení Sv), kde by se tyto činnosti mohly aktivovat. Mimo tyto vymezené plochy mohou být živnostenské činnosti prováděny i na jiných funkčních plochách (Sc) zastavitelného území obce, pokud nebudou narušena regulační opatření platná pro příslušnou plochu.

Předpokládaný rozvoj výrobních ploch: (ozn. lokalit ve výkrese záboru ZPF)

| - lokalita |  | - funkční omezení | ###### poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| - označení | - výměra (ha) |  |  |
| - 22 | - 0,91 | - Vz | - rozšíření střediska zem. výroby v Kundraticích |
| - 3-5 | - 2,69 | - Sv | - včetně plochy pro možné bydlení |
| - 12-14 | - 1,71 | - Sv | - včetně plochy pro možné bydlení |
| - Celkem | - 5,31 | - Vz, Sv |  |

Struktura obce, její periferní poloha spolu s profesní skladnou obyvatelstva budou i nadále působit jako nejvýznamnější činitelé ovlivňující vyjížďku za prací, která by po naplnění záměrů ÚPO sice poklesla,ale nevýrazně(restrukturalizace zemědělství, snížení nezaměstnanosti apod.).

6.3.	Plochy zeleně

Jsou v současné době tvořeny zejména zelení soukromou, tj. zelení zahrad u RD a zemědělských usedlostí a zelení veřejnou. Zejména pro sídlo Rozsochy je typická snaha používat při úpravách veřejných prostor cizorodé dřeviny, např. výsadba stříbrných smrků podél komunikace naproti kostelu přes tok Nedvědičky, jalovce, cypřiše a zeravy na hřbitově, stříbrné smrky po jeho obvodě, před školou podél silnice jsou opět sloupovité jalovce, zeravy a borovice, u nákupního střediska je vysazen stříbrný smrk. Oč malebněji působí výsadba tří lip nad bývalým penzionem. Za pozitivní možno považovat i výsadbu topolů kolem hřiště.

Pro celé jádro obce Rozsochy je třeba zpracovat komplexní urbanistickou studii řešící nejen stavebně technické a architektonické potřeby, ale i úpravu zpevněných ploch a ploch zeleně včetně dosadeb, kde by se měly uplatnit listnáče, tak aby vznikly kompozičně vyvážené smíšené skupiny vhodnější pro venkovské prostředí. Žádoucí bude do této studie zahrnout i plochy parkovišť jihovýchodně od hřbitova a plochy při poště, orlovně, administrativně mechanizačním středisku fy Agro Rozsochy a.s. i sokolovny neboť stávající úpravy zeleně jsou velice nevýrazné.

Nedaleko kaple v Albrechticích je kříž, kde jsou vysázeny vrostlé lípy. V souladu s požadavky na prostorové uspořádání  je nutno řešit centrální část obce včetně úprav zeleně a ne příliš šťastnou výsadbu jehličnanů u autobusové zastávky. V severní části sídla je požární nádrž. Jedná se o vodní plochu sevřenou v betonových březích, které vystupují cca 40 cm nad terén. Upravit tento z estetického hlediska nepřijatelný typ nádrže, tak, aby se na klasickém rybničním břehu mohla vytvářet litorální společenstva, což je ekologičtější i estetičtější.

Plně působící skupina vzrostlých lip je ve středu Kundratic. Kaple svojí vyváženou architekturou a lípami tvoří velmi malebnou část sídla. Vhodné však bude odstranit oplocení provést prořezávky jehličnanů, zelenou plochu rozčlenit chodníkem  a osadit lavičky a dosadit bohatě kvetoucí keře. Při severovýchodním okraji sídla je evangelický hřbitov, kde vně obvodové zdi jsou vysázeny vzrostlé lípy (5 kusů). Plocha hřbitova je velmi prostá, tvořená pouze hrobovými poli se zatravněnými pochozími plochami. Shromažďovací plocha před hřbitovem je mlatová a po obvodu osázená smrky. Nutno provést úpravu alespoň vstupního prostoru (zpevnění hlavní pochozí plochy ,doplnění zeleně i laviček). Velmi významnou součástí výstavby sanatoria bude řešení zeleně a to jak uvnitř tak i po obvodu areálu. Stejně jako projekt stavby, tak i projekt zeleně musí vykazovat vysokou profesionální kvalitu.

Pro Vojetín je charakteristický volný způsob zastavění s výrazným zastoupením velkého množství dřevin podél cest a toku Nedvědičky. Nacházíme zde zejména lípy, břízy, modříny, smrky, jasany, olše, i javory. Nepředpokládají se významné změny nutná je údržba.

Vesměs bez zeleně jsou areály zemědělské prvovýroby. Proto je nutné tyto areály doplnit nejen ochrannými pásy komponované zeleně ale i nízkou a vysokou zelení na k tomu vhodných plochách uvnitř areálu.

Mimo výše uvedené případy je nutno respektovat solitery a aleje listnatých stromů ve stávajících stanovištích, výsadbu listnáčů vysokého vzrůstu uplatnit na všech volných a k tomu vhodných místech. Zastavěné území obce pomocí alejí zapojit do celkového rázu krajiny.

Při sadovnických návrzích a pracech bude užíváno autochtonních dřevin.

Pokud se týká zeleně soukromé reprezentované zahradami, zde je nutno v užitkové části omezit výsadbu nízkých forem ovocných stromů a do zahrad vrátit alespoň část vysokokmenů, čímž dojde ke zlepšení obrazu obce. U stavebních parcel směřujících do volné krajiny vysázet solitéry ovocných vysokokmenů alespoň do dvou řad od vnějšího oplocení. V předzahrádkách je třeba preferovat úpravy vesnici blízké s omezením, lépe vyloučením cizokrajných dřevin a ostatních prvků nevhodně převzatých z městské vilové zástavby.

7.	Sport, tělovýchova, rekreace

Plochy pro sportovní aktivity jsou soustředěny v sídle Rozsochy, které disponuje kvalitním fotbalovým hřištěm s méně kvalitním sociálním zařízením a zařízením pro diváky. V návaznosti na hřiště je tenisový kurt a volejbalové hřiště.V souladu se zadáním ÚPO je toto sportoviště rozšiřováno směrem severozápadním. Záměrem je vybudovat v Rozsochách všestranný sportovní areál s využitím letním i zimním. Jistou nevýhodou je, že část území sportoviště je omezeno ochranným pásmem vzdušného vedení 22 kV.

Předpokládaný rozvoj ploch sportu: (ozn. lokalit ve výkrese záboru ZPF)

| - lokalita |  | - funkční omezení | ###### poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| - označení | - výměra (ha) |  |  |
| - 7 | - 0,79 | - TS | - pro rozvoj stávajícího areálu v sídle Rozsochy |
| - 8 | - 0,14 | - TS | - území mezi Orlovnou a sport. areálem |
| - 7+8 | - 0,93 | - TS |  |

Bezprostředně na sportovní areál navazuje objekt Sokolovny a Orlovny. Představa ÚP je aby celé toto území bylo řešeno jednou koordinační studií nejlépe však regulačním plánem.

Pro rekreační využití v Kundraticích a Albrechticích slouží plochy na návsi, kde jsou oddychové plochy spolu s dětskými hřišti a je zde možno umístit menší "plácky" pro mládež.

Řešené území se svým severním okrajem dotýká tzv. území soustředěných rekreačních zájmů u Domanínského rybníka, kam se mimo jiné chodí občané řešeného území koupat. Na řešeném území je evidováno 11 chat z nichž na k.ú. Rozsochy je jich 8. Dle předběžných výsledků SLDB 2001 28 bytů trvale neobydlených sloužilo k rekreaci. Již delší dobu je nevyužívána ubytovací kapacita (12lůžek) penzionu v centru Rozsoch - dnes stáčírna alkoholu.

ÚPO s rozvojem druhotného bydlení ani s výstavbou rekreačních zařízení (hromadných nebo individuálních ) a zahrádkových osad se neuvažuje. Lze však využívat možností daných regulativy.

Turistické cesty a cyklotrasy viz. následující kapitola tohoto textu - Doprava a dopravní zařízení(B8.1).

8.	Návrh koncepce dopravy, občanského a technického vybavení a nakládání s odpady

8.1.	Doprava a dopravní zařízení

Silniční doprava

Řešeným územím prochází tyto silnice :

I/19		Havlíčkův Brod - Nové město na Moravě - Prostějov

III/3853	Rovné - D, Rožínka, Strážek

III/3854	Rozsochy - příjezdná

III/3855	Rozsochy - Kundratice

III/3856	Rozsochy - Albrechtice

III/3857	Rozsochy - Vojetín

III/36034	Rozsochy - Lísek - Jimramovské Pavlovice

- Silnice I/19 prochází v severní části řešeného území (mimo dosah obytné zástavby). Trasa silnice je v řešeném území stabilizována. Dnešní úrovňové křížení se železniční tratí (hrubá dopravní závada) bude řešeno jako mimoúrovňové. Asfaltový kryt vozovky je viditelně poškozen.

- Silnice III/3853 prochází řešeným územím ve směru sever -jih. Tvoří základní osu současně i výhledově zastavěného území Rozsoch. Silnice zejména v zastavěném území obce vykazuje závady ve směrovém a výškovém uspořádání (Blažejovice). Vzhledem k nízkým intenzitám dopravy lze tento fakt tolerovat, stejně tak jako přímé sjezdy z některých domů na tuto silnici. Povrch této silnice je ze živice, v zastavěném území obce Rozsochy - žulová kostka. ÚPO nepředpokládá krom místních úprav - doplnění komunikace o chodník a drobné úpravy spočívající v omezení výjezdů na tuto komunikaci včetně v některých případech uvolnění rozhledových trojúhelníků (kde to není možné, řeší se dopravní značkou) - s žádnými podstatnými úpravami. Tato zásada platí i pro tzv. extravilánové úpravy. V ÚPO se do návrhového období neuvažuje se zřízením mimoúrovňového křížení s železniční tratí.

- Silnice III/3854 - silnice umožňující příjezd k železniční zastávce. Silnice je souběžná s železniční tratí a na silnici III/3853 vyúsťuje cca 25 m pod úrovňovým křížením žel. trati s touto silnicí. Vzhledem k tomu, že nádraží v Rozsochách je využíváno především klienty z řešeného území a jedná se o občasnou nakládku či vykládku, a nádraží je v ÚPO napojeno na síť obslužných polních komunikací, je výjezd na sil. III/3853 se maximálně omezen. Dopravní situace bude řešena pouze dopravní značkou. Povrch komunikace je živičný a ve špatném technickém stavu.

- Silnice III/3855 - silnice bez významných dopravních závad. V Kundraticích dochází k úpravám křížení s MK. Povrch komunikace živičný, stav dobrý. US ponechává silnici i pro výhled beze změn

- Silnice III/3856 - silnice v dobrém technickém stavu, oboustranně obestavěná RD s přímými vjezdy na tuto silnici. Silnice plní funkci místní komunikace. Souběžně s komunikací vede jednostranný chodník. ÚPO ponechává situaci beze změn.

- Silnice III/3857 - silnice pro nízkou intenzitu dopravy s vyhovujícími parametry a dobrým živičným povrchem. Vyústění na silnici III/3853 v prostoru mezi Rozsochami a Blažejovicemi.

- Silnice III/36034 - na řešeném území se nachází pouze krátký úsek této silnice. Na řešeném území se silnice nedotýká zastavěného území obce  a nevykazuje významné závady vyžadující územní řešení.

Případné úpravy silnic mimo zastavitelné území se budou provádět dle ČSN 736101 "Projektování silnic a dálnic" v kategorii S9,5/80 (silnice I/19) silnice III. třídy pak v kategorii S7,5/60(50). V zastavitelném území budou úpravy probíhat dle ČSN 736110 "Projektování místních komunikací" v kategorii M8/50 funkční skupiny B2, ve Vojetíně pak C2, kategorií M 07/50. Zejména u silnic procházející zastavitelným územím Rozsoch a Blažejovic se doporučuje uplatnit "Zásady pro navrhování úprav průtahů silnic obcemi" (CDV II/2001).

- Místní komunikace - územní plán respektuje stávající síť těchto komunikací. Tyto komunikace jsou doplněny komunikacemi novými obsluhujícími rozvojové plochy. ÚP respektuje zásadu minimalizace křížení těchto komunikací se silnicemi. Nové komunikace jsou převážně dvoupruhové, ve výrobních zónách ve funkční třídě C2 v kategorii MO 7/30, v zónách obytných je pak upřednostňována funkční třída D1 - obytné zóny. Obdobné principy platí i pro úpravy stávající sítě místních komunikací.

Pěší doprava

U silnice III/3853 v zastavitelném území ÚPO navrhuje doplnění části chodníku. Tento chodník bude navazovat na stávající chodník, který vede podél stávající silnice do Albrechtic. Jako dlouhodobou postupnou investici doporučuje ÚPO zřídit jednostranný chodník k železniční zastávce a do Kundratic o šíři min. 2 x 0,75 m. Tento systém by tvořil základní skelet pěších cest na který navazuje síť místních propojů a pěších spojek. Tyto komunikace (při silnicích) jsou výhradně určeny pro pěší provoz.Nelze na nich připustit dopravu cyklistickou. K pěší dopravě jsou samozřejmě využívány místní komunikace zejména zařazené do funkční třídy D1.

Přes Blažejovice a Vojetín prochází červeně značená turistická trasa Zvole - Bystřice nad Pernštejnem. Severním okrajem řešeného území dále prochází žlutě značená turistická trasa Dalečín - Domanínský rybník - Bystřice nad Pernštejnem.

Cyklistická doprava

V obci není příliš rozvinutá. ÚPO ani ve výhledu neuvažuje s budování speciálních cyklistických tras.Cyklisté mohou využívat silnic III. tříd, které mají nízkou intenzitu ostatní dopravy. ÚPO doplňuje cestní síť v krajině, takže se zvyšuje její prostupnost a tyto účelové a ty  jsou vhodné pro cyklisty. V ÚPO se doporučuje zřídit u zastávky ČD, kryté uzamykatelné stanoviště pro kola.

Část silnice III/3853 je v souboru turistických map z roku 2001 vedena jako značená cyklotrasa tzv. Santiniho trasa, která na k.ú.Rozsochy po účelové komunikaci směřuje na Domanínek a do Bystřice nad Pernštejnem.

Hromadná doprava

Hromadnou dopravu v obci zabezpečují České dráhy a autobusové linky. Železniční zastávka a autobusové zastávky jsou vyznačeny v grafické části. Umístění zastávek autobusů odpovídá těžišti obsluhy a splňují požadavky docházkových vzdáleností 5 až 8 minut. Výjimkou je odlehlá část obce sídlo Vojetín.

Autobusové zastávky jsou většinou bez zastávkových pruhů, které je nutno dle možností doplnit.

Hospodářská doprava

Nákladní doprava je vedena zejména po silnici I.třídy č. 19 a dále pak po silnici III/3853. V letním období vyšší (na poměry Rozsoch) dopravní zatížení nákladní dopravou má silnice III/36034. Na ostatních silnicích III. třídy v řešeném území je pohyb nákladních vozidel velmi nízký.Zemědělská doprava jako zvláštní druh hospodářské dopravy využívá zvláště polních cest a pak silnic III.tříd. Síť polních cest je tvořena polními cestami hlavními, které můžeme charakterizovat v některých případech jako dvoupruhové P6/40 a jednopruhovéP4/30.Polní cesty jednopruhové (často chybí výhybny) jsou vesměs kategorii Pv3/30. Tyto cesty jsou obousměrné. Sporadicky se vyskytují na území polní cesty dočasné, sloužící sezónním komunikačním propojením.

Ač síť polních cest po doplnění, které pak konkretizují komplexní pozemkové úpravy pokrývá celé řešené území, nelze pro situování zemědělského mechanizačního střediska v centru obce a farem SHR v zastavěném území obce tuto účelovou dopravu ze zastavitelného území zcela nevylučují.

Železniční doprava

Severovýchodní stranou řešeného území prochází jednokolejná železniční trať ČD regionálního významu ze Žďáru nad Sázavou do Tišnova. Provoz je zajišťován motorovou trakcí. Obslužnost je zabezpečena zastávkou ČD "Rozsochy" v km 58,2 tratě. Jedná se o stabilizovaný územní prvek kde není ve výhledových záměrech ČD (r.2015) uvažováno s investiční akcí většího rozsahu.

Doprava v klidu

Stupeň motorizace 1:3,5 předpokládá že pro cca 780 obyvatel Rozsoch včetně rezerv bude zapotřebí min. 223 odstavných stání, která vzhledem k charakteru zástavby jsou a nadále i budou zajišťována na vlastních pozemcích. ÚPO neuvažuje s budováním řadových garáží ani garáží hromadných.

Nároky na parkovací plochy u jednotlivých objektů občanské vybavenosti a výrobních ploch jsou zřejmé z přiložené tabulky. V poznámce je uvedena příslušnost k tomu kterému parkovišti. Toto určení je nutno brát směrně. Všechna parkoviště jsou v docházkové vzdálenosti. V ÚPO se počítá se vzájemnou zastupitelností téhož stání. Platí to zvláště u parkoviště P6, které je využíváno ve dne pro úřad , lékaře, večer čiv neděli pro Orlovnu nebo hřiště. Pokud se týká parkoviště pro hřiště, lze využít volných parkovišť v době konání zápasů i ve středu obce, i když zde jsou docházkové vzdálenosti okolo500m.Tabulkový ukazatel 1 parkovací místo na 7 sedadel sálu Orlovny v podmínkách Rozsoch je třeba považovat za nadnesený, neboť převážná část návštěvníků sálu je místních eventuelně z blízkých obcí.

Kapacity parkovišť :

P1		- u silnice I/19	- 60 míst 	- stávající nutná úprava

P2		- u železniční zastávky	- 8 míst 	- stávající nutná úprava

P3		- Agrofarm a.s.	- 15 míst 	- stávající upravit

P4		- Agro Rozsochy a.s.	- 8 míst 	- nové

P5		- u Sokolovny	- 8 míst 	- nové

P6		- u Orlovny	- 26 míst	- upravit, rozšířit

P7		- centrální část	- 20 míst	- upravit stávající plochy

P8		- u hřbitova I.	- 14 míst	- stávající nutná úprava

P9		- u hřbitova II.	- 16 míst	- stávající nutná úprava

P10	- Albrechtice	- 6 míst 	- stávající, upravit plochu

P11	- Kundratice sanatorium	- 25 míst	- nové

Potřeby parkovišť :

| druh objektu | účelová jednotka | 1 parkov. místo připadá na | potřeba park. míst celkem | z celkového počtu stání |  |  |  | pozn.: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | krátkodobé |  | dlouhodobé |  |  |
|  |  |  |  | % | abs. | % | abs. |  |
| Obecní úřad | užit. plocha 56 m2 | 40 | 1 | 25 | 0 | 75 | 1 | P6 |
| lékařské prac. | užit. plocha 50 m2 | 70 | 1 | 25 | 0 | 75 | 1 | P6 |
| knihovna | užit. plocha 30 m2 | 70 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | P6 |
| kadeřnictví | užit. plocha 30 m2 | 7 | 4 | 70 | 3 | 30 | 1 | P6 |
| MŠ | 30 žáků + ped. | 45 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | P6 |
| Orlovna | 240 sedadel | 7 | 34 | 100 | 34 | 0 | 0 | P6, P5, MK |
| Sokolovna | 30 sportovců | 14 | 2 | 30 | 0 | 70 | 2 | P6, P5 |
| hřiště | 200 návštěvníků | 7 | 28 | 100 | 28 | 0 | 0 | P6, P5 |
|  | 25 sportovců | 14 | 2 | 30 |  | 70 | 2 |  |
| obchod | už. plocha 360 m2 | 35 | 10 | 70 | 7 | 30 | 3 | P7 |
| hostinec | 40 míst u stolu | 7 | 6 | 70 | 4 | 80 | 2 | P7 |
| ZŠ | 30 žáků + ped. | 45 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | D |
| hřbitov (Rozsochy) | 2850 m2 | 700 | 4 | 100 | 4 | 0 | 0 | D, P8, P9 |
| hřbitov (Kundratice) | 350 m2 | 700 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | P11 |
| Agro Rozs.*/ | 80 zaměstnanců | 7 | 12 | 0 | 0 | 100 | 12 | vl.poz., P4 |
| Agrofarm | 27 zaměstnanců | 7 | 4 | 0 | 0 | 100 | 4 | P3 |
| fa Holý | 12 zaměstnanců | 7 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | vl.poz. |

*/ 		- počet zaměstnanců za celou společnost

vl.poz. 	- vlastní pozemek

MK 	- místní komunikace

D 		- dopravně zklidněná plocha

Dopravní zařízení

Zařízení sloužící motorické veřejnosti v obci není, ÚPO nepředpokládá jeho zřízení. Vzniknout však může na funkční ploše, která tyto činnosti připouští. Nejbližší služby pro motoristy jsou v Bystřici nad Pernštejnem a v Dolní Rožínce.

8.2.	Občanská vybavenost

Stávající občanskou vybavenost je možno co do rozsahu i sortimentu považovat za dostačující. Rozhodující část občanské vybavenosti je soustředěna v jádrovém sídle. Vojetín, Blažejovice jsou zcela bez zařízení občanské vybavenosti.

Občanská vybavenost zvláštního komerčního charakteru vykazuje značnou proměnlivost. Občanská vybavenost veřejného sektoru je stálejší a většinou nepodléhá tak výrazným a častým změnám. Z tohoto pohledu  je nutno nahlížet na níže uvedené skutečnosti a záměry.

Rozsochy

Obecní úřad - je situován  v administrativní budově společnosti Agro Rozsochy. Tento víceúčelový objekt je ve stavu vyžadující údržbářské práce spojené s modernizací. Volné místnosti jsou dále pronajímány (obecní knihovna, ordinace dětského lékaře, ordinace obvodního lékaře) případně pro potřeby drobných živnostenských provozů.

Mateřská škola - objekt v dobrém stavebně technickém stavu s novou střechou. Kapacita školy 60 dětí je dnes využívána sotva z 50%

Hasičská zbrojnice, pošta - objekt vyžadující modernizaci s prověřením výhodnějšího provozně dispozičního řešení. Tyto úpravy řešit v souvislosti s potřebnou úpravou celého prostoru včetně řešení zastřešení.

Orlovna - je využívána jako víceúčelový sál. Dříve zde probíhalo i promítání kina. Vzhledem k náročným technickým požadavkům na promítací techniku a náročnosti diváka se s obnovením této činnosti neuvažuje. V Orlovně se zatím necvičí.Objekt je v solidním stavebně technickém stavu. V rámci úprav celého prostoru kolem sportoviště se nevylučuje možnost různých přístaveb pro rozšíření programové náplně.Nesmí však dojít k narušení podstaty objektu.

Sokolovna - složí k tělovýchovným účelům. Nedobrý stavebně technický stav. V rámci nutných oprav  možno uvažovat i s případným rozšířením tělovýchovných prostor.

Obchod - dvoupodlažní stavba v jádru sídla. Plně je využito pouze 1.NP kde k prodeji slouží 180 m2 prodejní plochy. Objekt v daném místě působí cize svojí hmotou a architektonickým výrazem.

Hospoda „U Střešňáků“ - hospoda o 40 místech u stolu nacházející se v severovýchodní frontě historického jádra sídla. Nepředpokládají se změny, zařízení po modernizačních úpravách může vyhovovat i ve výhledu.

Základní škola - škola v rozsochách byla zřízena v r. 1763. Přízemní budova školy na dnešním místě byla vystavěna r. 1792. V roce 1885 byla škola nadstavěna o 1 podlaží. Škola má dvě třídy (1.- 4. ročník) a celkem ji navštěvuje kolem 30 dětí z celé obce. Objekt školy je situován ve velmi významném místě Rozsoch. Spolu s kostelem, skupinou soch (bohužel ve špatném stavu), farou a celkovou úpravou okolí tvoří nejkvalitnější část sídla.

Kostel - kostel sv.Bartoloměje byl vystavěn namístě starého kostela v letech 1763-65.Kostel má dvě věže po stranách hlavního vchodu. K presbytáři je z jedné strany přistavěna sakristie a z druhé křestní kaple. Nad oběma přístavbami jsou oratoře. Na kostele nejsou patrné statické poruchy, nutné je řešit vlhkost zdiva a prověřit stav krovu a krytiny. Jedná se o mimořádnou dominantu nejen sídla, ale i celého okolí. Kostel sv.Bartoloměje včetně soch a ohradní zdi hřbitova je zapsán jako nemovitá kulturní památka. Interiér kostela je pečlivě udržován a v dobrém stavu.

Hřbitov - je umístěn kolem kostela.Hřbitov byl v minulosti rozšiřován. Hřbitovní zeď je ve velmi špatném stavu. Nutné přezdění s postupnou výměnou zdiva. /zemní možnosti dalšího rozvoje hřbitova jsou omezeny, spíše vyčerpány.

Fara - je v obci připomínána již v roce 1285. Znovu zřízena byla zároveň se školou roku 1763. Zařízení vyhovující, v ÚPO se nepředpokládají změny.

Albrechtice

Víceúčelový objekt - nachází se ve středu obce pod označením kulturní dům. Jde o jednu místnost jež slouží pro cvičení, diskotéky i jako schůzová místnost. Velikost místnosti je cca 55m2, objekt v dobrém stavebně technickém stavu. Před objektem je zpevněná plocha vyžadující vhodnější začlenění do návesního prostoru. Objekt je vyhovující a nepředpokládá se územní rozvoj.

Kaple - malebná stavba v centrálním prostoru sídla.

Kundratice

Hasičská zbrojnice - objekt s malým sálem slouží jako zasedací místnost a ke cvičení mladých.

Kaple - památkově chráněný objekt vyžaduje úpravu návesního prostoru. Námět na program obnovy vesnice.

Hřbitov - evangelický hřbitov na konci vesnice. ÚPO navrhuje před hřbitovem úpravu veřejné zeleně. zeleň řešit komplexně ve vztahu k plánovanému sanatoriu.

  - Vodní hospodářství

Osou hydrografické sítě zájmového území je říčka Nedvědička (Divišovský potok), která patří k přítokům Svratky a jejím prostřednictvím do povodí Dunaje.

Číslo hydrologického pořadí je 	4 - 15 - 01 - 060

Říční kilometr				17,4 km

Plocha povodí				22,128 km2

Specifický odtok činí 			3,71 l/km2

Průměrný úhrn ročních srážek		650 mm

Průtoky v říčce Nedvědičce

průměrný roční průtok 		0,176 m3/s

Q355					20 l/s

Q270					54 l/s

Q180					100 l/s

Q100					31 m3/s

BSK5 v toku nad obcí			2,0 mg/l

Druhým tokem, který protéká po SV hranici řešeného území, je tok Bystřice protékající Domanínským rybníkem. Dále se v řešeném území nachází Rozsožský potok a jiné bezejmenné toky.

Hydrogeologický region 656 - krystalinikum v povodí Svratky.

Pro oba toky bylo Okresním úřadem referátem životního prostředí vyhlášeno zátopové území vodního toku. Návrh předložilo Povodí Moravy, a.s. Brno, Dřevařská 11, Brno. Vyhlášení proběhlo pro oba toky dne 1.11.1999 pod č.j. ŽP/Vod 2684/99-Vr (tok Bystřice) a č.j. ŽP/Vod 2685/99-Vr (tok Nedvědička). Podrobný rozsah zátopového (dnes záplavového) území je patrný z grafické přílohy zpracované na mapovém podkladu v měřítku 1:10 000 čáry rozlivů Q100 byly stanoveny na základě projektové dokumentace staveb, výpočtů a odborného odhadu.

Územní plán obce plně respektuje tato vyhlášená záplavová území, řešením ÚP nedochází k narušení podmínek stanovených pro toto území.

Úpravy toků - jak tok Nedvědičky, tak i Rozsožský potok a bezejmennými přítoky byly upravovány zejména v blízkosti zastavěných územních sídel a to  jak v době minulé (náhon na mlýn v Albrechticích), tak i v době nedávno minulé zejména v souvislosti s melioracemi luk.Revitalizace Nedvědičky byla provedena ve Vojetíně. Kromě revitalizačních úprav toků se s jinými úpravami na tocích neuvažuje.

Správcem toku Nedvědička a Bystřice je povodí Moravy, s.p. Brno, Dřevařská 11, závod Dyje, provoz Bystřice n. P., ostatních toků Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast povodí Moravy, Žďár nad Sázavou.V ÚPO se u toků pro výkon státní správy uvažuje s ochranným pásmem o šíři 6 m od břehové čáry.

Z výpisu katastru nemovitostí je zřejmé, že na řešeném území se nachází následné vodní nádrže:

| Katastrální území | Parcelní číslo | Výměra (m2) | Vlastník |
| --- | --- | --- | --- |
| Rozsochy | 254/1 | 1713 | Štouračová Marie, Rozsochy 137 |
|  | 318/7 | 3466 | Agrofarm a.s., Horní 28, Žďár nad Sázavou |
|  | 408/2 | 3610 | * |
| Albrechtice | 209/1 | 2916 | Zelená Marie,Albrechtice 18 |
|  |  |  | Drobeček František, Dr.Veselého 856, Bystřice n/P |
|  |  |  | Drobeček Jiří, Janáčkova 1, Boskovice |
|  |  |  | Kulíšková Eliška, Olešná 52 |
|  | 210/2 | 185 | Juračka Josef, Albrechtice 29 |
| Blažejovice | 262 | 1284 | Okresní úřad, Žďár n/S |
|  |  |  | Dědičová Emilie, Blažejovice 13 |
| Kundratice | 104 | 520 | Ing. Janíček Josef CSC, Kundratice 2 |
|  | 61/1 | 549 | Obec Rozsochy |
|  | 267 | 808 | Dokoupilová Zdenka, Tovární 1073/19, Mor. Třebová |
|  | 868 | 1816 | MNV Rozsochy |
|  | 552/7 | 271 | MNV Rozsochy |
|  | 866/2 | 420 | MNV Rozsochy |
|  | 862 | 265 | Novotný Jan, Podlouckého 1020, Nové Město na Mor. |
|  | 869/2 | 500 | Růžička Miroslav, Kundratice 14 |
|  | 573 | 2748 | Obec Rozsochy |
|  | 568/1 | 1880 | Obec Rozsochy |
|  | 648 | 4958 | Obec Rozsochy |
|  | 876/1 | 11378 | * |
|  | 876/2 | 480 | * |
|  | 876/3 | 978 | * |
| Vojetín | 189 | 3230 | Škorpík Ladislav, Vojetín 1 |
|  | 121 | 1190 | Karas Miloslav, Malé Březno 70 |
|  |  |  | Karas Vlastimil, Palackého124, Slavkov u Brna |
|  | 133 | 2439 | Okresní úřad, Žďár n/S |
|  | 33 | 683 | Holečková Olga, Srbská 25, Brno |

Poznámka:   * - parcela není na LV (vlastníka nutno dohledat v PK)

Vodní nádrže slouží především k akumulaci vody, částečně k extenzivnímu chovu ryb.

  - Technické vybavení

Zásobení vodou

Rozsochy a Blažejovice

Od dubna 1972 jsou zásobeny pitnou vodou z veřejného skupinového vodovodu Vír - Bystřice nad Pernštejnem - Dolní Rožínka a okolí. Zdrojem vody je vodárenská nádrž Vír s úpravnou pod přehradní hrází o kapacitě 220l/s. Řídícím vodojemem pro předmětnou větev vodovodu je vodojem Bystřice nad Pernštejnem (2 x 650 + 2x 1500 m3) s maximální kótou 595,1 m n.m.

Vlastní připojení obce Rozsochy je na řád Dolní Rožínka - Horní Rožínka a to ocelovým potrubím Js 89 x 4,5mm. Na přívodu do obce je vybudován vodojem o obsahu 1 x 150m3 s kótami

- max. hladina 575,00 m n.m.

- min.hladina  571,00 m n.m.

Zásobování obce Rozsochy je plynulé a vzhledem ke stále se snižující spotřebě vody má vodovod dostatečnou kapacitu pro plánovanou koncepci i rozvoj bytové a podnikatelské výstavby.Celková délka sítě je 5,9 km.

Spotřeba vody pro 	- domácnost..........................	13 969 m3/rok

- ostatní.................................	1254 m3/rok

- zemědělství.........................	13 993 m3/rok

Na tento vodovod je připojeno více jak 77% obyvatel Rozsoch a Blažejovic. Zastavěné území Rozsoch u železniční zastávky je napojeno z vodojemu Kundratice. Z tohoto vodojemu část vody jde na dotaci vodojemu pod tímto osídlením.Ten slouží jako zdroj užitkové vody pro středisko živočišné výroby Agrofarm a Agro Rozsochy.

Kundratice

Jsou připojeny na veřejný vodovod Víru okolí z vodovodního řádu Bystřice n.P. - Žďár n. Sáz. a to odbočkou v obci Rovné. Stavba byla uvedena do provozu v říjnu 1975-Přiváděcí řád je proveden z 1 PE trub Js 90 x 8,2 mm do vodojemu 1 x 100 m3 s kótou hladiny 608,00 m n.m..Celková délka vodovodních řádů je 1,4 km.Spotřeba vody pro obyvatelstvo činí 3 088 m3/rok. Zásobování vodou je dostatečné a splňuje nároky na vodu i pro daleký výhled. Na vodovod je napojeno100% obyvatel sídla.

Albrechtice

Jsou zásobeny z družstevního vodovodu, který byl vybudován kolem roku 1957. Původně vodovod sloužil pro zásobení HS JZD a později se na něj připojila celá obec.

Zdrojem vody je studna o průměru 3 m jejíž vydatnost byla sledována již od roku 1944, kdy se uvažovalo z této studny zásobování i pro obec Rozsochy. Vydatnost zdroje je 1,7 l/s, což plně dostačuje pro zásobení všech101 obyvatel obce. Vodovod je gravitační zásobovací řád Js100je z litinového potrubí.

Vodovod je postupně opravován a to hlavně v rozvodné síti po obci. Jinak plně dostačuje současné zástavbě i budoucímu rozvoji. V případě havárie ve kvalitě vody je možno celou obec připojit na rozvodné řády obce Rozsochy.

Vojetín

Je se svými 24 obyvateli zásoben z místních individuálních zdrojů pro jednotlivé nemovitosti. Vzhledem k přivedení vody k ČOV Rozsochy navrhujeme v případě potřeby vody ve Vojetíně prodloužení tohoto řádu k příslušným objektům. Tento přívod by však nebyl požárním vodovodem.

Poznámka :	řešené území spadá do III PHO vodárenského zdroje Brno - Svratka - Pisárky (viz rozhodnutí JmKNV OŽP č.j.Vod 1581/1990-235-233/1-Ho ze dne 19.9.1990)

Odkanalizování

Obec Rozsochy včetně svých místních částí v předcházejících letech budovala jednotnou kanalizaci k odvedení dešťových a splaškových vod a to tak, aby voda co nejkratší cestou byla svedena do místních vodotečí. Současný stav této kanalizace odpovídá stáří, druhu použitého materiálu a způsobu výstavby.

Celková délka dříve vybudované kanalizace činila 44 m a bylo na ní napojeno 235 obyvatel. V roce 1987 bylo bývalým MNV Rozsochy rozhodnuto o vypracování komplexního řešení na dostavbu kanalizace včetně osad Albrechtice, Kundratice a Blažejovice s ukončením v jedné výusti s čistírnou odpadních vod.

Stavba čistírny byla zahájena v roce 1988 a ukončena v roce 1991 včetně části hlavního sběrače "A" k připojení splaškových vod ze střední části zástavby Rozsoch. Rozvoj bytové výstavby urychluje celý záměr, protože moderní zástavba připojená na veřejný vodovod již neumožňuje přečišťování splaškových vod v septicích příp. vyvážení z bezodtokých akumulačních jímek.

Čistírna odpadních vod byla vybudována mechanicko - biologická - typ oxidační příkop. Součástí ČOV je vertikální lapač písku, dosazovací nádrž, zahušťovací nádrž a ostatní provozní objekty. Je umístěna pod místní částí Rozsochy na zemědělsky neobdělávaném pozemku mezi Nedvědičkou a silnicí do Vojetína.

ČOV odpovídá typu OP - 260 (Hydroprojekt Praha) a čistí odpadní vody na principu prodloužené aktivace se současnou aerobní stabilizací kalu. Aerobně stabilizovaný kal je vyvážen k zemědělskému využití v množství cca 40 m3/ měs. (po připojení všech obyvatel).

Kapacita ČOV je na plánovaný rozvoj t.j. 1200 obyvatel (ÚPO s tímto počtem vůbec neuvažuje). 	Qd = 252 m3/den

znečištění BSK5 = 257 mg O2/l t.j. 64,8 kg O2/den

Recipient Nedvědička má v místě vyústění (plocha povodí22,2km2) průměrný roční průtok  0,176 m3/s , Q355 20 l/s, znečištění nad obcí = 2,0 mg O2/l.

Oxidační příkop je délky 122m s dobou zdržení t = 36,5 hod. Na výtoku vyčištěné vody by neměly přesáhnout limitní hodnoty stanovené nař. vlády č. 171/92 Sb. a to:

| BSK5 |  | CHSK |  | NL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| do r. 2004 | po r. 2004 | do r. 2004 | po r. 2004 | do r. 2004 | po r. 2004 |
| 50 mg | 40 mg | 170 mg | 135 mg | 45 mg | 35 mg |

Od 1.1. 2005 hodnota N -  NH4 na výusti může být max . 20mg.

Stavba kanalizačních stok byla zahájena podle finančních možností investora a to po etapách. Celková  délka sítí po dokončení celého záměru by měla dosáhnout přes 8000 m.

U nové výstavby se zachovává princip oddílné kanalizace, při připojení stávajících stok jednotné kanalizace se počítá s využitím pouze po dobu její životnosti.

Materiál na výstavbu stok byl navržen z trub TBR a kameniny profilu 300 - 400 mm. V místech připojení jednotné kanalizace je navrženo odlehčení do místních vodotečí.

V místní části Vojetín, kde bydlí v současné době 23 obyvatel se v tomto plánovaném období uvažuje s likvidací odpadních vod v bezodtokových jímkách vyvážením na ČOV.

Část obce Rozsochy - u nádraží s počtem obyvatel cca 33, cestujícími a pracovníky ČD se uvažuje odkanalizovat oddílnou kanalizací s vyvedením pod zástavbu.

Množství odpadních vod	Qd = 5,4 m3/den tj. 0,06 l/s

BSK5 =  2 kg O2/den

Použitelným typem ČOV by byl například EKOL 6 pro čištění 6,0 m3/den odpadních vod a 2,4 kg/den org. znečištění.

Kundratice mají povoleno vypouštění odpadních vod do vod povrchových podmínečné a to do 31.12. 2004 rozhodnutím RŽP OkÚ Žďár nad Sáz. ze dne 13.4.1994 č.j.772/94 Ms. Do této doby musí být odpadní vody připojeny na centrální ČOV Rozsochy. Stávající kanalizaci v Kundraticích doporučujeme ponechat k odvedení dešťových vod.

Zásobení elektrickou energií

Jednotlivé místní části obce jsou elektrickou energií napájeny z el. vedení VN 22 kV č. 92 a č. 131.

Z těchto vedení je el. energie dodávána do těchto trafostanic.

| 1. | Rozsochy obec | dvousloupová | 250 kVA | zařízení JME |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Rozsochy ČD | dvousloupová | 250 kVA | zařízení JME |
| 3. | Rozsochy ZD 1 | příhradová | 250 kVA | zařízení cizí |
| 4. | Rozsochy ZD 2 | dvousloupová | 315 kVA | zařízení cizí |
| 5. | Rozsochy vepřín | dvousloupová | 250 kVA | zařízení cizí |
| 6. | Blažejovice | dvousloupová | 250 kVA | zařízení JME |
| 7. | Albrechtice | dvousloupová | 250 kVA | zařízení JME |
| 8. | Kundratice | dvousloupová | 400 kVA | zařízení JME |
| 9. | Vojetín | dvousloupová | 250 kVA | zařízení JME |

Síť VN je plně vyhovující, síť NN v Albrechticích a Kundraticích je plně vyhovující, v Blažejovicích a Vojetíně před rekonstrukcí. Částečná rekonstrukce sítě NN je provedena v Rozsochách.

Uvažovaná bilance nárůstu příkonu

| druh výstavby | očekávaný nárůst | poznámka |
| --- | --- | --- |
| RD Rozsochy | 35 x 4 kW = 140 kW | RD Zahrady a Pod rychtí |
| živnost. podnikání Blažejovice + Rozsochy | 5 x 10 kW = 50 kW |  |
| RD Kundratice | 10 x 4 kW = 40 kW |  |
| sanatorium Kundratice | 100 kW |  |
| občanské vybavení Rozsochy | 20 kW | lokalita Zahrady |
| výroba | 20 kW |  |
| celkem | 370 kW |  |

Nové TS se navrhují v místech soustředěného nárůstu příkonu, tj. pro nový obytný soubor RD při silnici na Kundratice, dále pro výrobní zónu Rozsochy a pak pro budoucí areál sanatoria. U stávajících TS se změny nepředpokládají,i když se nevylučuje možnost jejich přezbrojení.

Severním cípem k.ú. Rozsochy a podstatnou částí k.ú. Kundratice prochází stávající vedení VVN 110 kV č. 509 Bystřice nad Pern. - Žďár nad Sáz.. Nepředpokládají se změny.

Zásobení zemním plynem

Kromě sídla Vojetín jsou ostatní části zastavěného území obce Rozsochy plynofikovány. Jedná se o tzv. plošnou plynofikaci.Rozvody po obci jsou středotlaké. Od regulační stanice, která je napojena VTL přípojkou DN 80 z VTL plynovodu DN500/25 Lobodice - Květnov STL rozvody po obci jsou provedeny v materiálu LPE s dimenzí páteřního rozvodu DN 110 (do Rozsoch) a DN 90 do Kundratic. Převážná část plynovodní sítě je DN 63, koncové části Blažejovic DN 40.

Nové rozvojové lokality jsou na stávající STL rozvody zemního plynu snadno napojitelné.

Uvažovaný  nárůst odběru ZP

| skupina | očekávaný nárůst |  |
| --- | --- | --- |
|  | m3/hod | m3/rok |
| obyvatelstvo sk. C | 45 x 2,6 m3/hod = 117 m3/hod | 45 x 3 000 m3/rok = 135 000 m3/rok |
| maloodběr sk. D |  |  |
| živnostenský provoz | 5 x 5,0 m3/hod = 25 m3/hod | 5 x 10 000 m3/rok = 50 000 m3/rok |
| komerční služby | 16 m3/hod | 20 000 m3/rok |
| maloodběr sk. E |  |  |
| sanatorium | 25 m3/hod | 45 000 m3/rok |
| celkem | 183 m3/hod | 250 000 m3/rok |

Stávající regulační stanice a STL plynovod po obci jsou schopny pokrýt požadované nárůsty spotřeby zemního plynu.

Zásobení teplem

Je dáno plošnou plynofikací. Plynem topí cca 65% domácností. Objekty pro bydlení, případně drobnou výrobu jsou vytápěny individuálně a to buď lokálně nebo kotli ústředního vytápění. Výjimečně se používá k vytápění elektřiny.

Vojetín vzhledem ke své odlehlosti a malému počtu potenciálních odběratelů se nepředpokládá plynofikovat. Vytápění bude i nadále topidly na pevná paliva, případně elektřinu.

Na řešeném území se nenachází významný zdroj tepla ani se s jeho výstavbou nepočítá. V rozsochách nejsou vytvářeny příhodné podmínky pro tzv. centrální zásobení teplem.

Telekomunikace

Řešeným územím prochází DOK českého Telocomu. Trasa je zakreslena ve výkresové části ÚPO. Podél železniční trati prochází dálkový sdělovací kabel OSŽT. Napříč celého řešeného území prochází RR trasa RS Sýkoř - RS Harusův kopec se spodním okrajem ochranného pásma ve výšce cca 683 m n.m.. Do ochranného pásma RR spoje nezasahuje žádná stavba ani konstrukce. ÚPO nepředpokládá v tomto prostoru instalaci přístrojů a zařízení,která jsou zdrojem elektromagnetického rušení. K případným jiným nově zřizovaným malokapacitním RR spojům se vedení obce jako dotčený orgán nikdy nevyjadřovalo, z čehož lze usuzovat, že tyto se na řešeném území nevyskytují.

Distribuce televizního  signálu je zajištěna TV vysílačem Žďár nad Sáz. - Harusův kopec pracujícím na 32k (ČT1) a 49 k (ČT2) a TV vysílačem Brno - Kojál pracujícím na 9k (Nova) na 29k (ČT1) a na 46k (ČT2).

Pokrytí území rozhlasovými programy celostátní působnosti i příslušného regionálního vysílání je v obci vyhovující.

V sídle Rozsochy je digitální TÚ s dostatečnou kapacitou a sítí účastnických rozvaděčů. V nově navrhovaných plochách (rozvojových) při obslužných komunikacích se navrhují zelené pásy pro pokládku inženýrských sítí, které budou prostorově řešeny v podrobnější dokumentaci rozvojových ploch.

Pošta

Prostorově se jedná o nevyhovující zařízení. Ve výhledu je nutno uvažovat s modernizací a případným rozšířením. Pošta v Rozsochách je poštou dodávací s poměrně rozsáhlým obvodem, který nedozná změn.

Společná ustanovení

Navržené směry inženýrských sítí jsou závazné. Nové podzemní stavby nutno vést po veřejných plochách, u stávajících vytvořit podmínky pro převod do majetku obce. Ke vzdušným stavbám musí být zachován volný přístup dle požadavků provozovatele. Rozvody a trasy budou upřesněny v podrobnější dokumentaci územně plánovací či oborové. Žádoucí je slučování sítí do obslužných koridorů.

8.5. Odpadové hospodářství

Čistota obce, odvoz domovních odpadů a jejich nezávadná likvidace patří podle zák. č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů do samostatné působnosti obce. Oblast působnosti vymezuje zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a definuje pojem domovní odpad. Vlastní nakládání s komunálním odpadem pak upřesňuje obecně závazná vyhláška obce.

Komunální odpad je ukládán do 110 l nádob, které jsou pravidelně vyprazdňovány sběrnými vozy. Svoz zabezpečuje firma TS Města Bystřice nad Pern.. Svoz je zabezpečen pravidelně s odvozem na skládku TKO Bukov. Svoz nebezpečných odpadů se provádí pomocí sběrových dnů, které jsou dle potřeby obcí vyhlašovány.

Na katastru obce se nenachází žádná, ani černá skládka.

9. Vymezení ploch přípustných pro dobývání nerostů a ploch pro jeho technické zajištění

Do k.ú. Blažejovice a Vojetín zasahoval původní dobývací prostor Rožná. Celá plocha tohoto bývalého dobývacího prostoru (viz.grafická část) je i po změně hranic dobývacího prostoru chráněna jako chráněné ložiskové území(CHLÚ) Rožná jehož hranice nebyly změněny. Správcem CHLÚ je MŽP - OVSS VII Brno.

Upravený (zmenšený) dobývací prostor  Rožná po úpravě z roku 1996 nezasahuje do řešeného území obce Rozsochy, tedy ani na jedno z pěti katastrálních území.

Vlastní hornické práce, které se dotkly povrchu, se prováděly na k. ú. Rozsochy (jáma č. 5 + odval), k.ú. Blažejovice (jáma č. 33 + odval) a k.ú. Vojetín (štola č. 7 + odval). Žádné další důlní dílo na povrch nebylo raženo, mělké průzkumné geologické práce (rýhy, šurfy a vrty) vzhledem k časovému odstupu už nemohou stabilitu povrchu ohrozit.

Pro výše uvedená důlní díla jsou zpracovány dle vyhlášky ČBÚ č. 52/1997 Sb. návrhy na stanovení bezpečnostních pásem a následně po vyjádření OBÚ v Liberci bude příslušný stavební úřad požádán o vydání územního rozhodnutí - stavební uzávěra v rozsahu těchto bezpečnostních pásem. Navíc bude tato uzávěra rozšířena i na plochy rekultivovaných odvalů, které by z hlediska zajištění jejich bezpečnosti měly nadále zůstat bez stavebních zásahů. Plochy jsou zřejmé z grafické části ÚPO. Tyto jsou po rekultivaci zalesněny a jiné využití se nepředpokládá. Z hlediska územního plánu se jedná o plochy se stavební uzávěrou.

Kromě popsaných stavebních uzávěr není území obce Rozsochy dále dotčeno hornickou činností na ložisku Rožná, respektive dopady hornické činnosti již odezněly. Další práce se na řešeném území již nepředpokládají.

Ze stavebních surovin místního významu jsou na řešeném území evidovány v Regionální surovinové studii okresu Žďár nad Sázavou tři lokality. Jedná se o k.ú. Kundratice se dvěma ložisky  kamene štěpného na západní hranici katastru ve špatně přístupném a dostupném terénu. Surovina je netěžena, ÚPO ani s otevřením těžby neuvažuje, neboť by došlo ke střetu s ochrannou přírody (lokální biokoridor funkční). Třetí ložisko se nachází na k.ú. Rozsochy. Ložisko je netěženo, upravené dno lomu je využito jako hrací plocha. ÚPO neuvažuje se změnou, neboť i zde by obnovení těžby (malé zásoby štěpného kamene) došlo ke střetu se zájmy ochrany přírody - lokální biocentrum Štěpánka.

10. Návrh územního systému ekologické stability

Územní systém ekologické stability krajiny je vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Rozlišuje se místní, regionální a nadregionální systém ekologické stability (zák. č. 114/92 Sb. § 3).

Při řešení systému ekologické stability bylo vycházeno z ÚTP MMR a ŽP ČR, generelu MÚSES pro k.ú. Rozsochy, Albrechtice, Blažejovice, Kunratice a Kojetín a generelu MÚSES okresu Žďár nad Sázavou, Ageris 2002

10.1 Nadregionální a regionální ÚSES

Přímo v řešeném území a v jeho blízkém okolí se nenachází žádný z prvků regionálního či nadregionálního ÚSES. Jsou zde vymezeny pouze prvky lokálního ÚSES.

10.2 Místní ÚSES

V řešeném území je vymezeno celkem 12 lokálních biocenter. Vlhkomilná a mokřadní společenstva jsou vymezena celkem ve třech liniích. První linie je trasována podél toku Nedvědičky při severovýchodní hranici k.ú. Albrechtice. Nacházíme zde tři lokální biocentra (LBC 6 - V pile, LBC 13 - Albrechtice, LBC 17 - Pod Babicí). Druhá linie prvků místního ÚSES reprezentující mokřadní a vlhkomilná společenstva je vymezena podél místní vodoteče pramenící severně od Kundratic a vlévající se rozsochách do Nedvědičky. V této linii jsou vymezena 3 lokální biocentra (LBC 8 - U přejezdu, LBC 11 - U střediska, LBC 14 - Štěpánka).  Třetí linie je vymezena podél toku Bystřice, při severovýchodní hranici řešeného území. Zde je vymezeno LBC 10 - Louky.

Společenstva normální hydrické řady jsou vymezena v pěti hlavních liniích. V severozápadní části řešeného území je situována linie s LBC 7 - Strážnice vymezeným kolem stejnojmenného vrchu. Druhá linie reprezentující společenstva normální hydrické řady je vymezena jihozápadně od Rozsoch. Nacházíme zde LBC 15 - Za žleby a LBC 17 - Pod Babicí. Další linie je vymezena asi ve středu řešeného území ve směru severojižním a v ní je situováno 5 lokálních biocenter (LBC 9 - Křižovatky, LBC 11 - U střediska, LBC 14 - Štěpánka, LBC 16 - Rozsochy, LBC 17 - Pod Babicí). Čtvrtá linie prvků MÚSES je vymezena východněji a v její trase najdeme 2 lokální biocentra ( LBC 12 - Nad silnicí, LBC 16 - Rozsochy). Poslední linie je vymezena při západní hranici řešeného území.

Linie tvoří tato vyjmenovaná biocentra a ty jsou propojeny biokoridory, které dané linie zachovávají a zastupují. Takto je vymezena dostatečně hustá síť prvků MÚSES, která je ještě doplněna interakčními prvky, které zvyšují ekologickou stabilitu území tím, že působí na okolní ekologicky nestabilní plochy a plní i další funkce, např. protierozní, přispívají i ke zlepšení estetického působení krajiny. Interakční prvky jsou tvořeny společenstvy s vyšší ekologickou stabilitou, jejichž šířka je větší než 3 m. Tam, kde nejsou interakční prvky funkční navrhujeme dosadby autochtonními dřevinami za účelem zajištění funkčnosti prvku.

10.3 Navrhovaná opatření

Územní systém ekologické stability je nutno považovat za dlouhodobý proces a jeho realizaci je nutno chápat jako etapovitou strukturální přeměnu krajiny. Systém ÚSES je závazně vymezen, upřesnění hranic bude předmětem další dokumentace - projektů, kde již budou řešena případná omezení vlastnických práv.

Zónace krajiny stanovená v tomto ÚPO zahrnuje skladebné prvky ÚSES do první krajinné zóny jako navrhovaný cílový stav.

Prvky MÚSES - navrhovaná opatření :

| LBC Křižovatka | postupnými pěstebními zásahy změnit druhovou skladbu lesa na přírodě blízký porost, louky pravidelně kosit |
| --- | --- |
| LBC Strážnice | postupnými pěstebními zásahy změnit druhovou skladbu dřevin na přírodě blízký porost, dosázet prostor BC vhodnými autochtonními dřevinami |
| LBC V pile | louky pravidelně kosit, dřevinnou skladbu druhově změnit na přírodě blízké porosty |
| LBC Louky | pravidelně kosit luční porosty proti zarůstání náletem |
| LBC U střediska | louky pravidelně kosit, dřevinnou skladbu druhově změnit na přírodě blízké porosty |
| LBC Štěpánka | louky pravidelně kosit, dřevinnou skladbu druhově změnit na přírodě blízké porosty |
| LBC Nad Bystřicí | louky pravidelně kosit, dřevinnou skladbu druhově změnit na přírodě blízké porosty |
| LBC U luk | pravidelně kosit luční porosty proti zarůstání náletem |
| LBC Chocholouš | postupnými pěstebními zásahy změnit druhovou skladbu dřevin na přírodě blízký porost |
| LBC U Rozsoch | zpracovat management pro úpravu na funkční BC, zachovat remíz, provést osázení autochtonními dřevinami |
| LBC Pod Babicí | postupnými pěstebními zásahy změnit druhovou skladbu dřevin na přírodě blízký lesní porost, luční část pravidelně kosit |
| LBC Ve žlebu | pravidelně kosit luční porosty proti náletům, vytvořit-dosázet břehové společenstvo dřevin kolem rybníčku |
| LBC U Albrechtic | luční porosty pravidelně kosit proti náletům, zachovat společenstva remízů dosázením autochtonních dřevin |

11. Vymezení ploch VPS, asanací a asanačních úprav

Vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby (VPS) či provedení asanací či asanačních úprav je podkladem pro případné vyvlastnění pozemků nebo staveb dle § 108 odst. 2, zákona č. 50/76 v platném znění, pokud nedojde k vyřešení majetkoprávních vztahů jinou cestou.

Vyznačení VPS a asanací je na výkrese č.6 a značení je souhlasné s následujícím textem.

Plochy pro dopravu a dopravní zařízení

D1	- mimoúrovňová úprava křížení sil. I/19 se železniční tratí

D2	- úprava křížení sil. III/3853 s železniční tratí, včetně úpravy vyústění silnice III/3854

D3	- úprava křižovatky sil. III/3853 se sil. II/3855 včetně vjezdu do zeměd. střediska

D4	- doplnění autobusové zastávky zastávkovými pruhy

D5	- výstavba parkoviště v centrální části Rozsoch

D6	- dopravně zklidněná plocha s parkovou úpravou před školou

D7	- zřízení jednostranného chodníku při silnici III/3853 - Rozsochy - železniční zastávka

D8	- pěší propoj mezi silnicí III/3853 a silnicí III/3855

D9	- místní komunikace s obratištěm

D10	- místní komunikace v novém obytném souboru rod. domků

D11	- rozšíření místní komunikace Kundratice

D12	- obnova místní komunikace Vojetín

Vodní plochy a toky

H1	- úprava břehu požární nádrže Albrechtice

H2	- revitalizace Rozsožského potoka

Technická infrastruktura

T1	- výstavba ČOV pro část Rozsoch u nádraží

T2	- nová trafostanice s přípojkou VN (2x)

T3	- doplnění kanalizační sítě v obci

T4	- doplnění vodovodní sítě v obci

T5	- doplnění sítě energetiky a telekomunikačních zařízení v obci

Plochy zvláštní

Z1	- dokončení úprav návsi v Albrechticích

Z2	- úpravy návesního prostoru v Kundraticích

Z3	- úpravy okolí hřbitova v Kundraticích včetně úprav terénních, pěších cest včetně

doplnění zelení

Plochy pro občanskou vybavenost a sport

OS 1	- dostavba sportoviště

OS 2	- rozšíření ploch Orlovny pro sportovní a kulturní využití

Asanace

A1	- hospodářské objekty bývalého JZD v Blažejovicích

Poznámka :	Z technických důvodů není možno graficky znázornit veřejně prospěšné stavby T3, T4 a T5. Za stavby VPS se dále považují i ostatní změny i úpravy silnic a místních komunikací, které rovněž z důvodů technického zpracování v grafické části ÚPO nelze vyznačit, nicméně jsou budovány ve veřejném zájmu.

12. Návrh řešení požadavků CO

Obec Rozsochy sestává z pěti katastrálních území - k.ú. Rozsochy, k.ú. Blažejovice, k.ú. Albrechtice a k. ú. Vojetín.

V roce 2001 žilo v Rozsochách 441 obyvatel, v Blažejovicích 46 obyvatel, v Albrechticích 101 obyvatel a ve Vojetíně 23 obyvatel. Obec Rozsochy měla celkem 703 obyvatel v roce 2001. V návrhovém období tj. rok 2015 se v obci předpokládá se 750 obyvateli což znamená přírůstek necelých 6,7% současného stavu.

Dosud jsou a i  nadále bude převážná většina bytů v rodinných domcích či bývalých zemědělských usedlostech. Ukrytí obyvatelstva (tj. 100%) bude zajišťováno ve sklepních prostorách stávajících budov i budov navrhovaných. Tyto budovy budou splňovat podmínku ochranného součinitele stavby KO = min. 50. Kryty by měly být zcela výjimečně částečně zapuštěné do terénu. Situování krytu bude takové, aby bylo zajištěno jejich rychlé obsazení, opuštění a při poškození úkrytu možnost vyproštění. Kapacita krytu je dána součtem míst k sezení a ležení a z ekonomických důvodů je vhodnější navrhnout kryty s kapacitou kolem 100 osob. Kryty budou situovány v místech největšího soustředění osob. Dosažení úkrytu se stanovuje na 15 minut. tj. doběhová vzdálenost 0,5 km. Kapacita úkrytů pro zařízení občanského vybavení, pro školství, výchovu, zdravotnictví, případně sociální péči a administrativu musí být pro 100% zaměstnanců a návštěvníků těchto zařízení. U výrobních aktivit zajišťují ukrytí zaměstnanců jednotlivé podniky. Potřebná plocha úkrytu je dána požadavkem 0,7 m2 na osobu.

Mimo budování úkrytů bude nutno zajistit zřízení dalších speciálních zařízení CO :

-	velitelské stanoviště a ústředna místního rozhlasu bude v polyfunkčním objektu (administrativní budova), kde bude rovněž stanice první pomoci, sklad IPCHO (důchodci a dospělé obyvatelstvo). Pro děti do 3 let bude sklad IPCHO v MŠ, pro žáky ve škole.

-	stravovací zařízení v MŠ

-	stanoviště vyprošťovací techniky se skladem stavebního materiálu se doporučuje umístit  ve středisku ZD, stejně jako stálé umývárny a stanici chemického odmořování

-	objekty živočišné výroby nutno zajistit proti pronikání radiačního spadu

Prostor řešený ÚPo nemá ubytovací povinnost pro jiná území. Na řešeném území se neuvažuje s výstavbou zvláštních trvalých zařízení CO.

13. Vyhodnocení důsledků navrhovaného řešení na ŽP

- Životní prostředí je nutno brát jako soubor mnoha vlivů, z nichž se významně uplatňují zejména přírodní podmínky, struktura osídlení, ekonomický potenciál a jeho rozložení, infrastruktura sociální a technická, dostupnost obce a možnosti rekreačního využití, ochrany kulturních a přírodních hodnot včetně kvality ŽP, které je dané zatížením území negativními vlivy a jevy.

- Při takto pojatém komplexním posouzení kde se významně uplatňuje nízký ekonomický potenciál území i nepříliš vysoký stupeň hodnocení kvality přírodního prostředí jsou Rozsochy hodnoceny kategorií nízká až velmi nízká úroveň ŽP.

- Zlepšení životního prostředí na řešeném území se ÚP snaží dosáhnout jak odstraněním příčiny narušení, tak i návrhem odstranění důsledků narušení. Navrhované opatření můžeme formulovat do těchto zásad:

- přesná formulace regulačních podmínek území a jejich důsledné dodržování zabezpečí, že nebude docházet ke kolizím jednotlivých funkčních částí obce, resp. částí kat. území

- nová obytná území jsou navržena mimo dosah jakýchkoliv předpokládaných zdrojů hluku, negativních plynových či pachových emisí

- zřízením limitních pásem hygienické ochrany od výrobních areálů nedojde k narušení obytné pohody v obytných či smíšených zónách sídel

- ukončením hornických prací včetně neobnovování těžeb stavebních surovin je vyloučeno narušování ŽP těmito zejména pro krajinu negativními činnostmi

- jsou vytvořeny předpoklady pro výstavbu dostatečného počtu parkovacích stání v sídle

- zlepšením tepelně technických vlastností objektů se snižuje spotřeba paliv

- přechodem na vytápění zemním plynem je řešeno podstatné zlepšení čistoty ovzduší

- dosáhnout vyššího % napojení resp. využívání plynových spotřebičů u stávajících domů. U nově stavěných domů je plynofikace pravidlem

- zajistit odvod splaškových vod do nové kanalizační stoky zakončené v ČOV nejen nové, ale i stávající zástavby

- dbát na správnou aplikaci exkrementů živočišné výroby a průmyslových hnojiv v zemědělské výrobě

- zeleň izolační spolu s doprovodnou zelení kolem liniových staveb i přírodních prvků zprostředkovává vhodnější zapojení sídla do krajiny

- positivní vliv na kvalitu vod má zvýšené zatravnění zemědělských ploch katastru

- na plochách ohrožených vodní erozí v rámci pozemkových úprav budou provedena patřičná opatření, která jsou směrně navržená ve výkresu celého řešeného území

- větší propustnost krajiny je zabezpečena návrhem nových polních cest

- pokračovat v koncepčním odstraňování komunálního odpadu

- řešením ÚPo jsou dány předpoklady pro zvýšení přirozené druhové diverzity, čímž bude zabezpečena větší ekologická stabilita území

- jsou respektovány ochranné režimy záplavového území toku Nedvědičky i Bystřice

- prostory s prvky ÚSES vyznačit a zahrnout je do pozemkových úprav

- ÚP zvětšuje podíl zeleně sídelní v zastavitelném území obce, jedná se o založení zeleně s parkovou úpravou na veřejných plochách

- urbanistickým řešením nedojde k zásahu do nemovitých kulturních památek, naopak ÚP vytváří předpoklady pro ochranu charakteristických částí sídel nebo sídel celých

- v hospodářských zahradách omezit výsadbu nízkých forem stromů a vrátit tam alespoň část vysokokmenů - zlepšení obrazu obce i snížení potřeb chemického ošetření)

- při hranici stavební parcely navazující na volnou krajinu nutno vysázet alespoň solitéry vysokokmenů ovocných stromů

- respektovat solitéry a alej stromů, výsadbu listnáčů vysokého vzrůstu uplatnit ve všech volných k tomu vhodných místech

- respektovat ochranné režimy PHO III. stupně vodárenského odběru Brno - Svratka - Pisárky

14. Zvláštní zájmy

Z hlediska zájmů správy vojenské dopravy  nejsou  k ÚPO připomínky, neboť řešením dochází ke zlepšení parametru komunikační sítě území s odstraněním stávajících dopravních závad.

V řešených k.ú. nemá vojenská ubytovací a stravovací správa svoje specifické zájmy. Na projektovou dokumentaci staveb, na kterou se vztahuje povinnost vydat územní a stavební povolení je nutno s VUSS projednat dle příslušných ustanovení stavebního zákona.

Oddělení ochrany obyvatelstva v HZS kraje Vysočina, územní odbor Žďár nad Sázavou nemá k územnímu plánu obce Rozsochy Připomínky při dodržení příslušných stavebně technických opatření CO.

Úřad pro civilní letectví nepředpokládá střet se zájmy civilního letectví a k řešení ÚPO nemá připomínek.

Řešení územního plánu vyznačuje stanovená záplavová území toku Nedvědičky i Bystřice. Stavební aktivity navržené územním plánem jsou mimo toto záplavové území.

15. Vyhodnocení důsledků navrhovaného řešení na ZPF a PUPFL

15.1 Zemědělský půdní fond

Vyhodnocení předpokládaného odnětí ZPF v návrhu obce Rozsochy je zpracováno dle zákona č. 344/92 Sb. O ochraně zemědělského půdního fondu ve znění následných doplňků a vyhlášky č. 13/94 Sb.

Zábory zemědělského půdního fondu (ZPF) jsou znázorněny na samostatném výkrese. Ve výkrese jsou zároveň uvedeny základní údaje o pozemcích s vyznačením ploch pro rozvoj obce, zúrodňující opatření (odvodnění), hranice a kód BPEJ s příslušnou třídou ochrany a hranice současně zastavěného území obce a hranice zastavitelného území obce. Zákres hranic BPEJ je převzat z map bonitovaných půdně-ekologických jednotek v měřítku 1:5000 a slouží pro rychlou orientaci ve výkrese. K vlastnímu vyhodnocení záboru ZPF je užito údajů z hromadného výstupu dat katastru obce - Katastrální úřad Žďár nad Sázavou.

Úhrnné druhy pozemků v ha

| druh pozemku | katastrální území |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rozsochy | Albrechtice | Blažejovice | Kundratice | Vojetín |
| orná půda | 382,8872 | 127,5827 | 89,6845 | 207,9259 | 126,8689 |
| zahrady | 10,7033 | 3,7587 | 2,8110 | 4,8573 | 1,1513 |
| sady | 0,6062 | 0,6545 | 0,2936 | 0 | 0 |
| trvalé travní porosty | 102,6164 | 43,3195 | 22,3568 | 56,7185 | 40,9922 |
| ZPF  | 496,8131 | 175,3154 | 115,1459 | 269,5017 | 169,0124 |
| plochy PUFL | 74,5805 | 20,7609 | 4,1519 | 58,3158 | 59,4640 |
| vodní plochy | 2,7857 | 1,0030 | 0,6225 | 3,2446 | 1,4165 |
| zastavěné plochy | 10,1409 | 2,8270 | 1,3886 | 3,4243 | 1,3991 |
| ostatní plochy | 50,5678 | 9,9699 | 4,0455 | 17,7469 | 10,7955 |
| nezemědělská půda  | 138,079 | 34,5608 | 10,2085 | 82,7316 | 73,0751 |
| rozloha k.ú. | 634,8880 | 209,8762 | 125,3544 | 352,2333 | 242,0875 |

Zastoupení zemědělské a nezemědělské půdy v jednotlivých katastrálních územích je patrné z předchozí tabulky.

Před zpracováním konceptu ÚP byla variantně vyhotovena urbanistická studie řešeného území, která byla veřejně projednána a při konceptu ÚP obce z ní bylo čerpáno, respektive ze stanovisek k ní podaných. Návrh ÚP byl dopracován na základě požadavků souborného stanoviska.

K rozvoji obce jsou navrženy plochy v následující tabulce, ze které je zřejmý i postup výstavby (směrný) tj. etapizace výstavby.

Bilance zabíraných ploch (ha)

k.ú. Rozsochy

| Lokalita | v ZÚO | mimo ZÚO | etapa | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 5,51 | I.,II.,III. | 5,51 |
| 2 |  | 0,23 | III. | 0,23 |
| 3 |  | 0,37 | III. | 0,37 |
| 4 |  | 1,96 | II.,III. | 1,96 |
| 5 |  | 0,36 | I. | 0,36 |
| 6 |  | 1,19 | II.,III. | 1,19 |
| 7 |  | 0,79 | I.,III. | 0,79 |
| 8 | 0,14 |  | III. | 0,14 |
| 9 |  | 0,06 | II. | 0,06 |
| 10 | 0,04 | 0,22 | I. | 0,26 |
| 11 |  | 0,32 | I. | 0,32 |
| celkem | 0,18 | 11,01 |  | 11,19 |

k.ú. Blažejovice u Rozsoch

| Lokalita | v ZÚO | mimo ZÚO | etapa | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 |  | 0,55 | II. | 0,55 |
| 13 | 1,09 |  | II.,III. | 1,09 |
| 14 |  | 0,07 | I. | 0,07 |
| celkem | 1,09 | 0,62 |  | 1,71 |

k.ú. Kundratice u Rozsoch

| Lokalita | v ZÚO | mimo ZÚO | etapa | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 |  | 0,18 | III. | 0,18 |
| 16 | 0,26 |  | II. | 0,26 |
| 17 | 0,05 | 0,18 | III. | 0,23 |
| 18 |  | 0,09 | I. | 0,09 |
| 19 |  | 0,88 | I.,II. | 0,88 |
| 20 |  | 0,12 | II. | 0,12 |
| 21 |  | 1,81 | II.,III. | 1,81 |
| 22 |  | 0,91 | I. | 0,91 |
| 23 |  | 0,15 | I. | 0,15 |
| 24 |  | 0,08 | I. | 0,08 |
| celkem | 0,31 | 4,4 |  | 4,71 |

Etapizace je členěna na tři pásma dle dnes požadovaného postupu prací bez přesného časového vymezení.

Vyhodnocení záboru dle BPEJ (plochy v ha)

k.ú. Rozsochy

| Lokalita | 72911 | 72914 | 76411 | 76811 | nebonitované plochy | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3,42 | 2,09 |  |  |  | 5,51 |
| 2 | 0,19 |  |  | 0,01 | 0,03 | 0,23 |
| 3 | 0,04 |  |  | 0,33 |  | 0,37 |
| 4 | 1,96 |  |  |  |  | 1,96 |
| 5 | 0,36 |  |  |  |  | 0,36 |
| 6 | 0,93 | 0,26 |  |  |  | 1,19 |
| 7 | 0,26 | 0,53 |  |  |  | 0,79 |
| 8 |  |  |  |  | 0,14 | 0,14 |
| 9 |  | 0,06 |  |  |  | 0,06 |
| 10 | 0,22 |  |  |  | 0,04 | 0,26 |
| 11 | 0,17 |  | 0,15 |  |  | 0,32 |
| celkem | 7,55 | 2,94 | 0,15 | 0,34 | 0,21 | 11,19 |

k.ú. Blažejovice u Rozsoch

| Lokalita | 72911 | 72954 | 76811 | nebonitované plochy | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 |  | 0,42 | 0,13 |  | 0,55 |
| 13 | 0,64 |  | 0,33 | 0,12 | 1,09 |
| 14 | 0,01 |  |  | 0,06 | 0,07 |
| celkem | 0,65 | 0,42 | 0,46 | 0,18 | 1,71 |

k.ú. Kundratice u Rozsoch

| Lokalita | 72911 | 72914 | 73716 | 75011 | 76411 | 76811 | nebonitované plochy | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 |  |  |  |  |  | 0,18 |  | 0,18 |
| 16 |  | 0,13 |  |  |  | 0,13 |  | 0,26 |
| 17 |  | 0,23 |  |  |  |  |  | 0,23 |
| 18 |  |  |  | 0,09 |  |  |  | 0,09 |
| 19 |  | 0,61 |  | 0,27 |  |  |  | 0,88 |
| 20 |  | 0,08 |  | 0,04 |  |  |  | 0,12 |
| 21 |  | 1,78 | 0,03 |  |  |  |  | 1,81 |
| 22 | 0,05 | 0,53 |  |  | 0,26 |  | 0,07 | 0,91 |
| 23 | 0,1 |  |  |  | 0,05 |  |  | 0,15 |
| 24 |  | 0,04 |  | 0,04 |  |  |  | 0,08 |
| celkem | 0,15 | 3,4 | 0,03 | 0,44 | 0,31 | 0,31 | 0,07 | 4,71 |

Hodnocení kvality pozemků dle BPEJ

V územním plánu budou dotčeny výše uvedené BPEJ, ze kterých je zřejmé, že území řešené v ÚP obce se nachází v klimatickém regionu 7 a hlavních půdních jednotkách HPJ 29,  64 a 68.

Charakteristika klimatického regionu 7

- mírně teplý, vlhký

- suma teplot nad 10°C je v rozmezí 2220 -2240

- průměrná roční teplota 6 - 7°C

- průměrný roční úhrn srážek 650 750 mm

Hlavní půdní jednotky (HPJ)

HPJ 29		- hnědé půdy, hnědé půdy kyselé a jejich slabě oglejené formy převážně na rulách, žulách a svorech a na výlevných kyselých horninách, středně těžké až lehčí, mírně štěrkovité, většinou s dobrými vláhovými poměry

HPJ 64	- glejové půdy a oglejené půdy zbažinělé, avšak zkulturněné, na různých zeminách i horninách, středně těžké až velmi těžké, příznivé pro trvalé travní porosty i pro ornou půdu

HPJ 68	- glejové půdy zrašelinělé a glejové půdy úzkých údolí, vč. svahů, obvykle lemující malé vodní toky, středně těžké až velmi těžké, zamokřené, po odvodnění vhodné pouze pro louky

Rozbor ploch dle tříd ochrany - metodický pokyn MŽP ČR č.j. 00LP/96 ze dne 1.října 1996

k.ú. Rozsochy

| BPEJ | Třída ochrany | Plocha pro rozvoj |
| --- | --- | --- |
| 72911 | I. | 7,55 |
| 72914 | III. | 2,94 |
| 76411 | III. | 0,15 |
| 76811 | V. | 0,34 |
| Ostatní nebonitované plochy |  | 0,21 |
| Celkem |  | 11,19 |

k.ú. Blažejovice u Rozsoch

| BPEJ | Třída ochrany | Plocha pro rozvoj |
| --- | --- | --- |
| 72911 | I. | 0,65 |
| 72954 | V. | 0,42 |
| 76811 | V. | 0,46 |
| Ostatní nebonitované plochy |  | 0,18 |
| Celkem |  | 1,71 |

k.ú. Kundratice u Rozsoch

| BPEJ | Třída ochrany | Plocha pro rozvoj |
| --- | --- | --- |
| 72911 | I. | 0,15 |
| 72914 | III. | 3,4 |
| 73716 | V. | 0,03 |
| 75011 | III. | 0,44 |
| 76411 | III. | 0,31 |
| 76811 | V. | 0,31 |
| Ostatní nebonitované plochy |  | 0,07 |
| Celkem |  | 4,71 |

Do I. třídy zemědělské půdy jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických regionech, převážně v plochách rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je možno odejmout ze zemědělského půdního fondu pouze výjimečně, a to převážně se záměry, související s obnovou ekologické stability krajiny, případně liniové stavby zásadního významu.

Do III. třídy ochrany jsou sloučeny půdy v jednotlivých klimatických regionech s průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno územním plánováním využít pro event. výstavbu.

Do V. třídy ochrany jsou zahrnuty zbývající bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ), které představují zejména půdy s velmi nízkou produkční schopností včetně půd mělkých, velmi svažitých, hydromorfních, štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou jde o zemědělské půdy pro zemědělské účely postradatelné. U těchto půd lze předpokládat efektivnější nezemědělské využití. Jde většinou o půdy s nižším stupněm ochrany s výjimkou vymezených ochranných pásem a chráněných území a dalších zájmů ochrany životního prostředí.

Struktura ZPF v návrhu výstavby

k.ú. Rozsochy

| lokalita | číslo parcely | výměra (ha) | zájmová plocha | orná půda | zahrada | ovocný sad | ttp | vodní plochy | ostatní plochy | zastavěné plochy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 169/1 | 16,65 | 5,51 | 5,51 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 151/1 | 0,2 | 0,18 |  |  |  | 0,18 |  |  |  |
|  | 149 | 0,05 | 0,03 |  |  |  |  |  | 0,03 |  |
|  | 185/2 | 4,85 | 0,02 | 0,02 |  |  |  |  |  |  |
| celkem |  |  | 0,23 | 0,02 |  |  | 0,18 |  | 0,03 |  |
| 3 | 147/1 | 0,38 | 0,26 |  | 0,26 |  |  |  |  |  |
|  | 380/5 | 0,77 | 0,11 |  |  |  | 0,11 |  |  |  |
| celkem |  |  | 0,37 |  | 0,26 |  | 0,11 |  |  |  |
| 4 | 185/2 | 4,85 | 1,96 | 1,96 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 169/1 | 16,65 | 0,08 | 0,08 |  |  |  |  |  |  |
|  | 169/41 | 0,42 | 0,11 |  | 0,11 |  |  |  |  |  |
|  | 169/42 | 0,64 | 0,17 | 0,17 |  |  |  |  |  |  |
| celkem |  |  | 0,36 | 0,25 | 0,11 |  |  |  |  |  |
| 6 | 169/1 | 16,65 | 1,19 | 1,19 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 169/41 | 0,42 | 0,35 |  | 0,35 |  |  |  |  |  |
|  | 169/42 | 0,64 | 0,44 | 0,44 |  |  |  |  |  |  |
| celkem |  |  | 0,79 | 0,44 | 0,35 |  |  |  |  |  |
| 8 | 169/47 | 0,48 | 0,14 |  |  |  |  |  | 0,14 |  |
| 9 | 204/35 | 0,21 | 0,06 | 0,06 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 267/12 | 7,57 | 0,21 | 0,21 |  |  |  |  |  |  |
|  | 318/23 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |
|  | 318/24 | 0,07 | 0,04 |  |  |  |  |  | 0,04 |  |
| celkem |  |  | 0,26 | 0,22 |  |  |  |  | 0,04 |  |
| 11 | 267/1 | 3,64 | 0,06 | 0,06 |  |  |  |  |  |  |
|  | 267/11 | 9,24 | 0,11 | 0,11 |  |  |  |  |  |  |
|  | 813 | 0,79 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  | 190/1 | 1,5 | 0,15 |  |  |  | 0,15 |  |  |  |
| celkem |  |  | 0,32 | 0,17 |  |  | 0,15 |  | 0 |  |

k.ú. Blažejovice u Rozsoch

| lokalita | číslo parcely | výměra (ha) | zájmová plocha | orná půda | zahrada | ovocný sad | ttp | vodní plochy | ostatní plochy | zastavěné plochy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 34/4 | 0,62 | 0,12 |  |  |  | 0,12 |  |  |  |
|  | 34/7 | 2,3 | 0,43 | 0,43 |  |  |  |  |  |  |
| celkem |  |  | 0,55 | 0,43 |  |  | 0,12 |  |  |  |
| 13 | 260/1 | 0,53 | 0,53 |  | 0,53 |  |  |  |  |  |
|  | 260/2 | 0,09 | 0,09 |  |  |  |  |  | 0,09 |  |
|  | 260/3 | 0,39 | 0,39 |  | 0,39 |  |  |  |  |  |
|  | 273 | 0,05 | 0,01 |  | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  | 285 | 0,07 | 0,03 |  |  |  |  |  | 0,03 |  |
|  | 261 | 0,3 | 0,01 |  |  |  | 0,01 |  |  |  |
|  | 236/1 | 0,81 | 0,01 |  |  |  | 0,01 |  |  |  |
|  | 292 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |  | 0,01 |
| celkem |  |  | 1,09 | 0,01 | 0,93 |  | 0,02 |  | 0,12 | 0,01 |
| 14 | 45 | 0,06 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | 49/7 | 0,84 | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |
|  | 281 | 0,72 | 0,06 |  |  |  |  |  | 0,06 |  |
| celkem |  |  | 0,07 | 0,01 |  |  | 0 |  | 0,06 |  |

k.ú. Kundratice u Rozsoch

| lokalita | číslo parcely | výměra (ha) | zájmová plocha | orná půda | zahrada | ovocný sad | ttp | vodní plochy | ostatní plochy | zastavěné plochy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 114/1 | 0,18 | 0,18 |  |  |  | 0,18 |  |  |  |
| 16 | 107/22 | 0,03 | 0,03 |  |  |  | 0,03 |  |  |  |
|  | 107/17 | 0,04 | 0,04 |  | 0,04 |  |  |  |  |  |
|  | 107/18 | 0,08 | 0,08 |  | 0,08 |  |  |  |  |  |
|  | 79 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | 107/19 | 0,03 | 0,03 |  | 0,03 |  |  |  |  |  |
|  | 107/20 | 0,04 | 0,04 |  | 0,04 |  |  |  |  |  |
|  | 107/21 | 0,04 | 0,04 |  | 0,04 |  |  |  |  |  |
| celkem |  |  | 0,26 |  | 0,23 |  | 0,03 |  |  | 0 |
| 17 | 262/7 | 0,82 | 0,18 | 0,18 |  |  |  |  |  |  |
|  | 262/1 | 31,9 | 0,05 | 0,05 |  |  |  |  |  |  |
| celkem |  |  | 0,23 | 0,23 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 3/1 | 0,6 | 0,09 |  |  |  | 0,09 |  |  |  |
| 19 | 262/1 | 31,9 | 0,88 | 0,88 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 322/18 | 8,68 | 0,12 | 0,12 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 322/18 | 8,68 | 1,81 | 1,81 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 903/1 | 11,41 | 0,38 | 0,38 |  |  |  |  |  |  |
|  | 895/1 | 0,48 | 0,46 |  |  |  | 0,46 |  |  |  |
|  | 894/9 | 0,09 | 0,07 |  |  |  |  |  | 0,07 |  |
| celkem |  |  | 0,91 | 0,38 |  |  | 0,46 |  | 0,07 |  |
| 23 | 905/5 | 0,15 | 0,09 |  |  |  | 0,09 |  |  |  |
|  | 893 | 0,04 | 0,01 |  |  |  | 0,01 |  |  |  |
|  | 895/1 | 0,48 | 0,04 |  |  |  | 0,04 |  |  |  |
|  | 895/2 | 0,01 | 0,01 |  |  |  | 0,01 |  |  |  |
| celkem |  |  | 0,15 |  |  |  | 0,15 |  |  |  |
| 24 | 555/1 | 67,1 | 0,04 | 0,04 |  |  |  |  |  |  |
|  | 555/10 | 0,68 | 0,04 |  |  |  | 0,04 |  |  |  |
|  | 830 | 0,23 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| celkem |  |  | 0,08 | 0,04 |  |  | 0,04 |  | 0 |  |

Pokud parcela není zapsána na LV je nutno ji dohledat v pozemkovém katastr

Lokality pro výstavbu

k.ú. Rozsochy

Lokalita č. 1 	- Území řešící na dlouhou dobu nedostatek stavebních míst pro výstavbu rodinných domů v obci Rozsochy. Jedná se o území vymezené mezi současně zastavěným územím obce a silnicí do Kundratic. Území je výhodně položené z hlediska dopravní dostupnosti a napojitelnosti na sítě technické infrastruktury. Požadavkem ÚPO je zpracovat pro celý obytný soubor podrobnější ÚPD event. ÚPP, která upřesní i zábor ZPF i etapizaci výstavby, neboť větší podíl ploch bude navrácen zpět do ZPF jako zahrady. Předpoklad cca 33 RD.

Lokalita č. 2	- Ve svahu nad silnicí III. třídy je možná realizace 1-2 rod. domů v bezprostřední vazbě na lok. č. 4 a současné ZÚO.

Lokalita č. 3	- Zastavěné území obce se rozšiřuje o plochu, která je dnes z větší části využívána k nezemědělským účelům - skládku materiálu. Návrh ÚPO tuto skutečnost akceptuje a přičleňuje ji k domu jako plochu pro rozvoj živnostenského podnikání.

Lokalita č. 4	- Plocha v přímé návaznosti na současně zastavěné území obce, vymezená dále silnicí do Kundratic, ochranným pásmem vzdušného vedení VN 22 kV a meliorovanou bývalou vlhkou loukou. Plocha slouží pro podporu malého podnikání v obci, kdy se zde v ÚPO umisťuje zóna smíšená výrobně obytná (živnostenská) podporující rozvoj živnostenského potenciálu v obci.

Lokalita č. 5	- V bezprostřední vazbě na SZÚO je navržena plocha s funkcí smíšenou - výrobně obytnou - sloužící pro rozšíření potřeb stávajícího objektu v SZÚO.

Lokalita č. 6	- Ve vazbě na lokalitu záboru č.1 je vymezena plocha pro chybějící občanskou vybavenost obce a plochy izolační a veřejné zeleně.

Lokalita č. 7	- Plochy slouží k dobudování přilehlého sportoviště . Jde o území ze tří stran vklíněné mezi současně zastavěné území obce, ze strany čtvrté sousedí s lokalitou č.1. Dnes je sporadicky využíváno pro zemědělské účely.

Lokalita č. 8	- Plocha v návaznosti na stavbu Orlovny je vymezena pro rozšíření sportovních a kulturních aktivit v obci. Celá plocha se nachází v současně zastavěném území obce.

Lokalita č. 9	- Plocha při silnici III/3853 a polní cestě určená pro výstavbu ČOV sloužící k likvidaci odpadních vod části sídla u zastávky Českých drah.

Lokalita č.10	- ÚPO řeší oprávněný požadavek vedení obce na výsadbu pásu izolační zeleně před objekty fy Agrofarm a.s..

Lokalita č.11	- Je řešen aktuální požadavek na výstavbu polní cesty propojující střediska ŽV fy Agro Rozsochy na k.ú. Kundratice pokračuje lokalitou č. 23

k.ú. Blažejovice u Rozsoch

Lokalita č.12	- Plocha je vymezená pro rozvoj farmy SHR. Plocha bezprostředně navazuje na hospodářské objekty zemědělce, respektuje záplavové území i blízký biokoridor.

Lokalita č.13	- Plochy v současně zastavěném území obce na nichž jsou zbytky bývalých hospodářských objektů. Plocha se složitějším dopravním napojením se navrhuje jako plocha smíšená výrobně obytná.

Lokalita č.14	-	V odlehlé poloze od současně zastavěného území obce při polní cestě je respektován požadavek zadání ÚPO a je zde situován seník pro potřeby SHR. Z hlediska narušení krajinného rázu nutno eliminovat tento fakt výsadbou vzrůstné zeleně.

k.ú. Kundratice u Rozsoch

Lokalita č.15 - Jedná se v podstatě o dostavbu sídla Kundratice. 1RD na jeho jižním okraji.

Lokalita č.16 - Využití vhodných ploch pro výstavbu RD v současně ZÚO.

Lokalita č.17 - Dostavba sídla rod. domy na pozemku sevřeného ze tří stran současně ZÚO.

Lokalita č.18 - Výstavba 1 RD při  místní komunikaci v přímé vazbě na současně ZÚO.

Lokalita č.19	 -	Území určené pro výstavbu cca 5 RD na okraji současně ZÚO, naproti nově připravené výstavbě RD.

Lokalita č.20 - Plocha určená pro rozšíření obytných ploch sídla.

Lokalita č.21	- Největší plocha záboru ZPF na k.ú. vyvolaná výstavbou sanatoria. Součástí plochy záboru jsou plochy zeleně izolační i veřejné s příslušnými parkovišti. Zařízení nadmístního významu v bezprostřední vazbě na současně zastavěné území obce.

Lokalita č.22	- Rozvojová plocha určená pro potřeby akciové společnosti Agro Rozsochy. Vhodně doplňuje území kolem stávajícího areálu bývalého JZD.

Lokalita č.23 - Pokračování polní cesty z k.ú. Rozsochy- viz. lokalita č.11

Lokalita č.24 - Doplnění polní cesty řešící provoz zeměd. techniky mimo obytné území obce.

Poznámka: Etapizace výstavby akceptuje současně známé výhledové záměry s promítnutím očekávaných potřeb sídla na úseku jeho rozvoje i změn v majetkoprávním uspořádání. Majetkoprávní poměry se zvláště projevují ve vymezení vhodných ploch pro výstavbu RD.

Investice do půdy

Na území hospodařilo JZD Rozsochy a dosud na větší části pozemků hospodaří Agro Rozsochy a.s.. V době hospodaření JZD byla provedena velká část odvodnění pozemků. Ta jsou znázorněna ve výkresové části. Odvodnění probíhalo v několika etapách. Louky při Rozsožském potoce a jeho přítocích byly odvodněny v letech 1961 a 1968. Údolí Nedvědičky a okolí Albrechtic pak v letech 1972-82. Poslední meliorace spojené s úpravou toku proběhly v návaznosti na východní okraj sídla Rozsochy v roce 1991. Kromě odvodnění se na území prováděly i tzv. rekultivace spočívající zejména v likvidaci mezí, rozptýlené zeleně a přístupových cest. Z doby nedávné je příkladné řešení a provedení toku Nedvědičky ve Vojetíně.

Zemědělská prvovýroba - stavby, areál

Zemědělská výroba Agro Rozsochy a.s. je zaměřena na rostlinnou a živočišnou výrobu.

Rozsochy

- v sídle jsou tři areály Agro Rozsochy a.s..Jeden areál pro ŽV se nachází mimo obytnou zónu a nepředpokládá se s jeho rozšířením. Druhý areál blíže sídlu je též územně stabilizován. V obytné zóně obce je mechanizační středisko spolu s jeho administrativou. Opravárenská činnost je v areálu omezována tak, aby nedocházelo k negativnímu ovlivňování ŽP v obci.

- mimo Agro Rozsochy a.s. je v Rozsochách farma pro vepřový žír fy Agrofarm a.s.. Rovněž u tohoto subjektu se neuvažuje s rozšiřováním areálu.

- soukromě hospodaří několik rolníků. Ty využívají objekty bývalých statků ve smíšené zóně obce.

Albrechtice

- na jižním okraji sídla vznikl areál JZD. ÚPO v rámci nové organizace obslužné dopravy omezuje jeho velikost, ale nebrání mu v event. dalším stavebním rozvoji.

Blažejovice

- hospodaří zde dva soukromí zemědělci, z nichž rodinná farma p. Bílka i p. Juračky se bude rozvíjet o nové hospodářské objekty.

Kundratice

- dochází k významnému rozšíření areálu Agro Rozsochy a.s.

Vojetín

- jeden ze dvorů - panský - využíval v minulosti SST. V současnosti je zdevastován. Na polnostech hospodaří několik soukromých zemědělců pro hospodářské zázemí využívající objekty selských stavení - dvorů.

Komplexní pozemkové úpravy

Na řešeném území nejsou ve smyslu zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech vyhlášeny komplexní pozemkové úpravy. Jsou však vyhlášeny jednoduché pozemkové úpravy s výměnou vlastnických práv a změnou katastrálních hranic a to na výměře cca 9 ha. ÚPO tyto pozemkové úpravy respektuje.

Opatření k zajištění ekologické stability území

Součást návrhu ÚPO je řešení územního systému ekologické stability lokálního významu, neboť přímo v řešeném území se nenachází žádný z prvků regionálního či nadregionálního ÚSES. Prvky ÚSES (biocentra a biokoridory) jsou doplněny příslušnými interakčními prvky.

Závěr

- Územní plán obce je základním koordinujícím materiálem rozvoje obce. V zájmu trvale udržitelného rozvoje stanovuje pro obec optimální urbanistickou koncepci v souladu se současnými i výhledovými předpoklady obce. Řešení územního plánu akceptuje plně požadavky zadání územního plánu obce, které bylo zpracováno na základě dříve zpracované urbanistické studie obce. Zadání ÚPO bylo veřejně projednáno 4.1.2002 a po vydání stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování schváleno usnesením ZO Rozsochy dne 31.1. 2003. Úpravy urbanistického řešení byly v návrhu územního plánu obce Rozsochy provedeny na základě souborného stanoviska pořizovatele, které pořizovatel dohodl s místně příslušným orgánem ochrany ZPF.

- Rozvojové plochy vyvolané potřebami obce se nacházejí většinou mimo současně zastavěné území obce. Zábor ZPF však nenarušuje celistvost zemědělských honů půdy a nebrání přístupu na polnosti. Nemalou část takto zabíraných pozemků tvoří plochy pro rodinné domy, kde je zřejmé, že z větší část těchto pozemků bude sloužit jako zahrada t.j. ZPF.

15.2 Pozemky určené pro funkci lesa

- Tyto pozemky nejsou řešením územního plánu obce dotčeny. Novou zástavbou není dotčeno ani ochranné pásmo lesa.

16. Návrh lhůt aktualizace

První aktualizace územního plánu obce bude v roce 2006, dále pak ve čtyřletých intervalech. Nevylučuje se však pořízení změny spojené s jejich projednáním a schválením dříve.

17. Obsah dokumentace

Textová část s tabulkovou částí

Grafická část	1 A,B	Hlavní výkres, návrh ÚSES	1 :   5 000

2 A,B	Dopravní vztahy	1 :   5 000

3 A,B	Zásobovaní vodou a kanalizace	1 :   5 000

4 A,B	Energetika, telekomunikace	1 :   5 000

5 A,B	VPS, asanace	1 :   5 000

6	Zábor ZPF, etapizace	1 :   5 000

7	Širší vztahy	1 : 50 000

C.	ČÍSELNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ NAVRŽENÉ ÚZEMÍ

Číselné údaje charakterizující navržené území jsou součástí textu

Tabulka ploch zastavitelného území

PŘÍLOHA ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ

DOKUMENTACE OBCE

PLOCHY ZASTAVITELNÉHO ÚZEMÍ1)

vymezené schváleným územním plánem obce nebo regulačním plánem

| číslo plochy | výčet katastrálních území | označení (název plochy) | výměra v ha | druh funkčního využití2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rozsochy | bydlení v rod. domech (individ.) | 5,51 | A |
| 4 | Rozsochy | smíšené výrobně obytné | 1,96 | E |
| 6 | Rozsochy | občanské vybavení | 1,19 | B |
| 7 | Rozsochy | sport a tělovýchova | 0,79 | C |
| 12 | Blažejovice u Roz. | smíšené výrobně obytné | 0,55 | E |
| 13 | Blažejovice u Roz. | smíšené výrobně obytné | 1,09 | E |
| 19 | Kundratice u Roz. | bydlení v rod. domech (individ.) | 0,88 | A |
| 21 | Kundratice u Roz. | obč. vyb.- zdrav. a soc. péče | 1,81 | E |
| 22 | Kundratice u Roz. | výroba | 0,91 | D |

Poznámka: Číslo plochy odpovídá značení ve výkrese č. 1 a č. 6.

1) Uvádí se plochy, které jsou větší nebo rovny 0,5 ha

2) A - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD/ÚPP bydlení

B - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD/ÚPP obchod a služby

C - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD/ÚPP rekreace

D - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD/ÚPP výroba (např. zemědělská, průmyslová, výrobní služby apod.)

E - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD/ÚPP jiné využití

# D)  ZÁVAZNÁ ČÁST VE FORMĚ REGULATIVŮ

# 1.   Účel regulativů

# 2.   Rozsah platnosti

# 3.   Vymezení pojmů

# Závazná část územního plánu

# Urbanistická koncepce

# Funkční využití ploch a jejich uspořádání

# Vymezení zastavitelného území

# Zásady uspořádání dopravy

# Zásady uspořádání technického vybavení

# Limity využití území - ochranné režimy

# Péče o životní prostředí

# Územní systém ekologické stability

# Plochy pro veřejně prospěšné stavby a asanační úpravy

# Lhůty aktualizace územního plánu

1.  	ÚČEL REGULATIVŮ

Závazná část územního plánu obce je vyjádřena ve formě regulativů. Ty obsahují závazná pravidla, která omezují, vylučují popřípadě podmiňují umisťování staveb, využití území nebo opatření v území a stanoví zásady pro jeho uspořádání s cílem vytvořit podmínky pro vyvážený vztah hospodářského rozvoje, kvalitních životních, ekologických, kulturních i sociálních podmínek území, které je nezbytné chápat ve smyslu trvale udržitelného rozvoje.

2.  	ROZSAH PLATNOSTI

- Závazná část ve formě regulativů platí pro správní území obce Rozsochy, které je tvořeno katastrálním územím Rozsochy, k.ú. Albrechtice, k.ú. Blažejovice u Rozsoch, k.ú. Kundratice u Rozsoch a k.ú. Vojetín.

- Základní zásady uspořádání území a limity využití území jsou součástí dokumentace ÚPO, které obsahuje obsaženy:

- grafickou část(soubor výkresů na mapových podkladech se zákresem podmínek   uspořádání a využití řešeného území)

- textovou část(obsahující řešení územního plánu, které není možné či není účelné zobrazit v části grafické), tabulkovou část a návrh funkčního a prostorového uspořádání

- Závazná část územního plánu po jeho schválení bude obecně závazná pro všechny orgány, právnické a fyzické osoby při činnostech vyvolávajících změny ve funkčním využití a uspořádání území, v provádění staveb či jejich změn, při údržbě, užívání a odstraňování staveb.

3.  	VYMEZENÍ POJMŮ

- Základní pojmy jsou dány zák. č. 50/1976 Sb. v platném znění a vyhláškou č. 135/2001 Sb. v platném znění

- Ostatní pojmy užité v ÚPO se vykládají ve smyslu obvyklém v praxi územního plánování

4.  	ZÁVAZNÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

- Závazná část územního plánu obsahuje:

- urbanistickou koncepci se zahrnutím zátopových území

- funkční využití ploch a jejich uspořádání

- vymezení zastavitelného území

- limity využití území

- zásady uspořádání dopravy, technického vybavení

- vymezení územního systému ekologické stability

- vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby a provedení asanací nebo asanačních úprav

- Ostatní části řešení uvedené v územním plánu jsou směrné.

5.  	URBANISTICKÁ KONCEPCE

- Z hlediska zastavitelnosti jsou rozlišena:

a)  	území urbanizovaná - území zastavěná či k zastavění určená v tomto územním plánu

b)  	území neurbanizovaná - území nezastavěná a nezastavitelná. Na těchto plochách není

dovoleno umisťovat a povolovat  stavby, s výjimkou staveb, které jsou určeny pro funkční využití těchto ploch - krajinných zón.

- Z hlediska koncepce rozvoje je řešené území děleno:

a)  	stabilizované území - území s dosavadním charakterem, tj. území bez výrazných změn

b) 	aktivní území - plochy rozvojové i přestavbové, tj. území se zásadními změnami ve využití.

- Obec Rozsochy se bude nadále ve své podstatě rozvíjet jako souvislé osídlení na katastrálních území Rozsochy, Albrechtice a Blažejovice u Rozsoch. Části obce Kundratice u Rozsoch a Vojetín se budou rozvíjet jako samostatná sídla. Není uvažováno s významnými změnami v organizaci obce.

- Převládající funkcí zastavěného a zastavitelného území je bydlení, řešením územního plánu umožnit alespoň částečný návrat k jeho polyfunkčnímu využívání.

- Nezastavitelné území tj. území neurbanizované bude nadále využíváno pro zemědělské a lesní hospodaření, případně rybářství.

- Prostorové a funkční uspořádání obce respektuje historicky danou kvalitu místa s jedinečným účinkem kostela v Rozsochách, podporuje identitu jednotlivých částí obce s požadavkem na její zvýraznění.

- Dopravní sytém zůstává bez významných změn, jeho úpravami nedochází k omezování rozvoje obce.

- Hlavní rozvoj polyfunkčně využívaných ploch s převahou bydlení bude realizován v sídle Rozsochy v lokalitě Zahrady a Na podrychtí. Další rozvoj ploch pro bydlení směřuje do Kundratic.

- V návaznosti na stávající sportovní areál Rozsochy jsou řešeny další plochy pro rozvoj sportu a tělovýchovy.

- Významná rozvojová aktivita nadmístního významu na úseku občanského vybavení je rozvíjena v Kundraticích, kde je aktuální i dostavba zemědělského areálu.

- V místní části Blažejovice vyčleňuje územní plán nové polyfunkční plochy s převahou zemědělského podnikání.

- Sídla Albrechtice a Vojetín jsou stabilizovány, jejich rozvoj spočívá hlavně ve smyslu kvalitativním.

- V území neurbanizovaném se nebudou zakládat nová sídla, nebudou zřizovány rekreační stavby ani zahrádkářské osady.

- Území obce bude doplněno zelení, ať již krajinnou nebo sídelní při současném respektování význačné stávající zeleně.

- U stavebních pozemků směřujících do volné krajiny zabezpečit v tomto hraničním prostoru výsadbu vzrostlých dřevin pro harmonický přechod urbanizovaného území do neurbanizovaného.

- Územní plán zajišťuje kvalitní obsluhu území obce technickou infrastrukturou.

- Vyjádření urbanistická koncepce je součástí grafické části ÚPO zvláště v jeho hlavním výkrese.

6.  	FUNKČNÍ VYUŽITÍ PLOCH A JEJICH USPOŘÁDÁNÍ

- Území obce je členěno na funkční plochy(zóny) se shodnými nebo blízkými podmínkami ve využívání tohoto území.

- Návrh funkčního uspořádání ploch je zobrazen v grafické části územního plánu obce v hlavním výkrese, tj. ve výkrese č. 1.

- Vymezenému funkčnímu využití musí odpovídat způsob jeho užívání, zejména pak účel umisťovaných a povolovaných staveb, dějů a činností v nich včetně jejich změn i změn v jejich užívání.

- Přípustnost využití území je dáno třemi možnostmi funkčního využití dané plochy:

a) 	stupeň přípustné - optimální využití plochy, splňující podmínky, které jsou v území běžné, bezkolizní vztahy

- stupeň podmíněně přípustné - využití plochy činnostmi a ději, které nejsou ve funkční ploše běžné, ale nenarušují funkci území jako celku

- stupeň nepřípustné - zakázaný, nedovolený způsob využívání funkční plochy. Jde o činnosti či děje, které nesplňují určující funkci dané plochy a jsou s ní v rozporu. Vzhledem k tomu, že se většinou jedná o množiny těchto aktivit, u stupně nepřípustné nejsou uvedeny činnosti stojící v jasném a zásadním protikladu s funkcí určující

- V grafické části územního plánu je funkce plochy vyznačena barvou, šrafou a písemnými znaky. Barva, šrafa a velká písmena abecedy značí závaznou funkci, malá písmena pak fci směrnou - podřazenou.

- Na území obce jsou vymezeny tyto funkční plochy:

Plochy smíšené (S)

přípustné:	pro mnohočetné využití zahrnující především bydlení, malé prostory obchodu a služeb, veřejné stravování a ubytování, administrativu, správu, kulturu a osvětu, zdravotnictví v kapacitách odpovídajících velikostí a objemu budov

podmíněně přípustné:	stavby pro sociální péči, výchovu, tělovýchovu, řemeslnickou případně drobnou výrobní činnost, stavby skladovací s nízkými nároky na skladovací plochy tedy aktivity, které musí být bez negativních vlivů na pozemek souseda a nenáročné  na přepravu zboží. Výjimečně lze připustit rekreaci ve stávajících objektech

nepřípustné:	hromadná pozemní parkoviště, čerpací stanice pohonných hmot včetně zařízení pro manipulaci s nimi, mycí rampy, servisy a jiné komerční aktivity. Nepřípustné jsou obtěžující služby a řemesla včetně obtěžující drobné výroby, činnosti náročné na přepravu zboží, stavby s vysokými plošnými nároky na pozemky, stavby pro sport

Plochy bydlení (B)

přípustné:	pro plochy sloužící k uspokojování potřeb na úseku bydlení. Jiné integrované funkce se podřizují obytné pohodě území

podmíněně přípustné:	plochy veřejné zeleně i soukromé zeleně, zařízení služeb a činností s funkcí bydlení souvisejících, které nepřesahují význam daného místa. Malé prostory obchodu a služeb, zařízení sociální péče, stravovací a ubytovací zařízení, doplňkové prostory pro zájmovou činnost, správu, zařízení dopravní a technické infrastruktury

nepřípustné:   	činnosti, které svojí podstatou jsou neslučitelné s určující funkcí plochy jako obtěžující služby a řemesla, zemědělská malovýroba, sklady, činnosti s vyššími nároky na přepravu zboží

Plochy občanského vybavení (O)

přípustné:	pro školství a výchovu, zdravotnictví a sociální péči, kulturní zařízení, církevní nevýrobní zařízení, administrativu a veřejnou správu, obchod, ubytování a stravování včetně nevýrobních služeb

podmíněně přípustné:	pro stavby na bydlení, kde je to ke stavebnímu a funkčnímu charakteru hlavní stavby vhodné, řemesla a služby bez negat. vlivu na ŽP, plochy pro sport a tělovýchovu, veřejná i vyhrazená zeleň, plochy pro dopravu a tech., sítě

nepřípustné:	drobná výroba, obtěžující služby a řemesla, drobná pěstitelská činnost, chov drobného hospodářského zvířectva (neplatí pro potřeby výuky ve škole)

Plochy sportu a tělovýchovy (TS)

přípustné:	pro umisťování staveb a činností sloužících k uspokojování tělovýchovných a sportovních potřeb obyvatel na úrovni organizované i neorganizované. Jde o otevřená i krytá sportoviště, zařízení zájmových klubů.

podmíněně přípustné:	stavby doplňkové k určující funkci, tj. stravovací, dočasné ubytování, jiné služby bez negativního vlivu na ŽP vážící se k určující funkci (služební byt, parkoviště pro obsluhu území, apod.)

nepřípustné: 	drobná pěstitelská činnost, chov drobného hospodářského zvířectva, obtěžující služby a řemesla, stavby skladovací s nízkými nároky na skladovací plochy, stavby pro bydlení, čerpací stanice PHM s doprovodnými činnostmi, zábavní centra

Plochy rekreace (R)

přípustné:	pro rekreaci střednědobou a dlouhodobou s umisťováním zařízení a staveb potřebných pro tyto činnosti a aktivity

podmíněně přípustné:	komunikace a parkoviště pro obsluhu území, rozptylové prostory, plochy pro slunění a rekreační sport, zeleň, stavby příslušné technické infrastruktury, trvalé bydlení správce či majitele zařízení

nepřípustné:	nové stavby pro trvalé bydlení, chov drobného hospodářského zvířectva, výrobní činnost a sklady, zábavní centra, čerpací stanice PHM a stavby jiné nesouvisející  s relaxační funkcí plochy

Plochy výroby (V)

přípustné:	plochy pro umisťování ekonomického a hospodářského potenciálu obce. Negativní vlivy na okolí nesmí překročit limitní OP, které je dáno hranicí výrobního areálu

podmíněně přípustné:	pro obchodní činnosti a činnosti přímo související s určující fcí území (respektovat limitní OP). Případné závodní stravování, eventuálně působení závodního lékaře je možné, stejně jako byty pro osoby zajišťující dohled či byt majitele firmy, pokud bydlení nebude narušujícími funkcemi rušeno nad přípustnou míru. Vyhrazené plochy pro odstavování motorových vozidel. Výjimečně přípustné ČSPH.

nepřípustné:	bydlení, občanské vybavení(mimo nevýrobní služby a administrativu), plochy rekreace, sportu a tělovýchovy, činnosti nenarušující primární funkci plochy, výroba ze silným negativním dopadem na ŽP

Plochy zahrad a sadů (Z)

přípustné:	pro zahrádkářskou činnost na větších užitkových zahradách, případně zemědělská rostlinná činnost samozásobitelského charakteru bez negativního dopadu na obytné prostředí. Touto plochou je definována též nezbytná část stavebních pozemků v ZÚO, kterou je nutno z hlediska ochrany ŽP, krajinného rázu případně ochrany tech. infrastruktury nechat nezastavěnou.

podmíněně přípustné: 	účelové stavby pro zahrádkaření charakteru drobné stavby

nepřípustné: 	stavby pro bydlení, rekreaci, podnikání a jiné stavby a činnosti nesouvisející s určující funkcí plochy

Plochy zeleně sídelní (ZS)

přípustné:	vesměs veřejně přístupné plochy tvořící významný kompoziční prvek sídla plnící funkci rekreační, pietní a ekologickou s uplatněním autochtonních dřevin

podmíněně přípustné:	zřízení pěších event. cyklistických stezek, výstavba sítí technické vybavenosti, zřizování objektů drobné architektury, vodních prvků, umisťování mobiliáře obce

nepřípustné:    	jakákoliv výstavba mimo uvedených případů, jiné činnosti narušující prostředí

Vodní plochy a toky (H)

přípustné:  	pro vodohospodářské účely, utváření krajinného rázu, ekologickou stabilitu území

podmíněně přípustné:	činnosti související s údržbou, chovem ryb případně vodní drůbeže, vyjimečně přípustné jsou činnosti spojené s rekreací

nepřípustné:	činnosti negativně ovlivňující čistotu vod a vodní režim v území

Plochy sídelní ostatní (PO)

přípustné:	úpravy a činnosti směřující ke zlepšení ekologické stability území a pro dotváření prostoru v obrazu sídla

podmíněně přípustné: 	stavby pro místní obsluhu území nenarušující životní prostředí

nepřípustné: 	činnosti narušující prostředí přímo či druhotně, děje nesouvisející s přípustnou fcí plochy

I. zóna - přírodě blízké nebo člověkem málo pozměněné ekosystémy

zahrnuje:		do plochy I. zóny jsou včleněny plochy s významnou funkcí ochrany přírody i prvků ÚSES, které jsou v současné době částečně funkční nebo nefunkční, ale jejichž zvýšenou ochranou a ekologickými zásahy člověka přispějeme postupně ke vzniku přírodě blízkých společenstev.

zásady využití:- 	veškerá zemědělská půda pokud nebude vyňata ze ZPF pro účely ŽP bude převedena do luk a pastvin s účelovým hospodařením

-	vyloučení těžby nerostů a neumisťování nových staveb, skládek včetně vyloučení rozsáhlejších terénních úprav

- u vodních ploch udržet, případně zlepšit kvalitu vody a udržet druhové bohatství

příbřežních porostů i na ně vázaných živočichů, účelově obhospodařovat mokřady

- zakázáno je hnojení průmyslovými hnojivy, aplikace kejdy, silážních šťáv a ostatcích tekutých odpadů se nedovoluje a vyloučeno užití pesticidů

- u lesních porostů je cílem dosažení prostorově i výškově diferencovaného lesa s porostní skladbou plně odpovídající stanovišti s uplatněním výběrného hospodářského způsobu

- rekreační využívání je usměrněno na nejšetrnější nepobytové formy(turistické                                                                                                                    stezky)

II. zóna - člověkem částečně pozměněné ekosystémy

zahrnuje:         		ekologicky stabilní plochy, které jsou již ovlivněny činností člověka

zásady využití:-	zajistit, aby nedocházelo k urbanizaci krajinného prostředí s žádoucím zvyšováním ekologické stability zóny. Případné umisťování nových staveb je omezeno na účelové stavby pro lesní a zemědělské hospodaření a ŽP, případně stavby dopravní a technické infrastruktury pro místní obsluhu území. Stavby budou ekologicky bezpečné a esteticky hodnotné.Nerozvíjet urbanizaci prostoru

-	hospodářské lesní porosty mají cíl podporovat ostatní funkce lesa a zvýšení 	 jeho odolnosti dostatečným zastoupením zpevňujících zejména listnatých dřevin. Podrostní hospodářský  způsob s využitím přirozené obnovy.

-	plochy trvale travních porostů budou tradičně obhospodařovány s cílem udržet jejich druhové bohatství, zachovat vhodné porosty dřevin rostoucích mimo les.

- uchování vodního a vláhového režimu. U vodních toků a ploch stabilizovat hladiny, zajistit minimální průtoky. Obnovit jejich přirozené funkce včetně ochranných zasakovacích pásů. Členitostí dna a břehů podporovat samočisticí schopnost vody, udržet popřípadě zlepšit kvalitu vody, zajistit druhové bohatství příbřežních porostů a na ně vázaných živočichů

- velikost pozemkových bloků bude přizpůsobena konkrétním podmínkám území se zohledněním protierozních opatření

- bude hnojeno organickými hnojivy, používání průmyslových hnojiv bude

omezeno na přihnojování podle pedologických rozborů půd, bude vyloučena

aplikace tekutých odpadů, používání pesticidů je možné zcela výjimečně

ad l) - III. zóna - člověkem silně pozměněné ekosystémy

zahrnuje: 	 	plochy ekolog. málo až velmi málo stabilní, či ekolog. nestabilní

zásady využití:	- hospodaření na zemědělské půdě je bez zvláštních omezení, organizaci půdního fondu řešit s požadavkem na minimalizaci erozních jevů (opatření organizační, agrotechnická i biotechnická). Dodržet resp. zvyšovat podíl trvale travních porostů na celkové výměře zemědělské půdy.

- obhospodařování lesů je běžné s uplatněním melioračních dřevin při horní hrani-

ci předepsaného zastoupení a minimalizovat podíl geograficky nepůvodních

dřevin, zejména druhů s invazním chováním, jež ohrožuje domácí genofond

- úpravy vodního a vláhového režimu budou minimalizovány

- běžné obhospodařování luk a pastvin při dodržení jejich plošného zastoupení

- úpravy vláhového a vodního režimu budou minimalizovány

-	přednostně bude hnojeno organickými hnojivy, průmyslová hnojiva budou používána na doplnění optimálního množství živin v dávkách dělených v průběhu vegetace, nepřipustit zásobní hnojení

- pesticidy budou používány ve výjimečných případech (při nadměrném výskytu plevelů a přemnožení škůdců)

- veškeré nově budované stavby zemědělské lesní výroby případně stavby ŽP, budou ekologicky bezpečné, esteticky a krajinářsky vhodně řešené

- výstavba dopravní infrastruktury se připouští včetně staveb včetně staveb technické infrastruktury avšak se zohledněním daného krajinného prostředí.

- požaduje se celkové zvyšování ekologické stability zóny

-	respektovat omezení vyplývající z faktu, že řešené území leží ve III. PHO vodárenského odběru Brno-Pisárky

Plochy dopravy a dopravních zařízení (D)

přípustné:	pro umisťování staveb pro dopravu silniční, železniční, zemědělskou, případně jinou účelovou, dopravu hromadnou, dopravu v klidu, dopravu pěší a cyklistickou

podmíněně přípustné:	zařízení a činnosti bezprostředně související s určující funkcí v odpovídajících kapacitách a intenzitách

nepřípustné:	ostatní činnosti a stavby

Plochy technické infrastruktury (T)

přípustné:	pro umisťování staveb, zařízení a sítí technického vybavení na úseku vodního hospodářství, energetiky a spojů

podmíněně přípustné:	pouze výstavba zařízení bezprostředně souvisejících s určující funkcí

nepřípustné:	ostatní činnosti a děje a stavby

- Dosavadní způsob využívání ploch, které neodpovídá vymezenému funkčnímu využití dle ÚPO lze trpět, pokud není narušen veřejný zájem (důvod hygienický, bezpečnostní, požární, provozní ohrožení ŽP i estetický) a zde prováděné činnosti nepoškozují ŽP nad přípustnou míru.

- Specifické postavení je u ploch zeleně, vodních ploch a ploch ÚSES, které pronikají z volné krajiny do urbanizovaného území. Jedná se o plochy nezastavitelné.

- Podmínkou umísťování staveb musí být respektování omezení vyplývající z příslušných platných právních předpisů.

- Vymezenému funkčnímu využití území musí odpovídat způsob jeho užívání, zejména pak účel umisťovaných a povolovaných staveb a činností v nich včetně jejich změn a změn v jejich užívání.

- Vymezením krajinných zón v územním plánu obce nedochází ke změně režimu zón ochrany přírody v chráněné krajinné oblasti.

- Jednotlivé funkční plochy jsou od sebe odděleny hranicí, kterou je nutno brát směrně, neboť podrobnost zpracování ÚP odpovídá měřítku a kvalitě použitého mapového podkladu, rovněž i technickým možnostem vybavení. Tyto hranice je proto možno přiměřeně zpřesňovat v rámci podrobnější ÚPP lépe ÚPD případně v dokumentaci pro územní rozhodnutí. Funkce ploch však musí být zachovaná a nesmí být potlačen záměr územního plánu. Posouzení přiměřenosti je povinností pořizovatele za spolupráce příslušného stavebního úřadu.

7.  VYMEZENÍ ZASTAVITELNÉHO ÚZEMÍ

  - Vymezení zastavitelných území je zobrazeno v hlavním výkrese grafické části územního plánu a ve výkrese zábor ZPF a etapizace.

  - Využití zastavitelných území je zřejmé z hlavního výkresu grafické části územního plánu a příslušného vyjádření v textové části územního plánu.

8.  	ZÁSADY USPOŘÁDÁNÍ DOPRAVY

- Plochy slouží pro umisťování staveb pro silniční, zemědělskou, hromadnou dopravu, dopravu v klidu, pěší, cyklistickou a dopravu železniční.

- Silnice I/19 je stabilizována, řešit její mimoúrovňové křížení s železniční tratí.

- Silnice III. tříd jsou rovněž ve své trase stabilizované, případné úpravy (místní) budou prováděny dle příslušných norem.

- ÚP respektuje síť místních komunikací, které doplňuje novými místními komunikacemi obsluhujícími rozvojové plochy.

- Respektovat požadavky ÚP na dopravu v klidu pro uvažovaný stupeň motorizace1:3,5.

- Doplnit síť polních cest (konkretizovat v komplexních pozemkových úpravách).

- Jednokolejná železniční trať regionálního významu nedozná do doby platnosti ÚP změn.

- Doplnit chodník při silnici III/3853 v zastavitelném území obce s tím, že jednostranně bude pokračovat až k železniční zastávce a při silnici III/3855 do Kundratic.

- S výstavbou speciálních cyklistických tras se neuvažuje.

- Na plochách dopravy nelze umisťovat stavby jiné příslušnosti s výjimkou staveb podzemních inž. sítí, u ploch dopravně zklidněných jsou přípustné i prvky drobné architektury.

9.  	ZÁSADY USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ

- Vodní hospodářství

a) 	Na úseku zásobování pitnou vodou nedochází ke koncepčním změnám, pouze místní část Vojetín je napojena na vodovodní systém Rozsochy.

b) 	Nová výstavba bude napojena prodloužením stávajících řadů.

c) 	Problematika čištění odpadních vod je řešena dokončením kanalizační sítě po obci (Rozsochy, Albrechtice, Blažejovice) s napojením Kundratic. Pro část zastavěného území u železniční zastávky vybudovat novou ČOV. Sídlo Vojetín bude nadále likvidovat odpadní vody v bezodtokových jímkách.

- Energetika a telekomunikace

a) 	Plynovodní síť v STL rozvodech bude rozšířena do nových rozvojových ploch bez nároků na rekonstrukci či úpravu stávajících rozvodů a RS.

b) 	Plynofikací obce - plošné - jsou dány i zásady zásobení obce teplem. Neuvažuje se s centrálním zdrojem tepla.

c) 	Obec nadále bude zásobena el. energií z VN 22 kV. Síť VN je bezproblémová. ÚPO vymezuje plochy pro výstavbu nových trafostanic v místech předpokládaného soustředěného odběru.

d)	Trasy el. vedení VVN jsou stabilizované.

e) 	V obci jsou vytvořeny předpoklady pro 100% telefonizaci.

f)	Respektovat trasu dálkového optického kabelu.

g) 	Respektovat provozovanou RR trasu páteřní sítě RS Harusův kopec - RS Sýkoř.

- Společná ustanovení

a)	Navržené směry inženýrských sítí jsou závazné. Nové podzemní stavby nutno vést po veřejných plochách, u stávajících vytvořit podmínky pro převod do majetku obce. Ke vzdušným stavbám musí být zachován volný přístup dle podmínek provozovatele. Rozvody a trasy budou upřesněny v podrobnější dokumentaci územně plánovací či oborové. Žádoucí je slučování sítí do obslužných koridorů.

b) 	Na plochách určených pro stavby technické infrastruktury se zakazuje umisťování jiných staveb než staveb souvisejících.

- Plošné nároky na umístění nových staveb technické infrastruktury jsou znázorněny v grafické části, tj. výkresech č. 1 hlavní výkres.

10. LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ - OCHRANNÉ REŽIMY

  - Ochrana územních jednotek

a) 	Území obce Rozsochy sestává z k.ú. Albrechtice, k.ú. Blažejovice u Rozsoch, k.ú. Kundratice u Rozsoch a k.ú. Vojetín.

b) 	Respektovat území obce jako území řešené územním plánem obce.

  - Ochrana kulturního dědictví a památek

a)	chránit jednotlivé objekty, které jsou předmětem památkové ochrany (zapsané v ústředním seznamu kulturních památek) a objekty architektonicky významné

b)	respektovat půdorysné a prostorové uspořádání sídla (historickou kvalitu sídla)

- stavby tzv. drobné architektury - boží muka, kříže, případně jiné artefakty budou zahrnuty do ochrany památek místního významu

- při nové výstavbě dbát zejména na měřítko stavby, odpovídající výraz stavby (vycházet      z místních tradic a tvarosloví)

- nezvyšovat hladinu zástavby, je dána převažující hladinou stávajícího zastavění, upřednostňovat používání střech sedlových případně polovalbových

- při případných archeolog. nálezech se řídit důsledně platnými zákonnými ustanoveními řešící tuto problematiku

  - Ochrana přírody a krajiny

a)	respektovat podmínky dané zónací krajiny

b)	využívání ploch k zástavbě do vzdálenosti 50 m od PUPFL je možné jen se souhlasem orgánu ochrany lesa

c)	podporovat mimoprodukční funkci krajiny, zvyšovat její biodiverzitu

- Ochrana přírodních zdrojů

a)	respektovat ochranu povrchových a podzemních zdrojů vod

b)	respektovat chráněné ložiskové území Rožná

- Ochrana hygieny prostředí

a) 	respektovat příslušná ochranná pásma zajištující ochranu veřejného zdraví.

b)	respektovat podmínky provádění příslušných opatření proti pronikání radonu z podloží při využívání ploch pro bytové či pobytové účely

- nově navrhovanou soustředěnou obytnou zástavbu situovat mimo zdroje plynových či pachových imisí a imisí hluku

  - Ochranná a bezpečnostní pásma

a)	akceptovat ochranná pásma dopravní a technické infrastruktury legislativně určená

b)	akceptovat bezpečnostní pásma technické infrastruktury legislativně určená

c) 	respektovat stavební uzávěry v rozsahu bezpečnostních pásem důlních děl případně i ploch rekultivovaných odvalů.

- Ochrana protipovodňová

a)	respektovat podmínky stanoveného záplavového území vodních toků Bystřice a Nedvědička

- akceptovat zónaci krajiny upravující zemědělské hospodaření snižující možnosti vodní eroze

- kolem vodních toků ponechat volný manipulační pruh pro údržbu vodoteče

11. 	PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

  - Půda

    - respektovat pravidla hospodaření v území daném zónací krajiny

    - zabránit ekonomickému nadužívání zemědělské krajiny, nezvyšovat podíl orné půdy na celkové rozloze ZPF

    - realizovat územní systém ekologické stability se zajištěním dalších vhodných struktur porostů rostoucích mimo les

  - Voda

- u vodních toků a ploch respektovat obvyklé a přirozené činnosti související s vodohospodářskými poměry v území

- bránit výstavbě objektů v těsné blízkosti břehů - do 15 m od břehů neumisťovat trvalé stavby - mimo stavby vodohospodářské, vyjímečně objekty související se stavbou liniovou, či drobnou architekturou

- respektovat požadavek řádné likvidace splaškových vod za dodržení přípustných limitů znečištění při vypouštění odpadních vod do toků

- Znečišťování vod splachy z polí řešit snížením intenzity erozních a transportních procesů v území, z komunikací, pak technickými opatřeními

  - Ovzduší

- omezit znečištění ovzduší rozšiřováním plynofikace do dalších částí sídla

- zlepšením tepelně technických vlastností budov snížit spotřebu paliv

- místními úpravami dopravní sítě zmírnit zátěž  ŽP emisemi a hlukem z dopravy

  - Biota

- Zvyšovat rozmanitost struktury krajiny směřující ke zvýšení její stability

- doplnit nebo nově vysadit břehové porosty toků a rybníků u přírodních a uměle vytvořených liniových prvků v krajině

- omezit výsadbu nepůvodních druhů rostlin a dřevin

  - Odpady

- pokračovat v koncepčním odstraňování komunálního a nebezpečného odpadu a separaci odpadu

- na území obce nebude zřizována žádná skládka odpadů

12. ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY

- Územní systém ekologické stability(ÚSES) je vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných avšak přírodě blízkých ekosystémů, který udržuje přírodní rovnováhu.

- Plochy ÚSES jsou vymezeny v grafické části územního plánu a je možno je využít jen takovým způsobem, který nenaruší jejich obnovu a nedojde k narušení jeho ekostabilizujících funkcí. Na těchto plochách je zakázáno měnit kultury s vyšším stupněm ekologické stability za kultury s nižším stupněm ekologické stability.

- Plochy ÚSES jsou nezastavitelné, vylučuje se těžba nerostů(zcela výjimečně je možno    za přesně stanovených podmínek připustit stavbu liniovou(případně stavbu související s ochranou ŽP).

- Upřesnění druhové skladby společenstva ÚSES a hranic prvků ÚSES bude předmětem podrobnější dokumentace - projektu ÚSES.

- Plochy ÚSES budou respektovány při řízení o komplexních pozemkových úpravách.

13. PLOCHY PRO VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A ASANAČNÍ ÚPRAVY

- Plochy pro veřejně prospěšné stavby a asanační úpravy jsou vyznačeny v samostatném výkrese grafické části územního plánu.

- Veřejně prospěšné stavby a asanace, pro které lze pozemky, stavby a práva k nim vyvlastnit, nebo vlastnická práva k nim omezit dle územního plánu jsou vymezena následovně:

Veřejně prospěšné stavby

D1	- mimoúrovňová úprava křížení sil. I/19 se železniční tratí

D2	- úprava křížení sil. III/3853 s železniční tratí, včetně úpravy vyústění silnice III/3854

D3	- úprava křižovatky sil. III/3853 se sil. II/3855 včetně vjezdu do zeměd. střediska

D4	- doplnění autobusové zastávky zastávkovými pruhy

D5	- výstavba parkoviště v centrální části Rozsoch

D6	- dopravně zklidněná plocha s parkovou úpravou před školou

D7	- zřízení jednostranného chodníku při silnici III/3853 - Rozsochy - železniční zastávka

D8	- pěší propoj mezi silnicí III/3853 a silnicí III/3855

D9	- místní komunikace s obratištěm

D10	- místní komunikace v novém obytném souboru rod. domků

D11	- rozšíření místní komunikace Kundratice

D12	- obnova místní komunikace Vojetín

H1	- úprava břehu požární nádrže Albrechtice

H2	- revitalizace Rozsožského potoka

T1	- výstavba ČOV pro část Rozsoch u nádraží

T2	- nová trafostanice s přípojkou VN (2x)

T3	- doplnění kanalizační sítě v obci

T4	- doplnění vodovodní sítě v obci

T5	- doplnění sítě energetiky a telekomunikačních zařízení v obci

Z1	- dokončení úprav návsi v Albrechticích

Z2	- úpravy návesního prostoru v Kundraticích

Z3	- úpravy okolí hřbitova v Kundraticích včetně úprav terénních, pěších cest včetně doplnění zelení

OS 1	- dostavba sportoviště

OS 2	- rozšíření ploch Orlovny pro sportovní a kulturní využití

Asanace

A1	- hospodářské objekty bývalého JZD v Blažejovicích

- Upřesnění rozsahu a dosahu dotčení vlastnických práv k pozemkům může být v podrobnější ÚPD případně v územním rozhodnutí.

14. LHŮTY AKTUALIZACE ÚZEMNÍHO PLÁNU

- Aktualizace spočívá ve vyhodnocení, zda se nezměnily podmínky, na základě kterých byl územní plán schválen.

- První aktualizace bude provedena v roce 2006, dále pak ve čtyřletých cyklech.

- Nevylučuje se však možnost pořízení a schválení změny tohoto územního plánu před termínem výše uvedených lhůt.

### E.	PŘÍLOHY ÚPO

1.	Sídlo ve struktuře osídlení 1 : 200 000

2. 	Vymezení části sídla ve vztahu k jeho prostorovému uspořádání